OBSAH DOKUMENTACE:

A	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C	SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1	KATASTRÁLNÍ SITUACE

D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

E	DOKLADOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně

b) Místo stavby

parcela	st. 44/1 	zastavěná plocha a nádvoří		2 246 m2

c) Předmět projektové dokumentace

Pro stavební povolení

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01

IČO: 00298212

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- Název a sídlo zpracovatele PD

Ing. arch. Jana Dedecisus Martochová

K.Čapka 1/1634, Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

- Hlavní projektant

Ing. Jan Alexa, pozemní stavby, číslo autorizace 0500917

- Projektanti jednotlivých částí dokumentace

stavební část

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

Ing. arch. Štěpán Hirsch

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z podkladů dodaných investorem, z katastru nemovitostí, od zprostředkovatelů

Dopravní napojení na místní komunikaci je řešeno po stávající komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu je stávajícími přípojkami.

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)	Rozsah řešeného území

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2 na ulici Lidická 128/6. Po stránce majetkoprávních vztahů je v současné době vlastníkem město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Budova hotelu Hotel Praha je nemovitou kulturní památkou USKP 49446/8-3965. Nachází se v městské památkové rezervaci. Nejedná se o záplavové území.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry na parcele č 44/1 jsou stávající, nezmění se, dešťové vody zůstanou svedený do stávající kanalizace.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí, nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stávající stavbu z roku 1899. Stavba je v souladu s platnou ÚPD.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souhlasu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s platnou ÚPD.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stávající stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území není prováděna na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

g)      Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje podmínky jednotlivých dotčených orgánů, které jsou doloženy v dokladové části.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Území nemá jiné související a podmiňující investice.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území: Nový Jičín

Stavební pozemky:

p.č.st.44/1	zastavěná plocha a nádvoří		2 246 m2

Stavba nezasahuje na sousední pozemky.

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

Hotel Praha je pronajatý a bude sloužit k podnikatelské činnosti.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Jedná se o kulturní památku. Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Není řešeno, rekonstrukce interiéru historického objektu

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Projekt splňuje podmínky všech dotčených orgánů, z jiných právních předpisů požadavky nevyplývají.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – požadavky na wellness zařízení -

Podle ustanovení § 6c odst. 1, písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. je povinností osoby provozující saunu předložit orgánu ochrany veřejného zdraví návrh provozního řádu, obsahující náležitosti dle písmene f). Ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 258/2000 Sb. je možno provoz zařízení zahájit až poté, kdy byl provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví schválen.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

veřejnost - hygienické zařízení kavárna, herna a salónky	86,28 m2

veřejnost - koupelny hotelové pokoje			64,38m2

veřejnost - wellness				42,14m2

veřejnost - kuchyňka 4.np				  5,98m2

veřejnost – nové pokoj č. 207 a 208  ve 3.NP		39,47m2

zaměstnanci - hygienické zřízení - kuchyně		12,48m2

zaměstnanci - šatny zaměstnanci mezipatro a 3.NP	50,74m2

zaměstnanci – úklidové místnosti a sklady		33,90m2

Předpokládané náklady stavby 			4 000 000 Kč

i)	Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

i.1 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Hotel Praha

Jed o rekonstrukci hygienického zařízení hotelu bilance energii hotelu se nezmění

i.2 Celková spotřeba vody (z toho vody pro technologii)

Výpočet jmenovité potřeby vody

Počet zařizovacích předmětů se sníží oproti stávajícímu stavu, tudíž stávající přípojka vody vyhoví

Dimenze kanalizační přípojky

Počet zařizovacích předmětů se sníží oproti stávajícímu stavu, tudíž stávajíc kanalizační přípojka vyhoví

Splašková kanalizace je svedena do veřejného kanalizačního řadu

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby se předpokládá na v IV. Q. 2016. Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do pěti let od zahájení výstavby.

k)	Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby: 					      4 000 000 Kč

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO1			HOTEL

Technická zařízení	vnitřní	vodovod, vnitřní kanalizace

elektroinstalace

VZT

Vypracovala: Ing. arch. Štěpán Hirsch

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Alexa

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

- Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z podkladů dodaných investorem, z katastru nemovitostí, od zprostředkovatelů inženýrských sítí, z prohlídky a zaměření místa stavby. Předpoklady budou ověřeny v okamžiku započetí stavebních prací.

- Stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma

Hotel Praha se nachází v chráněné památkové rezervaci města Nový Jičín.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Povodně, sesuvy půdy a seizmicita nejsou na pozemku předpokládány. Nejedná se o poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. Dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění zákona č. 93/2004 příloha 1 na ni není nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Během výstavby bude v okolí mírně zvýšena prašnost a hluk. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat pracovní dobu v pracovní dny a nepřekračovat hygienické předpisy. Odtokové poměry v území se nezmění.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající objekt je z menší části asanován. Je zde odstraněna pouze část příček v hygienickém zařízení a kompletně rekonstruované hygienické zařízení.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nedojde k záporu zemědělské půdy – jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, v zastavěném území.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena stávajícím sjezdem na obecní komunikaci. K objektu jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí.

Všechny přípojky zůstanou stávající dimenze, kapacita všech přípojek vyhovuje

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby se předpokládá na IV. Q. 2016. Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do pěti let od zahájení výstavby.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	ÚČEL STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

První nadzemní podlaží

Kavárna pro 100 osob

- Rekonstrukce hygienického zařízení a osazení turniketu

- 50 žen – 3 WC

- 50 mužů – 2 wc a 2 pisoáry

- 1 wc pro osoby s omezenou schopností pohybu (jedná se o rekonstrukci, může být pro obě pohlaví)

- Úklidová místnost

Stávající herna pro děti, zde je

- Přestavba hygienického zařízení

- WC zaměstnanci (recepce)

- Muži – 1 WC, 2 pisoáry

- Ženy – 1WC

Wellness

- Šatna

- WC

- Sprchy + ochlazovací káď

- Odpočívárna

- Sauna pro 6 osob

Mezipatro -  nad cukrárnou (vedení hotelu), rekonstrukce

- WC a 1 koupelna

Druhé nadzemní podlaží

Hygienické zařízení salónky - rekonstrukce

25 žen – 2 WC

25 mužů – 2WC a 2 pisoáry

úklidová místnost

jednotlivé hotelové pokoje

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena prádelna (210) a sklad čistého prádla (211)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

Třetí nadzemní podlaží

- Přestavba šaten zaměstnanců na šatnu 	- ženy s hygienickým zařízením (2 WC, 2 sprchy)

- muži s hygienickým zařízením (WC, sprcha)

- z původních společných sprch a záchodků jsou nově vytvořeny sklady

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů, 310 a 314 doplněno o WC, 319 vana nahrazena sprchou

Čtvrté nadzemní podlaží

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena kuchyňka (401) úklidová místnost (403) a sklad (404)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

- veškeré hygienické zařízení bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT

- je zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1. PP

- nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2. Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Standart řešení sociálního zařízení je jednotný v celém objektu. Veškeré sociální a hygienické zařízení je kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT, je zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1. PP. Nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

První nadzemní podlaží

Cukrárna pro 100 osob

- Rekonstrukce sociálního zařízení a osazení turniketu

- 50 žen – 3 WC

- 50 mužů – 2 wc a 2 pisoáry

- 1 wc pro osoby s omezenou schopností pohybu (jedná se o rekonstrukci, může být pro obě pohlaví)

- Úklidová místnost

Stávající herna pro děti, zde je

- Přestavba sociálního zařízení

- WC zaměstnanci (recepce)

- Muži – 1 WC, 2 pisoáry

- Ženy – 1WC

Wellness

- Šatna

- WC

- Sprchy + ochlazovací káď

- Odpočívárna

- Sauna pro 6 osob

Mezipatro -  nad cukrárnou (umístění vedení hotelu), rekonstrukce

- WC a 1 koupelna

Druhé nadzemní podlaží

Hygienické zařízení salónky - rekonstrukce

25 žen – 2 WC

25 mužů – 2WC A 2 pisoár

úklidová místnost

jednotlivé hotelové pokoje

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena prádelna (210) a sklad čistého prádla (211)

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů

Třetí nadzemní podlaží

- Přestavba šaten zaměstnanců na šatnu 	- ženy s hygienickým zařízením (2 WC, 2 sprchy)

- muži s hygienickým zařízením (WC, sprcha)

- z původních společných sprch a záchodků jsou nově vytvořeny sklady

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů, 310 a 314 doplněno o WC, 319 vana nahrazena sprchou

Čtvrté nadzemní podlaží

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena kuchyňka (429) úklidová místnost (430) a sklad čistého prádla (431)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

- veškeré  hygienické zařízení je kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT

- je zde nové stoupací potrubí napojené na stávající potrubí v 1. PP

- nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.3	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

SO01 Hotel

Hlavní vstup do hotelu je z ulice Lidická. Recepce se nachází v levé části objektu.

V 1NP hotelu se nachází recepce, kavárna, herna pro děti. Jsou zde tři schodiště, hlavní a dvě vedlejší. Nad prostorem cukrárny se nachází mezipatro, kde jsou umístěny kanceláře vedení hotelu. V přízemí bude nově vybudováno wellness – sauna, která bude sestávat ze šatny, WC s předsíní, dvou sprch a ochlazovací kádě s trvalým přítokem a odtokem vody, odpočívárny a sauny pro maximálně 6 osob. V 2 NP nad cukrárnou a kavárnou jsou umístěny salónky s vlastním hygienickým zařízením. Z hlavního schodiště v 2 NP je přístupná komunikační chodba ze které jsou přístupny všechny hotelové pokoje s vlastním hygienickým zařízení. Původní společné hygienické zařízení je nahrazeno skladem čistého prádla a prádelnou. 3NP v prostoru nad cukrárnou jsou umístěny šatny Ženy s hygienickým zařízením a šatny Muži s hygienickým zařízením. Z prostoru hlavního schodiště je přístupná hlavní komunikační chodba s přístupem do jednotlivých hotelových pokojů s vlastní koupelnou. Společné hygienické zařízení je nahrazeno sklady. 4NP je přístupné z vedlejšího schodiště, společné hygienické zařízení je nahrazeno skladem, úklidovou místností a kuchyňkou.

Účelem rekonstrukce je veškerého hygienického zařízení, které bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT, bude zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1.PP. Nová instalace bude navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Hotel Praha není řešen bezbariérově, z důvodu památkové ochrany nelze zajisti stavebními úpravami bezbariérové užívání stavby. Rekonstrukce se zabývá pouze hygienickými zařízeními objektu

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

Architektonické řešení je zpracováno dle požadavků investora. Rekonstruovaný stávající objekt je umístěn v historickém centrum města Nový Jičín na rohu ulic Lidická a Úzká. Hmotově ani pohledově se do objektu nezasahuje, zůstává stávající. Rekonstruují se pouze hygienické zařízení jednotlivých částí hotelu a jednotlivých pokojů.

- Konstrukční a materiálové řešení

Nově budované příčky jsou navrženy z lehkých pórobetonových tvárnic pro přesné zdění

Podlahy - dlažba

Stěny – v koupelnách obklad do výšky 2100mm

Stropy- v koupelnách a předsíních SDK podhledy

Dveře  -  protipožární dveře, na veřejných záchodech obložkové

- Mechanická odolnost a stabilita

Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem.  Nově budovaný otvor v 3.np je řešen statickým posouzením.

B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Technické řešení

Zařízení pro vytápění

Není řešen v projektu, zůstane stávající

Zařízení pro ochlazování staveb

Není řešeno v projektu

Zařízení vzduchotechniky

Veškerá hygienická zařízení budou nuceně odvětrávány nad střechu budovy viz projekt vzduchotechniky.

Zařízení zdravotně technických instalací

viz projekt zdravotechniky

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace.

Materiálem pro vnitřní kanalizaci splaškovou budou PVC trouby a tvarovky. Z tohoto materiálu bude veškeré připojovací svodné a stoupací potrubí. V případě delších úseků bude nutno provést fixaci potrubí. Připojovací a stoupací potrubí bude vedeno v příčkách, podlahách, příp. vnitřních nosných panelech. Minimální spád připojovacího potrubí je 3%. Zařizovací předměty budou navrženy ze současného výrobního programu.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Plochy střech se nemění. Dešťové odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem.

ZÁSOBENÍ VODOU

Materiálem pro rozvody studené i teplé vody bude plastové potrubí příslušné třídy. Potrubí teplé i studené vody bude izolováno návlekovou izolací příslušných tloušťek. Výtokové armatury budou navrženy ze současného výrobního programu.

Plynová zařízení

Není řešeno v projektu

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Silnoproudá instalace zůstane stávající, pouze budou nahrazeny v rekonstruovaných místnostech jednotlivé kabelové rozvody.

Hromosvody

Není řešen v projektu

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Není řešen v projektu

- Výčet technických a technologických zařízení

Není řešen v projektu

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu PD.

-nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810:2009;

-nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009;

-nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

- nové VZT v objektu bude z materiálu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a bude odpovídat ČSN 73 0872.

-prostupy instalací mezi jednotlivými PÚ (týká se i nových prostupů u změny stavby SK I) budou požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810.

-Utěsnění jednotlivých prostupů bude provedeno firmou, která k této činnosti má oprávnění (HILTI, PROMAT,…) Prostupy rozvodů budou utěsněny těsnícím protipožárním tmelem se stejnou odolností jako má konstrukce požárně dělicí. Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty.

Nově budou vytvořeny následující PÚ a posouzeny dle změn stavby skupiny II dle ČSN 73 0834:

N1.01 -  wellness v 1NP

N2.01 - sklad čistého prádla

N2.02 - prádelna, sklad špinavého prádla

N3.01 - sklad prádla

N3.02 - sklad prádla

N3.01 - pokoj pro ubytování (zvětšení pokoje)

N4.01 - kuchyňka

N4.02 - sklad prádla

Stropní konstrukce v podkroví bude tvořena SDK podhledem s požární odolností. Tento požární podhled zajistí požární odolnost střešní konstrukce REI 30 DP2. SDK konstrukce s požadavkem na požární odolnost budou provedeny firmou s oprávněním. Doklad bude doložen při kolaudaci stavby. Je nutné dodržet technologické postupy při instalaci světel, zásuvek apod. do SDK konstrukce. Nesmí dojít k narušení požární odolnosti konstrukce.

### -Požární uzávěry otvorů mezi PÚ budou osazeny požární dveře s odolností EW 30 a 15 DP3-C2 a budou opatřeny samozavíračem. Dveře do pokojů (obytných buněk nemusí mít dle čl. 6.3.6.1 ČSN 73 0833 samozavírač).

-nové dveře ve 3NP, mezi chodbou a schodištěm (vedoucím do 4NP) s požární odolností EI 30 DP3-C2-KO a opatřeny koordinátorem postupného zavírání. Dveře budou otočeny směrem do chodby, jelikož je tímto směrem předpokládaný únik osob.

B.2.9	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Navrhované konstrukce splňují požadavky příslušného ČSN 734502. Není řešeno v projektu

- Energetická náročnost stavby

Není řešeno v projektu

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nejsou v objektu využívány.

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba splňuje hygienické požadavky a požadavky na pracovní a komunální prostředí.

- Zásady řešení parametry stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)

Větrání

Wc a koupelna budou nuceně odvětrány nad střešní rovinu PVC JS. Dále dojde k odvětrání kanalizace PVC potrubím DN 150 mm, vyústění přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Všechny obytné místnosti budou větrány přirozeně okny

Dešťová a splašková kanalizace

Bude odvedeno stávajícím způsobem do jednotné kanalizace

S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby bude nakládáno dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001. Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení techniky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.

Za odpady, stejně jako za dodržování všech platných předpisů v průběhu stavebních prací, bude odpovídat generální dodavatel stavebních prací.

Odpad vznikající při provozu bude tříděn a likvidován v rámci svozu komunálního odpadu. Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné, je nutno dodržet požadavky ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Hluk a vibrace budou na stavbě vznikat zejména v pracovních hodinách o 7:00 do 17:30.

Prašnost bude během výstavby zvýšená.

- Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Během výstavby se předpokládá dočasně zvýšená prašnost a hluk v okolí stavby, při výstavbě musí být dodržovány hygienické požadavky. Hluk a vibrace budou na stavbě vznikat zejména v pracovních hodinách o 7:00 do 17:30.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno v projektu

- Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno v projektu

- Ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno v projektu

- Ochrana před hlukem

Ve vnějším chráněném prostoru se nepředpokládá výskyt hluku.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v povodňové oblasti, protipovodňová opatření nejsou nutná.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu spod.)

V oblasti se nevyskytují.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKRURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena stávající infrastrukturu, nedojde ke změně.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba je napojena stávající infrastrukturu, nedojde ke změně.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení

Není řešeno v projektu.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není řešeno v projektu.

- Doprava v klidu

Není řešeno v projektu.

- Pěší a cyklistické stezky

Pro daný případ bezpředmětná část.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

Pro daný případ bezpředmětná část.

- Použité vegetační prvky

Pro daný případ bezpředmětná část.

- Biotechnická opatření

Pro daný případ bezpředmětná část.

B.6	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Ovzduší při výstavbě může být zatěžováno prachem, ale významně nezhorší ovzduší v dané lokalitě.

Hluk ze stavby bude převážně v pracovních hodinách od 7:00 – 17:30 neměl by však překračovat dané hygienické limity.

Vody stávající nedojde ke změně.

Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.

Půda nepředpokládá se ochrana, rekonstrukce interiéru

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

nepředpokládá se ochrana, rekonstrukce interiéru

- vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000

Nejedná se o chráněné území Nátura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení ani stanovisko EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nenavrhují se.

B.7    Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Je řešena v rámci ochrany obyvatelstva obce.

B.8    Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Bude zajištěno ze stávajících rozvodů v budově.

- odvodnění staveniště

Není řešeno, rekonstrukce interiéru

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z ulice Úzká

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při výstavbě budou okolní budovy mírně zatíženy hlukem. Vzhledem k rozsahu prací je třeba především dodržovat časová omezení vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Kácení stromů, asanace ani bourací práce nejsou požadovány.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory pro staveniště budou v jednotlivých částech hotelu dočasné.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO.

Zdrojem odpadů budou odpady stavebních materiálů (úlomky) a komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené dle 381/2001 Sb.: 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků, -170201 Dřevo , -17 02 02 Sklo , -17 02 03 Plasty , -170204 Plastové obalové folie (dále např. sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné) , -17 04 07 Směsné kovy, - 17 04 11 Kabely bez ropných látek, -170901 Stavební suť, -200101 Papír a lepenka, -17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky, - 17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky, - 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly, - 20 03 01  Směsný komunální odpad, - 20 03 03 Uliční smetky.

Odpady vznikající v průběhu výstavby a provádění montáží, budou odvislé od druhu používaného stavebního a konstrukčního materiálu (upřesní dodavatel stavby). Předpokládat lze zejména vznik odpadů kategorie „O - ostatní odpad“ (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) skupiny odpadů 17 (komunální odpad ze staveniště, stavební a demoliční odpady – např. směsi nebo frakce konstrukčních materiálů – beton, cihly, tašky, keramika, zemina a kamení, sklo, plasty, některé kovy, dřevo, kabely, izolační materiály, dále stavební matriály na bázi sádry a směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly).

Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není řešeno, rekonstrukce interiéru.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. Prostředí během stavby v okolním prostoru. Během stavby je nutné dodržovat příslušné zákony a vyhlášky.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby budou dodržovány platné předpisy a nařízení mající vazbu na předmětné činnosti a zabezpečující ochranu zdraví při práci. Současně budou dodržovány veškeré technologické postupy a přestávky platné pro daný druh činnosti či certifikovaného systému. Při práci budou používány OOP. Při provádění prací a činností na stavbě je nutno se soustředit na dodržování následujících právních předpisů:

Zákon č. 262/2006 Sb – zákoník práce, § 101-108

Zákon č. 174/1968 Sb o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb o evidenci a hlášení pracovních úrazů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb o poskytování OOP

Zákon č. 309/2006 Sb o zajištění podmínek BOZP ve znění zákona č. 362/2007 Sb

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb o požadavcích BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Nařízení vlády č. 461/2007 Sb,  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

El. zařízení musí vyhovovat platným ČSN.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není řešeno, rekonstrukce interiéru historického objektu

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není řešeno, rekonstrukce interiéru historického objektu

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Vzhledem k charakteru stavby není nutno stanovit podmínky.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Se stavbou bude započato dle finančních možností investora a dle termínu nabytí právní moci tohoto stavebního povolení. Zahájení stavby se předpokládá na IV. Q. 2016. Realizace bude dokončena do 5 let od zahájení stavby.

Vypracovala: Ing. arch. Štěpán Hirsch

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Alexa

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

SEZNAM DOKUMENTACE

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTŮ

SO1 HOTEL

D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2	PŮDORYS 1NP				1:100

D.1.1.3	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 1			1:50

D.1.1.4	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 2			1:50

D.1.1.5	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.6	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.7	PŮDORYS 1NP – MEZIPATRO		1: 50, 1:100

D.1.1.8	PŮDORYS 2NP				1:100

D.1.1.9	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 1			1: 50

D.1.1.10	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 2			1: 50

D.1.1.11	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.12	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.13	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 5			1: 50

D.1.1.14	PŮDORYS 3NP				1:100

D.1.1.15	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 1			1: 50

D.1.1.16	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 2			1: 50

D.1.1.17	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.18	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.19	PŮDORYS 4NP				1:100

D.1.1.20	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 1			1:50

D.1.1.21	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 2			1:50

D.1.1.22	PŮDORYS STŘECHY			1:100

D.1.1.23	SCHÉMATICKÝ ŘEZ KOUPELNOU		1:25

D.1.1.24	VÝPIS DVEŘÍ

D.1.2	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.0	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.1	BOURANÉ KONSTRUKCE

D1.2.1.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D1.2.1.2	PŮDORYS 1NP MEZIPATRO	1:100

D1.2.1.3	PŮDORYS 2NP			1:100

D1.2.1.4	PŮDORYS 3NP			1:100

D1.2.1.5	PŮDORYS 4NP			1:100

D.1.2.2	KOORDINAČNÍ VÝKRESY

D.1.2.2.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D.1.2.2.2	PŮDORYS 2NP			1:100

D.1.2.2.3	PŮDORYS 3NP			1:100

D.1.2.2.4	PŮDORYS 4NP			1:100

D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.3.2	ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.3	SILNOPROUDÁ EKTROTECHNIKA

D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pro daný případ bezpředmětná část.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

- Technická zpráva

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2. Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Standart řešení hygienického zařízení je jednotný v celém objektu. Veškeré sociální a hygienické zařízení bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, budou zde osazena nová otopná tělesa a VZ s kompletně novými stoupací potrubími i s ležatým potrubím v 1. PP. Nová instalace jsou navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ně mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

- Výkresová část

SO1 HOTEL

D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2	PŮDORYS 1NP				1:100

D.1.1.3	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 1			1:50

D.1.1.4	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 2			1:50

D.1.1.5	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.6	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.7	PŮDORYS 1NP – MEZIPATRO		1: 50, 1:100

D.1.1.8	PŮDORYS 2NP				1:100

D.1.1.9	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 1			1: 50

D.1.1.10	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 2			1: 50

D.1.1.11	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.12	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.13	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 5			1: 50

D.1.1.14	PŮDORYS 3NP				1:100

D.1.1.15	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 1			1: 50

D.1.1.16	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 2			1: 50

D.1.1.17	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 3			1: 50

D.1.1.18	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 4			1: 50

D.1.1.19	PŮDORYS 4NP				1:100

D.1.1.20	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 1			1:50

D.1.1.21	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 2			1:50

D.1.1.22	PŮDORYS STŘECHY			1:100

D.1.1.23	SCHÉMATICKÝ ŘEZ KOUPELNOU		1:25

D.1.1.24	VÝPIS DVEŘÍ

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO1 HOTEL

D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Březen 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

- Technická zpráva

Bourací práce

Bude provedeno vybourání stavebních konstrukcí

- Demontáž stávajících dveří, včetně stávající ocelové a dřevěné zárubně v místnostech, které se budou předělávat

- Demontáž nábytku

- Vybourání stávajícího keramického obkladu

- Vybourání části příček viz výkres bouracích prací

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- Demontáž stávajících radiátorů

- Vybourání stávajících podlahových konstrukcí

- Demontáž veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a VZT v řešených místnostech - podrobný návrh a popis viz jednotlivé profese (D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB)

- Vybouraní otvoru v nosné zdi na schodiště

Při odstraňování předstěn v pokojích je nutná konzultace s památkovým úřadem města Nový Jičín.

Svislé nosné konstrukce

Není řešen v projektu, zůstane stávající

Svislé nenosné konstrukce

Stávající nenosné konstrukce budou z větší části ponechány, přestavba bude v:

- 1NP -  v hygienickém zázemí kavárny a herny

- 2NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno prádelnou a skladem prádla

- 3NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno sklady a pokoje 315 311 budou zvětšeny o koupelnu s WC

- 4NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno kuchyňkou, úklidovou místností a skladem

Vodorovné nosné konstrukce

Budou ponechány stávající

Vodorovné nenosné konstrukce

Budou ponechány stávající

Sanace případných drobných statických závad

Při projektování nebyla zjištěna žádná statická závada. Při zjištění případných statických problémů je nutné přizvat projektanta.

Výplně otvorů

Okenní výplně otvorů budou ponechány stávající. V přízemí pro kavárnu v hygienickém zázemí u cukrárny a herny budou nově osazeny obložkové dveře. Viz výpis výplní otvoru.

Nátěry

Omítky budou opatřeny malbou v bílém odstínu. V prostorách prádelny, úklidových místností a skladů omyvatelné  Celoplošně bude provedeno oškrabání stávající barvy, před štukováním a nový nátěr v barvě bílé.

Před realizací budou investorem schváleny vzorky jednotlivých prvků ( obklady, barevné odstíny apod.). Schválené vzorky budou až do kolaudace uloženy na stavbě.

Podhledy

V rekonstruovaných hygienických zařízení a přilehlých předsíňkách bude celoplošně proveden nový SDK podhled. V prostoru koupelny, prádelny, hygienických zázemí bude proveden podhled se zvýšenou odolností proti vlhkosti. V prostorách, kde jsou původní štuková výzdoba na stropech se snažit nainstalovat rošty tak, aby co nejméně znehodnotili štuky.

Izolace

- tepelná izolace

Není navrhována

- hydroizolace

V prostorách koupelen bude provedena celoplošně hydroizolační stěrka do výšky 1500mm, v prostoru sprchového koutu do výšky 2100mm.

- protipožární izolace

Není navrhována

Truhlářské výrobky

Nejsou navrhovány

Zámečnické výrobky

Zahrnují nové zárubně. Zárubně budou provedeny z běžně vyráběných tenkostěnných profilů a plechů a opatřeny syntetickými nátěry.

Zámečnické konstrukce jsou podrobně specifikovány v samostatné části projektové dokumentace.

Před dodávkou zámečnických výrobků je nutno provézt zaměření na stavbě.

Povrchové úpravy

Uvnitř objektu budou na nově upravené místa po zásahu profesí, použity klasické omítky.  V místech zazdívání stávajících otvorů, budou rovněž použity klasické omítkové směsi.

- omítky vnitřní

MVC + štuk

- obklady vnitřní

Budou provedeny obklady stěn hygienických zařízení do výšky 2 100, spára šířky 2mm

Podlahy

Budou provedeny z keramické dlažby do celoplošného lepidla spára šířky 2mm

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré materiály budou řešeny ve vyšších kvalitách. Provedení bude provedeno ve vyšší kvalitě a první jakosti.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány

Závěr

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 163/02Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi.

Dodatek k výrobků a materiálům

Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za předpokladu, že :

- budou splňovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funkční, bezpečnostní, požární, estetické apod.)

- se záměnou bude souhlasit zástupce investora a následně projektant

- budou zohledněny případné změny stav. připravenosti event. navazujících profesí, vyplývající z této záměny.

- Výkresová část

D.1.2	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.0	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.1	BOURANÉ KONSTRUKCE

D1.2.1.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D1.2.1.2	PŮDORYS 1NP MEZIPATRO	1:100

D1.2.1.3	PŮDORYS 2NP			1:100

D1.2.1.4	PŮDORYS 3NP			1:100

D1.2.1.5	PŮDORYS 4NP			1:100

D.1.2.2	KOORDINAČNÍ VÝKRESY

D.1.2.2.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D.1.2.2.2	PŮDORYS 2NP			1:100

D.1.2.2.3	PŮDORYS 3NP			1:100

D.1.2.2.4	PŮDORYS 4NP			1:100

- Statické posouzení

Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem. Nosné konstrukce a založení stavby staticky vyhoví.

- Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.