REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

BŘEZEN 2017

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449
IČO: 03505146

A.1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1	ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

Rekonstrukce sociálního zařízení Hotelu Praha v Novém Jičíně

b) Místo stavby

parcela	st. 44/1 	zastavěná plocha a nádvoří		2 246 m2

c) Předmět projektové dokumentace

Pro stavební povolení

A.1.2	ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín 741 01

IČO: 00298212

A.1.3	ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- Název a sídlo zpracovatele PD

Ing. arch. Jana Dedecisus Martochová

K.Čapka 1/1634, Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

- Hlavní projektant

Ing. Jan Alexa, pozemní stavby, číslo autorizace 0500917

- Projektanti jednotlivých částí dokumentace

stavební část

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

Ing. arch. Štěpán Hirsch

A.2	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z podkladů dodaných investorem, z katastru nemovitostí, od zprostředkovatelů

Dopravní napojení na místní komunikaci je řešeno po stávající komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu je stávajícími přípojkami.

A.3	ÚDAJE O ÚZEMÍ

a)	Rozsah řešeného území

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2 na ulici Lidická 128/6. Po stránce majetkoprávních vztahů je v současné době vlastníkem město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)

Budova hotelu Hotel Praha je nemovitou kulturní památkou USKP 49446/8-3965. Nachází se v městské památkové rezervaci. Nejedná se o záplavové území.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry na parcele č 44/1 jsou stávající, nezmění se, dešťové vody zůstanou svedený do stávající kanalizace.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí, nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stávající stavbu z roku 1899. Stavba je v souladu s platnou ÚPD.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby údaje o jejím souhlasu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s platnou ÚPD.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stávající stavba není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území není prováděna na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

g)      Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace respektuje podmínky jednotlivých dotčených orgánů, které jsou doloženy v dokladové části.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Území nemá jiné související a podmiňující investice.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území: Nový Jičín

Stavební pozemky:

p.č.st.44/1	zastavěná plocha a nádvoří		2 246 m2

Stavba nezasahuje na sousední pozemky.

A.4	ÚDAJE O STAVBĚ

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

Hotel Praha je pronajatý a bude sloužit k podnikatelské činnosti.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Jedná se o kulturní památku. Stavba se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Není řešeno, rekonstrukce interiéru historického objektu

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů

Projekt splňuje podmínky všech dotčených orgánů, z jiných právních předpisů požadavky nevyplývají.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě – požadavky na wellness zařízení -

Podle ustanovení § 6c odst. 1, písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. je povinností osoby provozující saunu předložit orgánu ochrany veřejného zdraví návrh provozního řádu, obsahující náležitosti dle písmene f). Ve smyslu ustanovení § 100 zákona č. 258/2000 Sb. je možno provoz zařízení zahájit až poté, kdy byl provozní řád orgánem ochrany veřejného zdraví schválen.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou požadovány výjimky ani úlevová řešení.

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

veřejnost - hygienické zařízení kavárna, herna a salónky	86,28 m2

veřejnost - koupelny hotelové pokoje			64,38m2

veřejnost - wellness				42,14m2

veřejnost - kuchyňka 4.np				  5,98m2

veřejnost – nové pokoj č. 207 a 208  ve 3.NP		39,47m2

zaměstnanci - hygienické zřízení - kuchyně		12,48m2

zaměstnanci - šatny zaměstnanci mezipatro a 3.NP	50,74m2

zaměstnanci – úklidové místnosti a sklady		33,90m2

i)	Základní bilance stavby, potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

i.1 Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Hotel Praha

Jed o rekonstrukci hygienického zařízení hotelu bilance energii hotelu se nezmění

i.2 Celková spotřeba vody (z toho vody pro technologii)

Výpočet jmenovité potřeby vody

Počet zařizovacích předmětů se sníží oproti stávajícímu stavu, tudíž stávající přípojka vody vyhoví

Dimenze kanalizační přípojky

Počet zařizovacích předmětů se sníží oproti stávajícímu stavu, tudíž stávajíc kanalizační přípojka vyhoví

Splašková kanalizace je svedena do veřejného kanalizačního řadu

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby se předpokládá na v II. Q. 2017. Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do pěti let od zahájení výstavby.

k)	Orientační náklady stavby

Předpokládané náklady stavby: 					     7 000 000 Kč

A.5	ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO1			HOTEL

Technická zařízení	vnitřní	vodovod, vnitřní kanalizace

elektroinstalace

VZT

Vypracoval: Ing. arch. Štěpán Hirsch

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Alexa

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

BŘEZEN 2017

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

- Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z podkladů dodaných investorem, z katastru nemovitostí, od zprostředkovatelů inženýrských sítí, z prohlídky a zaměření místa stavby. Předpoklady budou ověřeny v okamžiku započetí stavebních prací.

- Stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma

Hotel Praha se nachází v chráněné památkové rezervaci města Nový Jičín.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Povodně, sesuvy půdy a seizmicita nejsou na pozemku předpokládány. Nejedná se o poddolované území.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Výše uvedená stavba neovlivňuje negativně životní prostředí. Dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a ve znění zákona č. 93/2004 příloha 1 na ni není nutno zpracovat EIA. Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Během výstavby bude v okolí mírně zvýšena prašnost a hluk. Z tohoto důvodu je nutné dodržovat pracovní dobu v pracovní dny a nepřekračovat hygienické předpisy. Odtokové poměry v území se nezmění.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stávající objekt je z menší části asanován. Je zde odstraněna pouze část příček v hygienickém zařízení a kompletně rekonstruované hygienické zařízení.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavbou nedojde k záporu zemědělské půdy – jedná se o zastavěné plochy a nádvoří, v zastavěném území.

- Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena stávajícím sjezdem na obecní komunikaci. K objektu jsou přivedeny přípojky inženýrských sítí.

Všechny přípojky zůstanou stávající dimenze, kapacita všech přípojek vyhovuje

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Zahájení stavby se předpokládá na II. Q. 2017. Předpokládaný termín ukončení výstavby bude vázaný na finanční možnosti investora. Předpoklad je do pěti let od zahájení výstavby.

B.2	CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	ÚČEL STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

První nadzemní podlaží

Kavárna pro 100 osob

- Rekonstrukce hygienického zařízení a osazení turniketu

- 50 žen – 3 WC

- 50 mužů – 2 wc a 2 pisoáry

- 1 wc pro osoby s omezenou schopností pohybu (jedná se o rekonstrukci, může být pro obě pohlaví)

- Úklidová místnost

Stávající herna pro děti, zde je

- Přestavba hygienického zařízení

- WC zaměstnanci (recepce)

- Muži – 1 WC, 2 pisoáry

- Ženy – 1WC

Wellness

- Šatna

- WC

- Sprchy + ochlazovací káď

- Odpočívárna

- Sauna pro 6 osob

Mezipatro -  nad cukrárnou (vedení hotelu), rekonstrukce

- WC a 1 koupelna

Druhé nadzemní podlaží

Hygienické zařízení salónky - rekonstrukce

25 žen – 2 WC

25 mužů – 2WC a 2 pisoáry

úklidová místnost

jednotlivé hotelové pokoje

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena prádelna (210) a sklad čistého prádla (211)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

Třetí nadzemní podlaží

- Přestavba šaten zaměstnanců na šatnu 	- ženy s hygienickým zařízením (2 WC, 2 sprchy)

- muži s hygienickým zařízením (WC, sprcha)

- z původních společných sprch a záchodků jsou nově vytvořeny sklady

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů, 310 a 314 doplněno o WC, 319 vana nahrazena sprchou

Čtvrté nadzemní podlaží

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena kuchyňka (401) úklidová místnost (403) a sklad (404)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

- veškeré hygienické zařízení bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT

- je zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1. PP

- nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.2	CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2. Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Standart řešení sociálního zařízení je jednotný v celém objektu. Veškeré sociální a hygienické zařízení je kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT, je zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1. PP. Nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

První nadzemní podlaží

Cukrárna pro 100 osob

- Rekonstrukce sociálního zařízení a osazení turniketu

- 50 žen – 3 WC

- 50 mužů – 2 wc a 2 pisoáry

- 1 wc pro osoby s omezenou schopností pohybu (jedná se o rekonstrukci, může být pro obě pohlaví)

- Úklidová místnost

Stávající herna pro děti, zde je

- Přestavba sociálního zařízení

- WC zaměstnanci (recepce)

- Muži – 1 WC, 2 pisoáry

- Ženy – 1WC

Wellness

- Šatna

- WC

- Sprchy + ochlazovací káď

- Odpočívárna

- Sauna pro 6 osob

Mezipatro -  nad cukrárnou (umístění vedení hotelu), rekonstrukce

- WC a 1 koupelna

Druhé nadzemní podlaží

Hygienické zařízení salónky - rekonstrukce

25 žen – 2 WC

25 mužů – 2WC A 2 pisoár

úklidová místnost

jednotlivé hotelové pokoje

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena prádelna (210) a sklad čistého prádla (211)

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů

Třetí nadzemní podlaží

- Přestavba šaten zaměstnanců na šatnu 	- ženy s hygienickým zařízením (2 WC, 2 sprchy)

- muži s hygienickým zařízením (WC, sprcha)

- z původních společných sprch a záchodků jsou nově vytvořeny sklady

- rekonstrukce sociálního zařízení jednotlivých pokojů, 310 a 314 doplněno o WC, 319 vana nahrazena sprchou

Čtvrté nadzemní podlaží

- z původních společných sprch a záchodků je nově vytvořena kuchyňka (429) úklidová místnost (430) a sklad čistého prádla (431)

- rekonstrukce hygienického zařízení jednotlivých pokojů

- veškeré  hygienické zařízení je kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT

- je zde nové stoupací potrubí napojené na stávající potrubí v 1. PP

- nová instalace je navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.3	CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

SO01 Hotel

Hlavní vstup do hotelu je z ulice Lidická. Recepce se nachází v levé části objektu.

V 1NP hotelu se nachází recepce, kavárna, herna pro děti. Jsou zde tři schodiště, hlavní a dvě vedlejší. Nad prostorem cukrárny se nachází mezipatro, kde jsou umístěny kanceláře vedení hotelu. V přízemí bude nově vybudováno wellness – sauna, která bude sestávat ze šatny, WC s předsíní, dvou sprch a ochlazovací kádě s trvalým přítokem a odtokem vody, odpočívárny a sauny pro maximálně 6 osob. V 2 NP nad cukrárnou a kavárnou jsou umístěny salónky s vlastním hygienickým zařízením. Z hlavního schodiště v 2 NP je přístupná komunikační chodba ze které jsou přístupny všechny hotelové pokoje s vlastním hygienickým zařízení. Původní společné hygienické zařízení je nahrazeno skladem čistého prádla a prádelnou. 3NP v prostoru nad cukrárnou jsou umístěny šatny Ženy s hygienickým zařízením a šatny Muži s hygienickým zařízením. Z prostoru hlavního schodiště je přístupná hlavní komunikační chodba s přístupem do jednotlivých hotelových pokojů s vlastní koupelnou. Společné hygienické zařízení je nahrazeno sklady. 4NP je přístupné z vedlejšího schodiště, společné hygienické zařízení je nahrazeno skladem, úklidovou místností a kuchyňkou.

Účelem rekonstrukce je veškerého hygienického zařízení, které bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, jsou zde osazena nová otopná tělesa a VZT, bude zde nové stoupací potrubí i s ležatým potrubím v 1.PP. Nová instalace bude navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ni mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

B.2.4	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Hotel Praha není řešen bezbariérově, z důvodu památkové ochrany nelze zajisti stavebními úpravami bezbariérové užívání stavby. Rekonstrukce se zabývá pouze hygienickými zařízeními objektu

B.2.5	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.

B.2.6	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

- Stavební řešení

Architektonické řešení je zpracováno dle požadavků investora. Rekonstruovaný stávající objekt je umístěn v historickém centrum města Nový Jičín na rohu ulic Lidická a Úzká. Hmotově ani pohledově se do objektu nezasahuje, zůstává stávající. Rekonstruují se pouze hygienické zařízení jednotlivých částí hotelu a jednotlivých pokojů.

- Konstrukční a materiálové řešení

Nově budované příčky jsou navrženy z lehkých pórobetonových tvárnic pro přesné zdění

Podlahy - dlažba

Stěny – v koupelnách obklad do výšky 2100mm

Stropy- v koupelnách a předsíních SDK podhledy

Dveře  -  protipožární dveře, na veřejných záchodech obložkové

- Mechanická odolnost a stabilita

Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem.  Nově budovaný otvor v 3.np je řešen statickým posouzením.

B.2.7	ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Technické řešení

Zařízení pro vytápění

Není řešen v projektu, zůstane stávající

Zařízení pro ochlazování staveb

Není řešeno v projektu

Zařízení vzduchotechniky

Veškerá hygienická zařízení budou nuceně odvětrávány nad střechu budovy viz projekt vzduchotechniky.

Zařízení zdravotně technických instalací

viz projekt zdravotechniky

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Splaškové odpadní vody budou odváděny do veřejné kanalizace.

Materiálem pro vnitřní kanalizaci splaškovou budou PVC trouby a tvarovky. Z tohoto materiálu bude veškeré připojovací svodné a stoupací potrubí. V případě delších úseků bude nutno provést fixaci potrubí. Připojovací a stoupací potrubí bude vedeno v příčkách, podlahách, příp. vnitřních nosných panelech. Minimální spád připojovacího potrubí je 3%. Zařizovací předměty budou navrženy ze současného výrobního programu.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Plochy střech se nemění. Dešťové odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem.

ZÁSOBENÍ VODOU

Materiálem pro rozvody studené i teplé vody bude plastové potrubí příslušné třídy. Potrubí teplé i studené vody bude izolováno návlekovou izolací příslušných tloušťek. Výtokové armatury budou navrženy ze současného výrobního programu.

Plynová zařízení

Není řešeno v projektu

Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

Silnoproudá instalace zůstane stávající, pouze budou nahrazeny v rekonstruovaných místnostech jednotlivé kabelové rozvody.

Hromosvody

Není řešen v projektu

Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Není řešen v projektu

- Výčet technických a technologických zařízení

Není řešen v projektu

B.2.8	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Požárně bezpečnostní řešení stavby tvoří samostatnou přílohu PD.

-nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810:2009;

-nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 73 0810:2009;

-nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

- nové VZT v objektu bude z materiálu s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 a bude odpovídat ČSN 73 0872.

-prostupy instalací mezi jednotlivými PÚ (týká se i nových prostupů u změny stavby SK I) budou požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810.

-Utěsnění jednotlivých prostupů bude provedeno firmou, která k této činnosti má oprávnění (HILTI, PROMAT,…) Prostupy rozvodů budou utěsněny těsnícím protipožárním tmelem se stejnou odolností jako má konstrukce požárně dělicí. Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty.

Nově budou vytvořeny následující PÚ a posouzeny dle změn stavby skupiny II dle ČSN 73 0834:

N1.01 -  wellness v 1NP

N2.01 - sklad čistého prádla

N2.02 - prádelna, sklad špinavého prádla

N3.01 - sklad prádla

N3.02 - sklad prádla

N3.01 - pokoj pro ubytování (zvětšení pokoje)

N4.01 - kuchyňka

N4.02 - sklad prádla

Stropní konstrukce v podkroví bude tvořena SDK podhledem s požární odolností. Tento požární podhled zajistí požární odolnost střešní konstrukce REI 30 DP2. SDK konstrukce s požadavkem na požární odolnost budou provedeny firmou s oprávněním. Doklad bude doložen při kolaudaci stavby. Je nutné dodržet technologické postupy při instalaci světel, zásuvek apod. do SDK konstrukce. Nesmí dojít k narušení požární odolnosti konstrukce.

### -Požární uzávěry otvorů mezi PÚ budou osazeny požární dveře s odolností EW 30 a 15 DP3-C2 a budou opatřeny samozavíračem. Dveře do pokojů (obytných buněk nemusí mít dle čl. 6.3.6.1 ČSN 73 0833 samozavírač).

-nové dveře ve 3NP, mezi chodbou a schodištěm (vedoucím do 4NP) s požární odolností EI 30 DP3-C2-KO a opatřeny koordinátorem postupného zavírání. Dveře budou otočeny směrem do chodby, jelikož je tímto směrem předpokládaný únik osob.

B.2.9	ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

- Kritéria tepelně technického hodnocení

Navrhované konstrukce splňují požadavky příslušného ČSN 734502. Není řešeno v projektu

- Energetická náročnost stavby

Není řešeno v projektu

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Alternativní zdroje energie nejsou v objektu využívány.

B.2.10	HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba splňuje hygienické požadavky a požadavky na pracovní a komunální prostředí.

- Zásady řešení parametry stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.)

Větrání

Wc a koupelna budou nuceně odvětrány nad střešní rovinu PVC JS. Dále dojde k odvětrání kanalizace PVC potrubím DN 150 mm, vyústění přes střešní konstrukci do venkovního prostoru. Všechny obytné místnosti budou větrány přirozeně okny

Dešťová a splašková kanalizace

Bude odvedeno stávajícím způsobem do jednotné kanalizace

S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby bude nakládáno dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001. Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení techniky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.

Za odpady, stejně jako za dodržování všech platných předpisů v průběhu stavebních prací, bude odpovídat generální dodavatel stavebních prací.

Odpad vznikající při provozu bude tříděn a likvidován v rámci svozu komunálního odpadu. Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné, je nutno dodržet požadavky ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Hluk a vibrace budou na stavbě vznikat zejména v pracovních hodinách o 7:00 do 17:30.

Prašnost bude během výstavby zvýšená.

- Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Během výstavby se předpokládá dočasně zvýšená prašnost a hluk v okolí stavby, při výstavbě musí být dodržovány hygienické požadavky. Hluk a vibrace budou na stavbě vznikat zejména v pracovních hodinách o 7:00 do 17:30.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno v projektu

- Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno v projektu

- Ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno v projektu

- Ochrana před hlukem

Ve vnějším chráněném prostoru se nepředpokládá výskyt hluku.

- Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v povodňové oblasti, protipovodňová opatření nejsou nutná.

- Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu spod.)

V oblasti se nevyskytují.

B.3	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKRURU

- Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena stávající infrastrukturu, nedojde ke změně.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba je napojena stávající infrastrukturu, nedojde ke změně.

B.4	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

- Popis dopravního řešení

Není řešeno v projektu.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Není řešeno v projektu.

- Doprava v klidu

Není řešeno v projektu.

- Pěší a cyklistické stezky

Pro daný případ bezpředmětná část.

B.5	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

- Terénní úpravy

Pro daný případ bezpředmětná část.

- Použité vegetační prvky

Pro daný případ bezpředmětná část.

- Biotechnická opatření

Pro daný případ bezpředmětná část.

B.6	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

- vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Ovzduší při výstavbě může být zatěžováno prachem, ale významně nezhorší ovzduší v dané lokalitě.

Hluk ze stavby bude převážně v pracovních hodinách od 7:00 – 17:30 neměl by však překračovat dané hygienické limity.

Vody stávající nedojde ke změně.

Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.

Půda nepředpokládá se ochrana, rekonstrukce interiéru

- vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

nepředpokládá se ochrana, rekonstrukce interiéru

- vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000

Nejedná se o chráněné území Nátura 2000.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska ElA

Stavba nevyžaduje zjišťovací řízení ani stanovisko EIA.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nenavrhují se.

B.7    Ochrana obyvatelstva

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Je řešena v rámci ochrany obyvatelstva obce.

B.8    Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, která zhotovitel osadí vlastním měřícím zařízením tak, aby bylo umožněno měření odběru elektrické energie a vody. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení (oddělení) staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Staveništní rozvaděč s hlavním vypínačem pro každou část bude umístěn uvnitř staveniště, musí být snadno přístupný a musí být označen a bude obsahovat hlavní vypínač a měření. Zařízení pro rozvod energie a případné vnitřní dočasné rozvody musí splňovat normové požadavky a podmínky dané NV 591/2006, příloha 1, bod II a NV 101/2005, příloha bod 2 a NV 591/2006, příloha 1, bod II.

Požadavky na jiné energie nejsou známy.

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

- odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru a typu stavebních úprav (rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Praha) není odvodnění staveniště navrženo.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd na staveniště bude z ulice Úzká, vedlejším vstupem do objektu. Na chodníku bude přistaven kontejner na odpady. Veškeré materiály budou vynášeny do určených místností (skladů) v hotelu. Vše bude zajištěno koordinací stavby vedoucího na stavbě.

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené budově. Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, která zhotovitel osadí vlastním měřícím zařízením tak, aby bylo umožněno měření odběru elektrické energie a vody.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu stavby bude okolí objektu chráněno v maximální míře proti prachu a hluku ze stavební činnosti. Stavbou znečištěné, či poškozené povrchy a zařízení budou uvedena do původního stavu.

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnost v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby. Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržením nočního klidu, kropením při bouracích pracích atd.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Vzhledem k rozsahu prací je třeba především dodržovat časová omezení vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště po dobu stavby bude umístěno po jednotlivých patrech hotelu. Ochrana staveniště bude zajištěna uzavřením části hotelu s vlastním uzamykatelným vstupem. Kácení stromů, asanace ani bourací práce nejsou požadovány.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábory pro staveniště budou v jednotlivých částech hotelu dočasné. Nepočítá se zápory za hranicí pozemku investora.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Domovní odpad bude likvidován v rámci systému sběru TKO.

Všechny odpady budou v průběhu realizace stavby separovány (ukládány) na vymezených místech na staveništi. Místo separace odpadů musí být označeno katalogovým číslem odpadu a jménem odpovědného pracovníka (stavbyvedoucí, mistr). V průběhu stavby (nejpozději před kolaudací stavby) budou odpady předány, odvezeny k následnému využití, nebo uložení firmám oprávněným nakládat s těmito odpady.

Zdrojem odpadů budou odpady stavebních materiálů (úlomky) a komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během výstavby lze očekávat vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, uvedené dle 381/2001 Sb.:

17 01 07		Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků

17 02 01		Dřevo

17 02 02		Sklo

17 02 03		Plasty

17 02 04		Plastové obalové folie (dále např. sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné)

17 04 07		Směsné kovy

17 04 11		Kabely bez ropných látek

17 09 01		Stavební suť

20 01 01		Papír a lepenka

17 06 04		Izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky

17 08 02		Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky

17 09 04		Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly

20 03 01		Směsný komunální odpad, - 20 03 03 Uliční smetky.

Odpady vznikající v průběhu výstavby a provádění montáží, budou odvislé od druhu používaného stavebního a konstrukčního materiálu (upřesní dodavatel stavby). Předpokládat lze zejména vznik odpadů kategorie „O - ostatní odpad“ (dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) skupiny odpadů 17 (komunální odpad ze staveniště, stavební a demoliční odpady – např. směsi nebo frakce konstrukčních materiálů – beton, cihly, tašky, keramika, zemina a kamení, sklo, plasty, některé kovy, dřevo, kabely, izolační materiály, dále stavební matriály na bázi sádry a směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly).

Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Navrženými stavebními úpravami nevzniknou požadavky na přísun nebo deponie zemin. Jedná se o rekonstrukci interiéru.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během stavby v okolním prostoru. Při realizaci všech činností bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, není třeba určovat pro dobu výstavby podmínky pro ochranu životního prostředí.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti musí zhotovitel dodržovat povolené limity hladin hluku pro dané období. Dle vládního nařízení NV.č.272/2011 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí v době od 6- 22 hod. 50dB(A), v nočních hodinách (22-6) 40dB(A). Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v souladu s NV.č.272/2011 v době od 6- 22 hod. 40dB(A) a v nočních hodinách (22-6) 30dB(A). Nepřekročení stanovených limitů musí být zajištěno použitým postupem prací a vhodnou mechanizací. Při provádění stavby je třeba omezovat prašnost a zabránit znečištění vozovek – čištění techniky a komunikace.  Po vykládce materiálu a nakládce suti bude vždy proveden úklid komunikace a zpevněných ploch.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k těmto zákonům. Jedná se především o Zákon 309/2006 Sb. a zákon č. 225/2012 Sb.

Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy:

Zákon č. 225/2012 a zákon č. 309/2006

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště§ 14 – Staveniště) v platném znění

nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí

nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k rozsahu navržených prací projektant předpokládá, že na staveništi nebudou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, proto dle výše uvedeného zákona - §14, odst (1), není zadavatel stavby povinen ustanovit koordinátora bezpečnosti práce. Pokud tento předpoklad nebude v rámci vybraného zhotovitele dodržen, je zhotovitel stavby povinen ve lhůtě do 8 dnů před zahájením prací na danou skutečnost upozornit, a zadavatel stavby musí koordinátora bezpečnosti určit. V případě určení koordinátora bezpečnosti práce musí v souladu s §16 odst. a) zhotovitel stavby nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

Současně stavba svým objemem nepřesáhne parametry stanovené § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

(a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

nebo

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu)

Není tedy investor povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště.

V souladu s §15, odst.(2)

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel

stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující

práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben

skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Postupy a opatření, která je nutné přijmout a dodržovat po dobu trvání stavby.

- Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik) pro pozemní stavby.

- Zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě. Zbytky stavebních materiálů budou průběžně odváženy.

- Materiál bude skladován pouze na vyhrazených místech. Dílčí skladovací plochy pro přechodné a krátkodobé skladování materiálu určeného k okamžitému použití budou stanoveny operativně dle aktuální situace na staveništi v rámci koordinace stavby. Materiál bude ukládán podle zásad obsažených v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a doporučení výrobce.

- Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován.

- Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů.

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště.

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

Přípravné práce – zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy stavební suti.

Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu hotelu, neměla by hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány.

Provoz investora - ve všech prostorách, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz hotelu, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel. Stěhování provozů, provizorní provoz a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu hotelu řeší uživatel.

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující stavebnětechnické průzkumy instalací ZTI. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích).

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb. V průběhu výstavby se nepředpokládají žádná opatření pro bezbariérové užívání budovy. Pohyb osob ve smyslu §1, odst. (1) Vyhlášky 398/2009 Sb. po staveništi se nepředpokládá.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav se nepředpokládají žádná dopravní inženýrská opatření.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro harmonogram provádění stavby je nutné respektovat provoz v budově. Proto je nutné zabezpečit ochranu osob ve smyslu vyhrazení prostoru určeného pro pohyb třetích osob. Konkrétní zadání a limity pro provádění stavby budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup výstavby

Pracovní postupy většiny navržených konkrétních stavebních činností jsou pro potřeby stavebního řízení zevrubně popsány v souhrnné technické zprávě a podrobněji v technických zprávách příslušných profesních částí projektové dokumentace.

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby a případně se stanovisky dotčených orgánů státní správy.

Podmínky obsažené v případných stanoviscích nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit.

V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků a staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově.

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

1. etapa

Hlavní vstup do objektu pro účely rekonstrukce bude z ulice Úzká do místnosti č 029 v 1. PP přes uzavíratelné dvoukřídlé dveře, kterou jsou v úrovni komunikace. Do výších pater se dá dostat přes podružné schodiště na konci chodby v místnosti č. 026, které veda až do 4. NP.. Schodišťové rameno má šířku 1145 mm. V 1.NP je potřeba po vytvoření stoupaček č 2, 3 a 4 v co možná nejkratší době vytvořit dočasnou prachotěsnou SDK stěnu na konci chodby, aby byl zajištěn provoz kuchyně a oddělen koridor pro zásobování stavby do zbylých prostor rekonstrukce. Ve 2. NP a 3.NP je třeba rozdělit chodbu a uzavřít otvor na hlavní schodiště prachotěsnou SDK stěnu tak, aby byl zajištěn provoz zbytku hotelu mimo 1. etapu rekonstrukce. Ve 4. NP není třeba vytvářet žádnou prachotěsnou stěnu. Celé podlaží bude uzavřeno pro veřejnost.

2. etapa

Zásobovací koridor pro rekonstrukci hotelu zůstane totožný s první etapou. V 1.NP nebude nic měněno. Přes samostatné schodiště za cukrárnou se nachází ve 2.NP hygienické zázemí pro salonky a dva pokoje. Oba dva tyto provozy jsou odděleny od hotelu, tudíž jejich rekonstrukce neovlivní chod hotelu. Zbylé hotelové pokoje budou rekonstruovány stejným způsobem, jako v první etapě, pouze bude přesně opačná strana chodby a průchodu na hlavní schodiště prachotěsně uzavřena ve 2. NP, 3.NP a 4.NP

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Závazný postup výstavby bude určen zhotovitelem v rámci platného harmonogramu prací.

1. Etapa místnosti, přes které prochází stoupačky číslo 1, 2, 3 a 4, stoupačka č. 9 – pouze výměna v 1.NP

2. Etapa ostatní místnosti, přes které prochází stoupačky číslo 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Vypracoval: Ing. arch. Štěpán Hirsch

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Alexa

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

BŘEZEN 2017

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

SEZNAM DOKUMENTACE

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTŮ

SO1 HOTEL

D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2	PŮDORYS 1NP			1:100

D.1.1.3	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 1		1:50

D.1.1.4	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 2		1:50

D.1.1.5	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.6	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.7	PŮDORYS 1NP – MEZIPATRO	1:50, 1:100

D.1.1.8	PŮDORYS 2NP			1:100

D.1.1.9	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 1		1: 50

D.1.1.10	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 2		1: 50

D.1.1.11	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.12	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.13	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 5		1: 50

D.1.1.14	PŮDORYS 3NP			1:100

D.1.1.15	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 1		1: 50

D.1.1.16	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 2		1: 50

D.1.1.17	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.18	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.19	PŮDORYS 4NP			1:100

D.1.1.20	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 1		1:50

D.1.1.21	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 2		1:50

D.1.1.22	PŮDORYS STŘECHY		1:100

D.1.1.23	ŘEZ A-A				1:50

D.1.1.24	SCHÉMATICKÝ ŘEZ KOUPELNOU	1:25

D.1.1.25	SKLADBY PODLAH		-

D.1.1.26	VÝPIS DVEŘÍ			-

D.1.2	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.0	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.1	BOURANÉ KONSTRUKCE

D1.2.1.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D1.2.1.2	PŮDORYS 1NP MEZIPATRO	1:100

D1.2.1.3	PŮDORYS 2NP			1:100

D1.2.1.4	PŮDORYS 3NP			1:100

D1.2.1.5	PŮDORYS 4NP			1:100

D1.2.1.6	ŘEZ A-A				1:100

D.1.2.2	KOORDINAČNÍ VÝKRESY

D.1.2.2.1	PŮDORYS 1NP		1:100

D.1.2.2.2	PŮDORYS 2NP		1:100

D.1.2.2.3	PŮDORYS 3NP		1:100

D.1.2.2.4	PŮDORYS 4NP		1:100

D.1.2.2.5	ŘEZ A-A			1:100

D.1.2.3	TYPOVÉ SPÁROŘEZY KOUEPELEN

D.1.2.3.1 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.2 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.3 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.4 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.5 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.6 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.7 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.8 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.8 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.9 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.10 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.11 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.12 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.13 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.14 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.15 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.16 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.17 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.18 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.19 SPÁROŘEZ WC U CUK.	1:20

D.1.2.3.20 SPÁROŘEZ WC U HERNY	1:20

D.1.2.3.21 VÝBĚR PRVKŮ 1. ETAPA

D.1.2.3.22  VÝBĚR PRVKŮ  2. ETAPA

D.1.3	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.3.2	ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE

D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.3	SILNOPROUDÁ EKTROTECHNIKA

D.2	DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pro daný případ bezpředmětná část.

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

BŘEZEN 2017

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449
IČO: 03505146

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D. 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ČERVENEC 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449
IČO: 03505146

- Technická zpráva

Hotel Praha se nachází v zastavěné části města Nový Jičín na parcele číslo 44/1 o rozloze 2 246 m2. Jedná se o zastavěnou obdélníkovou parcelu v historickém centru města Nový Jičín. Hotel se nachází na rohu ulice Lidická a Úzká. Jedná se o atriový dům se zastřešeným atriem. Hlavní vstupy jsou dva z ulice Lidická a Úzká.

Záměrem investora je rekonstruovat a přestavovat hygienické zařízení hotelu Hotel Praha v Novém Jičíně. Jednotlivé kapacity byly zredukovány podle požadovaných počtů návštěvníku a odpovídající vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Standart řešení hygienického zařízení je jednotný v celém objektu. Veškeré sociální a hygienické zařízení bude kompletně zrekonstruované i s rozvody el. energie, vody a kanalizace, budou zde osazena nová otopná tělesa a VZ s kompletně novými stoupací potrubími i s ležatým potrubím v 1. PP. Nová instalace jsou navržena pouze v řešených prostorech a ukončena tak, aby na ně mohlo být navázáno při další etapě rekonstrukce objektu.

- Výkresová část

SO1 HOTEL

D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2	PŮDORYS 1NP			1:100

D.1.1.3	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 1		1:50

D.1.1.4	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 2		1:50

D.1.1.5	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.6	PŮDORYS 1NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.7	PŮDORYS 1NP – MEZIPATRO	1:50, 1:100

D.1.1.8	PŮDORYS 2NP			1:100

D.1.1.9	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 1		1: 50

D.1.1.10	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 2		1: 50

D.1.1.11	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.12	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.13	PŮDORYS 2NP – VÝŘEZ 5		1: 50

D.1.1.14	PŮDORYS 3NP			1:100

D.1.1.15	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 1		1: 50

D.1.1.16	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 2		1: 50

D.1.1.17	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 3		1: 50

D.1.1.18	PŮDORYS 3NP – VÝŘEZ 4		1: 50

D.1.1.19	PŮDORYS 4NP			1:100

D.1.1.20	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 1		1:50

D.1.1.21	PŮDORYS 4NP – VÝŘEZ 2		1:50

D.1.1.22	PŮDORYS STŘECHY		1:100

D.1.1.23	ŘEZ A-A				1:50

D.1.1.24	SCHÉMATICKÝ ŘEZ KOUPELNOU	1:25

D.1.1.25	SKLADBY PODLAH		-

D.1.1.26	VÝPIS DVEŘÍ			-

REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HOTELU PRAHA V NOVÉM JIČÍNĚ

Místo stavby:	k. ú. Nový Jičín - město, p. č. st. 44/1

Investor:	    	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín 741 01

D. 1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

SO1 HOTEL

D. 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

ČERVENEC 2016

Ing. arch. Jana Dedecius Martochová

K.Čapka 1/1634

Nový Jičín 741 01

+420 739 628 449

IČO: 03505146

- Technická zpráva

V některých místech objektu nebylo možno udělat sondy, z důvodu provozu hotelů, tudíž se vychází z hypotéz co se za konstrukcemi nachází. Nutné ověřit při realizaci.

Bourací práce

Bude provedeno vybourání stavebních konstrukcí

- Bourání příček viz výkresy bouracích prací

-Bourané zdi budou vybourány až na škvárový podklad, potom bude doplněn vzniklý prostor suchým betonem do výšky hrubé podlahy

- Demontáž stávajících dveří, včetně stávající ocelových zárubní a prahů v místnostech, které se budou předělávat

- Demontáž nábytku

- Vybourání stávajícího keramického obkladu

- Vybourání části příček viz výkres bouracích prací

- Demontáž stávajících zařizovacích předmětů

- Demontáž stávajících radiátorů

- Vybourání stávajících podlahových konstrukcí

- Demontáž veškerých rozvodů elektro, vody, kanalizace a VZT v řešených místnostech - podrobný návrh a popis viz jednotlivé profese (D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB)

- Vybouraní otvoru v nosné zdi na schodiště v 3.NP ve středové zdi ze schodišťového prostoru na chodbu.

- Vybourání otvorů přes zeď pro VZT viz. půdorysy, a prostup střechou DN 250 taktéž pro VZT viz. Řez A-A

Při odstraňování předstěn v pokojích je nutná konzultace s památkovým úřadem města Nový Jičín, podle toho co se za nimi bude nacházet se rozhodne o dalším postupu.

Svislé nosné konstrukce

Není řešen v projektu, zůstane stávající

Svislé nenosné konstrukce

Stávající nenosné konstrukce budou z větší části ponechány, přestavba bude v:

- 1NP -  v hygienickém zázemí kavárny a herny

-  u cukrárny mléčná stěna do subtilního kovového rámu rozměr 2730X2700mm

- 2NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno prádelnou a skladem prádla

- 3NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno sklady a pokoje 315 311 budou zvětšeny o koupelnu s WC

- 4NP - společné hygienické zázemí pokojů bude nahrazeno kuchyňkou, úklidovou místností a skladem

Příčky, zazdívky otvorů a drobné dozdívky uvnitř budovy budou provedených z přesných autoklávových pórobetonových tvárnic 100 mm P 2,8 na maltu P5, tl. spáry 3 mm. Dozdívky výplní otvorů budou taktéž z pórobetonových tvárnic tloušťky podle šířky zdiva.

Vodorovné nosné konstrukce

Budou ponechány stávající

Vodorovné nenosné konstrukce

Dřevěné trámové stropy budou ponechány. Odstraní se pouze konstrukce podlahy, vybourá se podkladní beton až na škvárový zásyp. Na škvárový zásyp se položí separační folie, které se zasype suchým betonem C16/20. Ve všech rekonstruovaných místnostech bude nově vybudovaný zavěšené podhledy ve výšce viz jednotlivé místnosti.

Sanace případných drobných statických závad

Při projektování nebyla zjištěna žádná statická závada. Při zjištění případných statických problémů je nutné přizvat projektanta.

Výplně otvorů

Okenní výplně otvorů budou ponechány stávající. V přízemí pro kavárnu v hygienickém zázemí u cukrárny a herny budou nově osazeny obložkové zárubně s dveřmi. V druhém nadzemním podlaží budou vyměněny ocelové zárubně s dveřmi do hygienických prostor jednotlivých koupelen pokojů za obložkové zárubně s dveřmi. Dále pak do prádelny a skladů čistého a špinavého prádla. V hygienickém zázemí pro salónek budou vyměněny původní dveře se zárubněmi za obložkové zárubně s plnými dveřmi. Pouze do místnosti č. 202 a 207 budou vyměněny zárubně a dveře, oboje bude financováno z projektu „NÁVRH INTERIÉRU SALÓNKŮ HOTELU PRAHA“ pouze bude provedena montáž dodaných dveří z této akce. Podrobnosti Viz výpis výplní otvoru.

Omítky

- Omítky na nových zdech z pórobetonu budou sádrové tl. min 6mm. Z matriálu doporučeném výrobcem tvárnic. Stávající zdi budou lokálně opraveny -jádrová omítka + vápenný štuk

Nátěry

Omítky budou opatřeny malbou v bílém odstínu. V prostorách prádelny, úklidových místností a skladů omyvatelné. Celoplošně bude provedeno oškrabání stávající barvy, před štukováním a nový nátěr v barvě bílé.

Před realizací budou investorem schváleny vzorky jednotlivých prvků ( obklady, barevné odstíny apod.). Schválené vzorky budou až do kolaudace uloženy na stavbě.

Podhledy

V rekonstruovaných hygienických zařízení a přilehlých předsíňkách bude celoplošně proveden nový SDK podhled. V prostoru koupelny, prádelny, hygienických zázemí bude proveden podhled se zvýšenou odolností proti vlhkosti. V prostorách, kde jsou původní štuková výzdoba na stropech se snažit nainstalovat rošty tak, aby co nejméně znehodnotili štuky. V zádveřích hotelových pokojů budou sádrokartony bez speciálního požadavku. Ve čtvrtém nadzemním podlaží budou použiti v místnostech č. 429 a 431 protipožární sádrokarton s odolností minimálně RE 30 DP2. V koupelnách budou podhled ze sádrokartonových desek pro vlhké prostředí.

Izolace

- tepelná izolace

Není navrhována

- hydroizolace

V prostorách koupelen bude provedena celoplošně hydroizolační stěrka sprchového koutu do výšky 2200mm

- protipožární izolace

Není navrhována

Truhlářské výrobky

Voděodolná deska pro umyvadlo, materiál Compact, odstín: dark select walnut,  a černá bez držáku na ručník

Zámečnické výrobky

V místnosti č 104 bude umístěn mincovní turniket pro zpoplatnění toalet. Před zahájením rekonstrukce hygienického zázemí pro veřejnost provozovatel specifikuje dané zařízení a nechá si ho schválit od pronajímatele.

Povrchové úpravy

Veškeré finální viditelné povrchy (stropy, dlažby, obklady, stěny) jakož i zařizovací předměty sanitární a vybavení, malby stěn (barevnost) budou před výrobou a realizací předloženy k odsouhlasení investorovi a architektovi v rámci autorského dozoru

- ve formě vzorku (dlažby, obklady)

- případně ve formě dílenské dokumentace + vzorek (interiérové  vybavení, některé truhlářské výrobky)

- katalogovým listem (zařizovací předměty)

- fyzickým barevným vzorkem, aplikovaným na stěnu a strop velikosti 1000 mm * 1000 mm (malby a nátěry)

Uvnitř objektu budou na nově upravené místa po zásahu profesí, použity v nových příčkách z pórobetonu sádrové omítky na původní zdi bude použito klasické omítky (jádrová omítka + vápenný štuk). V místech zazdívání stávajících otvorů, budou rovněž použity klasické omítkové směsi.

Obklady a dlažby

Technické místnosti viz seznam

1.np  záchody pro kuchyni (119,155,156,157,158)

2.np prádelna a sklad a úklidová místnost (243,248,264, 263)

3.np šatna zaměstnanci a úklidová místnost (303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 328, 332, 313)

4.np  úklidová místnost (430, 431)

Keramická dlažba rozměr 333X333 barvy šedivé dekor kamenný, obklad 20X40 barvy světle šedivé dekor kamenný, budou provedeny do celoplošného lepidla, spára šířky 2mm. Spáry vyplněny tmelem tmavším než je keramický střep

Obklady a dlažby ve veřejných WC a koupelnách u hotelových pokojů jsou popsány podrobně v samostatném seznamu na konci zprávy pro jednotlivé typy místností.

Podlahy

Budou provedeny ve vybraných místnostech z keramické dlažby do celoplošného lepidla, spára šířky 2mm. V předsíních hotelových pokojů budou položeny koberce. Na chodbě u cukrárny kamenná travertinová dlažba vzor stejný jako u schodiště.

Všechny typy povrchů stěn a podlah nutno vyvzorkovat a před zahájením stavby schválit

architektem a investorem!

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení

Veškeré materiály budou řešeny ve vyšších kvalitách. Provedení bude provedeno ve vyšší kvalitě a první jakosti.

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány

Závěr

Použité materiály musí splňovat technické požadavky dané vyhl. č. 22/97Sb. a 163/02Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek a nařízení. Po dobu stavebních a montážních prací bude na stavbě průběžně prováděn úklid. Finální úpravy povrchů stavebních konstrukcí a zabudovaných výrobků budou chráněny před poškozením následně prováděnými pracemi.

Dodatek k výrobků a materiálům

Výrobky a materiály, navržené projektem, je možno nahradit za předpokladu, že :

- budou splňovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativní, funkční, bezpečnostní, požární, estetické apod.)

- se záměnou bude souhlasit zástupce investora a následně projektant

- budou zohledněny případné změny stav. připravenosti event. navazujících profesí, vyplývající z této záměny.

- Výkresová část

D.1.2	STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2.0	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.2.1	BOURANÉ KONSTRUKCE

D1.2.1.1	PŮDORYS 1NP			1:100

D1.2.1.2	PŮDORYS 1NP MEZIPATRO	1:100

D1.2.1.3	PŮDORYS 2NP			1:100

D1.2.1.4	PŮDORYS 3NP			1:100

D1.2.1.5	PŮDORYS 4NP			1:100

D1.2.1.6	ŘEZ A-A				1:100

D.1.2.2	KOORDINAČNÍ VÝKRESY

D.1.2.2.1	PŮDORYS 1NP		1:100

D.1.2.2.2	PŮDORYS 2NP		1:100

D.1.2.2.3	PŮDORYS 3NP		1:100

D.1.2.2.4	PŮDORYS 4NP		1:100

D.1.2.2.5	ŘEZ A-A			1:100

D.1.2.3	TYPOVÉ SPÁROŘEZY KOUEPELEN

D.1.2.3.1 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.2 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.3 SPÁROŘEZ TYP A (229)	1:20

D.1.2.3.4 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.5 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.6 SPÁROŘEZ TYP B (235)	1:20

D.1.2.3.7 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.8 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.8 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.9 SPÁROŘEZ TYP C (259)	1:20

D.1.2.3.10 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.11 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.12 SPÁROŘEZ TYP D (350)	1:20

D.1.2.3.13 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.14 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.15 SPÁROŘEZ TYP E (418)	1:20

D.1.2.3.16 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.17 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.18 SPÁROŘEZ TYP F (419)	1:20

D.1.2.3.19 SPÁROŘEZ WC U CUK.	1:20

D.1.2.3.20 SPÁROŘEZ WC U HERNY	1:20

- Statické posouzení

Statické posouzení bylo řešeno v průběhu řešení projektové dokumentace s autorizovaným statikem. Nosné konstrukce a založení stavby staticky vyhoví.

- Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.

Příloha 1

Výběr prvků

¨

Příloha 2

Ilustrační vizualizace hotelových koupelen

Příloha 3

Ilustrační vizualizace veřejných WC