Příloha č. 5 – příloha kupní smlouvy

Technická specifikace

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodání 1 ks nové, nepoužité, roku výroby min. 2016

„Vysokozdvižné pracovní plošiny„

Zadavatel stanovil technické podmínky dle § 46 odst. 5 formou požadavků na výkon a funkci vysokozdvižné pracovní plošiny.  Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborné navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.

Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele.  Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

| POŽADAVKY NA CELou vysokozdvižnou pracovní plošinu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| POŽADAVEK | KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR |  | ANO/NE |
| vysokozdvižná plošina na podvozku automobilu kategorie N1G (do 3,5t) s pohonem 4 x 4. Minimální pracovní výška 13m maximální pracovní výška 14m, minimální stranový dosah 5m. Maximální celková hmotnost je 3 500 kg. |  |  |  |
| POŽADAVKY NA PODVOZEK |  |  |  |
| POŽADAVEK | KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR |  | ANO/NE |
| motor vznětový, palivo DIESEL, emisní norma EURO 6 platné dle požadavku při uvedení do provozu, minimální výkon motoru 95 kW |  |  |  |
| vstřikování Adblue |  |  |  |
| elektromagnetická spojka pro pohon hydraulického čerpadla a plošiny z motoru podvozku |  |  |  |
| kompaktní vnější rozměry pro práci ve městě, pro cyklostezky, chodníky, parky |  |  |  |
| užitečná hmotnost pro další náklad min. 200 kg |  |  |  |
| barva kabiny bílá |  |  |  |
| převodovka 6 stupňová - manuál |  |  |  |
| kabina – prodloužená verze, obsaditelnost: řidič + 3 osoby (2 místa vpředu, 2 vzadu) |  |  |  |
| pohon 4 x 4, vypínatelný pohon přední nápravy |  |  |  |
| uzávěrka diferenciálu zadních náprav ESP elektronická |  |  |  |
| maximální průjezdná délka kompletu 5,70 m |  |  |  |
| maximální průjezdná výška kompletu 2,50 m |  |  |  |
| maximální průjezdná šířka kompletu 1,85 m |  |  |  |
| rozvor max. 3 220 |  |  |  |
| zadní náprava jednomontáž |  |  |  |
| podvozek vzadu vybaven plastovými blatníky |  |  |  |
| kategorie vozidla do 3,5 t (N1G) |  |  |  |
| celková hmotnost do 3500 kg (řidičský průkaz skupiny ,,B“) |  |  |  |
| kvalitní antikorozní povrchová úprava šasi podvozku a kabiny |  |  |  |
| závěsné (tažné zařízení) s homologací ISO 50 (vzadu) s minimální hmotností přívěsu 1 600 kg |  |  |  |
| výstražná signalizace pro práci za provozu na pozemních komunikacích (majáky, blikače atd.) |  |  |  |
| akustická signalizace vzadu při zařazení zpátečky |  |  |  |
| uvést četnost servisních intervalů dle předpisu výrobce podvozku |  |  |  |
| doložení seznamu autorizovaných servisních středisek dodaného podvozku včetně možnosti provádění servisních úkonů i po uplynutí záruční doby nejméně po dobu 5 let od převzetí vozidla |  |  |  |
| POŽADAVKY NA NÁSTAVBU |  |  |  |
| POŽADAVEK |  | KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR | ANO/NE |
| konstrukce ocelový kloub s dvoudílným teleskopem s vnitřním vedením hadic a kabelů |  |  |  |
| pracovní výška minimálně 13 m, maximálně 14 m |  |  |  |
| minimální stranový dosah 5 m při plném zatížení 230 kg (2 osoby a materiál) a minimálně 7 m při zatížení 120 kg (1 osoba a materiál) |  |  |  |
| minimální nosnost pracovního koše 230 kg |  |  |  |
| otoč výložníku minimálně 270° |  |  |  |
| maximální šířka ustavení opěr 2,20 m na střed talířků opěr |  |  |  |
| pracovní koš hliníkový s automatickým vyrovnáváním |  |  |  |
| natáčení koše 90° na každou stranu |  |  |  |
| minimální rozměry koše: šířka 135 cm, délka 70 cm, výška 110 cm |  |  |  |
| vstup do koše z přední strany – z pomocného rámu |  |  |  |
| přídavné výstražné osvětlení (maják LED) na koši pro případ práce s přesahem nad vozovkou |  |  |  |
| pracovní koš elektricky izolován od ostatních částí vozidla do 1000 V |  |  |  |
| v koši umístěná schránka na drobné nářadí nebo měřicí přístroje |  |  |  |
| plně hydraulické proporcionální řízení v koši včetně start/stop motoru pro pohon čerpadla |  |  |  |
| možnost pohonu čerpadla nástavby z elektrické sítě 230 V/50 Hz |  |  |  |
| zásuvka 230 V v koši připojená přes oddělovací transformátor s výkonem minimálně 2 kW s napojením na elektrickou síť |  |  |  |
| možnost ručního (pákového) čerpání kapaliny hydrauliky nástavby pro nouzové složení ramen v případě poruchy pohonu |  |  |  |
| 1 uzamykatelná kovová (hliníková) skříň umístěná na pochozí ploše rámu pro přepravu nářadí a měřicí techniky |  |  |  |
| 4 kusy upevňovací oko na ložné ploše |  |  |  |
| schránky na 2 kusy podložky pod podpěry, jedna vpravo, jedna vlevo |  |  |  |
| podložky pod podpěry 4 kusy |  |  |  |
| celá nástavba opatřena adekvátní antikorozní ochranou – kvalitní povrchová ochrana pomocného rámu zinkem překryta nástřikem – požadovaná minimální záruka je 5 let na prorezavění |  |  |  |
| výstražné osvětlení v zadní části vozu: minimálně 2 kusy – výrazná výstražná oranžová světla (tzv. predátory) – musí být zapuštěná proti mechanickému poškození |  |  |  |
| četnost servisních intervalů dle předpisu výrobce nástavby |  |  |  |
| kontrola zasunutí opěr pro jízdu a kontrola protitlaku opěr v činnosti |  |  |  |
| garantování servisních prací i po uplynutí záruční doby minimálně 5 let po převzetí |  |  |  |

| DALŠÍ POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PLOŠINY |  |  |
| --- | --- | --- |
| POŽADAVEK | KONKRÉTNÍ ČÍSELNÝ PARAMETR | ANO/NE |
| klimatizace kabiny |  |  |
| elektrické stahování oken |  |  |
| audio systém včetně USB a Bluetooth |  |  |
| systém GPS od smluvního partnera zadavatele |  |  |
| brzdový systém ABS, asistent pro rozjezd do kopce, sjezd z kopce |  |  |
| stabilizační systém ESP |  |  |
| 7 kusů airbagů |  |  |
| 2 parkovací klíny v držácích |  |  |
| barva kabiny vozidla – bílá |  |  |
| kabina opatřena antikorozní ochranou |  |  |
| vyhřívaná vnější zpětná zrcátka nastavitelná z místa řidiče elektricky |  |  |
| elektronické přepínání pohonu přední nápravy za jízdy |  |  |
| bezzátkový systém doplňování paliva Easy-Fuel |  |  |
| vyhřívané čelní sklo |  |  |
| palivová nádrž minimálně 80 l |  |  |
| záruka 3 roky/ 100 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve) |  |  |
| rezervní kolo (plnohodnotná rezerva) |  |  |
| povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR |  |  |

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.

Legenda:

Ve sloupci „Konkrétní číselný parametr“ uveďte přesný parametr nabízeného vozidla.

Ve sloupci „ANO/NE“ uveďte ANO – pokud nabízené vozidlo parametr splňuje, NE – pokud nabízené vozidlo parametr nesplňuje.

V …………………., dne ………………2016:

…………………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče