Technická specifikace - Parametry Zboží

!!! ÚČASTNÍK DOPLNÍ PARAMETRY PODLE SPECIFIKACE JÍM NABÍZENÉHO ZBOŽÍ V NABÍDCE !!!

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno (prázdné bílé pole ve sloupci HODNOTA), vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena. Účastník vyplňuje sloupce ANO/NE a HODNOTA, a to tak, že vyplní pouze prázdná bílá pole. Černě vyplněná pole účastník nevyplňuje!

| PARAMETRY – 2 ks dodávkové vozidla, každé v následující technické specifikaci | POŽADOVANÉ HODNOTY | ANO/NE | JEDNOTKA | HODNOTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ karoserie | dodávka – 5-místná |  |  |  |  |
| Homologovaný dojezd (dle NEDC) | min. 150 km |  | km |  |  |
| Palivo / pohon | Plně elektrické vozidlo (bez přídavného spalovacího motoru) |  |  |  |  |
| výkon motoru | min. 80 kW |  | kW |  |  |
| objem zavazadlového prostoru | min. 2 m2, se sklopenou 2. řadou sedadel min. 3 m2 |  | m2 / m2 se sklopenou 2. řadou sedadel |  |  |
| Kapacita trakční baterie vozidla | min. 24 kWh |  | kWh |  |  |
| délka ložné plochy | min 1500 mm |  | mm |  |  |
| skla | tónovaná |  |  |  |  |
| Požadované pneu k dodání | 4x letní plechové disky, 4x zimní plechové disky |  |  |  |  |
| Airbagy |  |  |  |  |  |
| Tempomat |  |  |  |  |  |
| Autorádio | s připojením mobilního telefonu-Bluetooth, funkce Handsfree |  |  |  |  |
| Klimatizace |  |  |  |  |  |
| Zamykání | Centrální, dálkové |  |  |  |  |
| Parkovací asistent | ano, minimálně zadní (pro couvání) |  |  |  |  |
| Bezpečnostní systémy | alespoň ABS, ASR |  |  |  |  |
| Povinná výbava součástí dodání |  |  |  |  |  |
| Doplňková výbava | gumové podlážky včetně zavazadlového prostoru |  |  |  |  |
| Doba záruky na baterii | min. 5 let / 100 000 km |  | rok / km |  |  |
| Doba záruky na vozidlo | min. 2 roky |  | rok |  |  |
| Zajištění záručních základních servisních služeb | v rozsahu alespoň po dobu 3 let |  | rok |  |  |
| Nabíjecí kabel pro dobíjení vozidla z 230V zásuvky | součástí výbavy vozidla |  |  |  |  |
| Nabíjecí kabel s koncovkami Typu 1 a 2 (vozidlo - dobíjecí stanice) | součástí výbavy vozidla - pro 1-fázové dobíjení až 32A |  |  |  |  |