ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:				OPRAVA FASÁDY MŠ VANČUROVA

Místo stavby:			Parcela č. st. 430

k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:	Mateřský Škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o.

K. Čapka 372/6

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| OPRAVA FASÁDY MŠ VANČUROVA |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | MŠ Máj Nový Jičín,K.Ćapka 372/6, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 02-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

Akce:				OPRAVA FASÁDY MŠ VANČUROVA

Místo stavby:			Parcela č. st. 430

k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí

Investor:	Mateřský Škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, p.o.

K. Čapka 372/6

741 01 Nový Jičín

Předmětem projektové dokumentace je úprava fasády čtyřpodlažního, částečně podsklepeného,  objektu mateřské školy Máj v Novém Jičíně. Objekt leží na parcele č. st. 430 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí.

Obvodové stěny domu jsou zděné z cihel. Střecha budovy je velmi členitá. Krytina je částečně keramická pálená a částečně plechová. Okna jsou nová plastová. Fasáda domu je z cementové škrábané omítky, sokl je kamenný.

Půdorysné rozměry domu nebudou úpravami změněny

Oprava fasády proběhne důkladným očištěním stávající fasády (kartáčování + tlaková voda), nanesením vyrovnávací vrstvy pro srovnání povrchu, nanesením penetrační vrstvy v celé ploše (v místech břizolitové omítky nutno počítat s větší spotřebou), poté bude v celé ploše osazeno sklovláknité pletivo a po přetmelení bude nanesena tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5mm. Šambrány okolo oken budou navíc zatepleny polystyrenem tl. 30mm.

Přesné odstíny barev se určí až po dohodě investora s dodavatele. Klempířské prvky jsou uvažovány z TiZn (parapety, okapy, svody, atd..). Systémový plech na římse terasy bude foliovaný v PVC. Sokl budovy bude mechanicky očištěn, přespárován a natřen hydrofobizačním nátěrem.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Opravě fasády bude předcházet rozebrání dlažby v místech uložení drenáží, odkopání a provedení izolace a zpětné uložení dlažby a okapových chodníků ze zhutněného kačírku. Dále bude provedena demontáž stávajících svodů.

Oprava fasády proběhne důkladným očištěním stávající fasády (kartáčování + tlaková voda), nanesením vyrovnávací vrstvy pro srovnání povrchu, nanesením penetrační vrstvy v celé ploše (v místech břizolitové omítky nutno počítat s větší spotřebou), poté bude v celé ploše osazeno sklovláknité pletivo a po přetmelení bude nanesena tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5mm. Šambrány okolo oken budou navíc zatepleny polystyrenem tl. 30mm.

Přesné odstíny barev se určí až po dohodě investora s dodavatele. Klempířské prvky jsou uvažovány z TiZn. Systémový plech na římse terasy bude foliovaný PVC folií. Sokl budovy bude mechanicky očištěn, přespárován a natřen hydrofobizačním nátěrem. Na rohy a ostění oken budou osazeny příslušné APU a rohové lišty.

Římsy budou vyspraveny. Venkovní podhledy budou z dřevěných palubek. Podlaha terasy bude zateplena s nášlapnou vrstvou z betonových dlaždic uložených na terče (viz skladby konstrukcí).

Po dokončení prací budou zpětně namontovány svody.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 02 – 2018					Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka