- VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

k veřejné zakázce na služby dle § 14 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ

- „Projektová dokumentace na Průmyslový park

- Nový Jičín- Dolní Předměstí - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“

- Zadavatel bude na realizaci projektové dokumentace čerpat finanční prostředky z dotace Moravskoslezského kraje.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele:				Město Nový Jičín

Sídlo zadavatele: 				Masarykovo náměstí 1/1

Nový Jičín, 741 01

Identifikační číslo (IČO) zadavatele:	00298212

Oprávněná osoba zadavatele:		PhDr. Jaroslav Dvořák - starosta

Osoba, která vypracovala

část zadávací dokumentace: 	Ing. Jaromír Holub, Bratří Hlaviců 102, 755 01 Vsetín, IČO: 68152868

technická specifikace předmětu VZ

Kontaktní osoba

odpovědná za realizaci VZ:		Ing. Michal Hub, vedoucí oddělení investic

spojení: 556 768223

e-mail: mhub@novyjicin-town.cz

Kontaktní osoba

odpovědná za administraci VZ:	Ing. Alena Seibertová, administrátor VZ

spojení: 556 768396

e-mail: aseibertova@novyjicin-town.cz

Adresa profilu zadavatele:	           https://ezak.novyjicin.cz/profile_display_2.html

Druh zadavatele:	územní samosprávný celek, resp. regionální či místní orgán

2. ÚDAJE O PŘÍSTUPU K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadavatel uveřejní na profilu zadavatele kompletní zadávací dokumentaci včetně příloh dle § 53  odst. 3 zákona.

3. PŘEDMĚT, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zakázka podle předmětu: služba

Klasifikace předmětu zakázky dle CPV: 71000000-8 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby, 71300000-1 Technicko-inženýrské služby, 71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor, 71246000-4 Určování a sestavování výkazu výměr pro stavbu,  71320000-7 Technické projektování

- Předmět zakázky: Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace akce „Průmyslový park Nový Jičín - Dolní Předměstí - II. etapa - rozšíření průmyslové zóny“, včetně provedení činností nezbytných pro její řádnost a úplnost. Vyhotovením projektové dokumentace se rozumí:

a.1) zabezpečení vstupních podkladů,

a.2) zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí,

a.3) zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,

b.) zajištění vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti,

c.) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,

d.) zajištění vydání všech stavebních povolení včetně inženýrské činnosti,

e.) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr dodavatele stavby,

Podrobný popis předmětu plnění:

a.1)	Zabezpečení vstupních podkladů – rozsah a obsah požadované části projektové dokumentace

a.1.1)   shromáždění podkladů a objasnění základních cílů s objednatelem,

a.1.2)   zabezpečení všech průzkumů potřebných pro vypracování dokumentace,

a.1.3)   ověření kapacity a stavu stávajících inženýrských sítí a komunikací.

a.2)	Zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA)

Zpracování a zaslání oznámení o vlivu stavby na životní prostředí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, včetně příloh, což je v tomto případě stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb.

a.3)	Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Projektová dokumentace bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, projektová dokumentace dopravních staveb bude zpracována podle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

b)	Zajištění vydání územního rozhodnutí včetně inženýrské činnosti

Projednání DUR s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, včetně vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a zajištění vyvěšení informace o záměru. Na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli.

c)	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, projektová dokumentace dopravních staveb bude zpracována podle vyhlášky.  146/2008 Sb.

d)	Zajištění vydání všech stavebních povolení včetně inženýrské činnosti

Inženýrská činnost se bude týkat zajištění podkladů a dokladů (zejména vyjádření, stanovisek, rozhodnutí, technické dokumentace) potřebných pro stavební řízení, podání žádostí stavebnímu úřadu (na základě plné moci) a provádění všech úkonů a požadavků dle příslušného stavebního úřadu pro zajištění povolovacího procesu až po nabytí právní mocí jednotlivých rozhodnutí nebo povolení, a to:

- pravomocného stavebního povolení,

- případně jiného opatření dle ustanovení stavebního zákona.

e)		Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a pro výběr zhotovitele

Projektová dokumentace bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění.

Dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání stavby dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejný zakázek, a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v jedné rozpočtové soustavě.

Popis projektované stavby:

Záměrem projektu je infrastrukturní příprava průmyslové zóny v Novém Jičíně. Projekt je v souladu se schválenou strategií udržitelného rozvoje území a řeší jednu z nejvýznamnějších priorit rozvoje území - podporu rozvoje ekonomické základny a její konkurenceschopnosti.

Předmětná lokalita průmyslové zóny se nachází v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí v severovýchodní části intravilánu města. Pozemky se nachází mezi ulicemi Propojovací, Hřbitovní a silnicí I/48.

Jedná se o stavebně nezatížené místo částečně v zastavěném území, částečně nezastavěném území. V současnosti se zde nachází zemědělsky obdělávaná půda. Řešená plocha částečně zasahuje při severní hranici také do zastavitelné plochy podél silnice I/48. Na vedlejších parcelách je plánovaná výstavba „Objektu výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“ a „Centrální hasičské stanice Nový Jičín“. Proto je nutno veškeré projekční práce koordinovat s plánovanou výstavbou. Objekt ZZS i HZS projektuje společnost KOHL architekti s.r.o., 28. října 960/178, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28597931, e-mail: labuzik@kohlarchitekti.cz, mobil: 777334088.

Podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace je „Územní studie průmyslové zóny v Novém Jičíně“, kterou na objednávku města Nový Jičín vypracovala společnost KOHL architekti s.r.o., 28. října 960/178, Ostrava-Mariánské Hory, IČO 28597931, a která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace (dále jen „Studie“).

Navržené řešení vychází především z požadavků platné legislativy a stanoví základní prostorové charakteristiky pro využití lokality požadovaným způsobem - tedy jako plochy pro výrobu a skladování. Předmětem návrhu je především umístění zpevněných ploch pro pojezd vozidel a pohyb pěších a cyklistů. Navržená asfaltová komunikace je dvoupruhová s šířkou jízdního pruhu předepsanou pro průmyslové zóny tj. 3,5 m.

Přilehlý pás š. 8,5 m pro vedení inženýrských sítí byl navržen s ohledem na skutečné možné kapacity a počet sítí a jejich předepsaných odstupů v souběhu, přičemž byly zohledněny i požadavky na nutnost umístění kontrolních a revizních šachet. Na opačné straně komunikace přiléhá zelený pás, který odděluje pruh pro cyklisty s celkovou šířkou 2 m. Podél pásu pro cyklisty se nachází chodník s šířkou 2 m včetně bezpečnostního odstupu. Úplně na kraji se pak ještě nachází pás 2 m pro inženýrské sítě.

Celková rozloha průmyslové zóny je 133 116 m2 (13,31 ha), předpokládaná zastavitelná plocha je 95 964 m2.

Zadavatel informuje uchazeče, že záměrem zadavatele je získat dotaci z programu: Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Poskytovatele podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podprogram: Příprava a rozvoj průmyslových zón - č. 222 232

V případě zpracování žádosti o dotaci dle výše uvedené specifikace bude zadavatel požadovat zpracování samostatných dílčích rozpočtů a bude vyžadovat součinnost při řešení záležitostí spojených s dotacemi.

Popis stavebních a inženýrských objektů projektu:

SO 01 - KOMUNIKACE

Pro obsluhu budoucích stavebních objektů v areálu průmyslové zóny je navržena dvoupruhová místní komunikace s šířkou jízdního pruhu 3,5 m, šířkou krajnice 0,5 m, dále 2 pruhy pro cyklisty celkové šířky 2 m, a dva pruhy pro chodce celkové šířky 2 m.

Celková délka místní komunikace je cca 805 m. Součástí projektu jsou také dvě okružní křižovatky. Okružní křižovatka na ul. Propojovací je navržena o průměru 30 m s ohledem na místní poměry. Okružní křižovatka tvořící centrální uzel průmyslové zóny je navržena o průměru 32 m. Orientační podélné profily jednotlivých větví jsou součástí výkresu 06 - Situace dopravního řešení citované Studie.

Celková plocha řešených dopravních staveb je cca 18 205 m2.

SO 02 - VODOVOD

Pro zajištění zásobování areálu průmyslové zóny pitnou a požární vodou je navržen páteřní vodovod celkové délky cca 615 m s napojením na stávající vodovod délky cca 1 000 m, který je ve správě společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Celková předpokládaná cílová roční spotřeba pitné vody je stanovena na 27 812 m3/rok a celková předpokládaná cílová denní potřeba pitné vody je stanovena na 111,33 m3/den.

SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V areálu průmyslové zóny je navržen páteřní rozvod splaškové kanalizace zaústěný do stávající jednotné kanalizační sítě DN 400 ŽB v ulici Suvorovova a DN 400 PP v ulici Hřbitovní. Kanalizace bude navržena z materiálu PPUR 2 v souladu se standardy SmVaK Ostrava a.s.

Celková délka rozvodů v rámci areálu PZ je 615 m. Celková délka napojení kanalizace na stávající kanalizační síť je cca 650 m.

Součástí řešení splaškové kanalizace jsou navrženy 2 přečerpávací stanice.

SO 04 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

V souladu s požadavkem správce kanalizace je navržena samostatná dešťová kanalizace.

Dešťové srážky z plochy C (viz situace 09 Studie) budou po přečištění v lokálních nebo centrálním OLK vypouštěny do povrchových vod bezejmenného přítoku Bartošovického potoka. Množství vod, které se uvažuje odvádět do Bartošovického potoka, bylo stanoveno pro návrhový déšť s dobou trvání 15 minut a s periodicitou pro dvouletý déšť (0,5). Pro tuto návrhovou srážku bude vypouštěné množství 809 l/s.

Pro plochy A a B je nutné dešťové srážky zasakovat nebo odvést s možnou retencí do kanalizační sítě.

Celková délka páteřního rozvodu v areálu PZ je cca 1 040 m. Celková délka kanalizačního napojení do povrchových vod je cca 130 m.

Plocha A - po ověření hydrogeologických podmínek budou dešťové vody svedeny do zasakovacího systému v západní části řešené plochy. Redukovaná plocha pro odtok z přívalových srážek je 12 165 m2, Qmax = 199,5 l/s, maximální roční množství dešťových vod je 9 610 m3/rok.

Plocha B - po ověření hydrogeologických podmínek budou dešťové vody svedeny do zasakovacího systému v severní části řešené plochy. Redukovaná plocha pro odtok z přívalových srážek je 37 515 m2, Qmax = 615 l/s, maximální roční množství dešťových vod je 29 640 m3/rok.

SO 05 - PŘÍPOJKA VN

Odborný odhad celkové cílové spotřeby elektrické energie je 7 MW/hod, roční spotřeba 28 000 MW/rok. Pro zajištění dodávky elektrické energie pro areál průmyslové zóny je navrženo realizovat napojení na transformační stanici v Šenově u Nového Jičína, která je ve správě ČEZ Distribuce a.s., Ostrava.

Připojení lze realizovat samostatným vedením VN 22 kV ze stávající transformační stanice 110/22 kV nacházející se v k.ú. Šenov u Nového Jičína. Společnost ČEZ Distribuce plánuje v dohledné době vybudovat transformační stanici 110/22 kV v ul. Hřbitovní. Součástí projektu je koridor nového napájecího vedení VN 22 kV z obou transformačních stanic v celkové délce 1 950 + 350 m = 2 250 m, dále transformační stanice pro rozvody veřejného osvětlení areálu a celková délka rozvodů v rámci areálu PZ je cca 520 m.

SO 06 - PLYNOVOD

Odborný odhad spotřeby plynu v areálu PZ je stanoven na 1 200 m3ZP/hod, roční spotřeba na 5 871 000 m3/rok. Páteřní rozvod plynu je navržen v souběhu s navrhovanou trasou místní obslužné komunikace. Stávající plynovod je ve správě GasNet, s.r.o., Ostrava.

Celková délka připojení regulační stanice VTL/STL je cca 10 m. Součástí projektu je regulační stanice VTL/STL. Celková délka STL rozvodů v areálu PZ je cca 620 m.

SO 07 - DATOVÉ SPOJE

Projektem bude řešeno napojení nové průmyslové zóny ze dvou nezávislých napojovacích bodů pro optickou i metalickou síť, a to na parcele 300/6 a na parcele 498/8 v k.ú. NJ Dolní Předměstí.

Celková délka napojení datové sítě na dva připojovací body je cca 230 m. Celková délka rozvodů v rámci areálu je 675 m.

SO 08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Situování areálu PZ neumožňuje napojení na stávající rozvody VO města. Projekt bude zahrnovat podzemní rozvody VO v celkové délce 1720 m napojené na transformační stanici budovanou v rámci stavebního objektu SO 05 - přípojka VN. Součástí projektu budou stožárová svítidla výšky cca 8 m. Celková délka rozvodů v areálu PZ je cca 1720 m.

SO 09 - HTU

Tento stavební objekt zahrnuje přípravné práce před realizací jednotlivých stavebních objektů tohoto projektu. Jedná se zejména o shrnutí ornice na zemník v místě stavby s následným odvozem ornice na smluvně dohodnutá místa, úpravy výškové úrovně pláně dle jednotlivých lokalit, odvoz zeminy na dohodnutou skládku.

Předběžný rozsah HTU je cca 30 000 m2 plochy PZ.

SO 10 - SADOVÉ ÚPRAVY

Tento stavební objekt zahrnuje konečné terénní úpravy po realizaci ostatních stavebních objektů. Plocha bude vyčištěna od stavebních zbytků a ohumusována kvalitní zeminou. Půda bude obdělána, povrch urovnán a zatravněn. Rostliny budou vysázeny do záhonů nebo jednotlivě do trávníku. Záhony a misky kolem budou zakůrovány. V celkové ploše odhadem 12 000 m2 plochy PZ.

Předpokládaná hodnota zakázky: 3 800 000 Kč bez DPH

- Doba plnění zakázky:

Zájmem zadavatele je podat v nejbližším možném termínu žádost o registraci projektu z programu MPO - Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury v rámci Podprogramu "Příprava a rozvoj průmyslových zón - č. 222 232“. Podání žádosti o registraci je vázáno mimo jiné na vydání platného územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby pro technickou a dopravní infrastrukturu hlavních stavebních souborů).

Termíny plnění jednotlivých částí zakázky:

- do 4 měsíců od podpisu smlouvy:

a.1)  zabezpečení vstupních podkladů,

a.2)  zpracování oznámení o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001sb. a doručení příslušnému orgánu.

a.3)  předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednateli.

- Do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí:

na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na příslušný stavební úřad včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a předání dokladů objednateli. Kompletní projektová dokumentace pro územní rozhodnutí včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 3 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část - *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls).

- do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí:

předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení objednateli povolení včetně položkového rozpočtu objednateli.

- do 2 měsíců od předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení:

Na základě plné moci bude zajištěno podání žádosti o vydání všech potřebných stavebních povolení pro realizaci stavby včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti pro vydání těchto potřebných stavebních povolení a předání dokladů objednateli. Kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část *.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část - *.xls).

- do 2 měsíců od nabytí právní moci u všech stavebních povolení:

předání kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby včetně

dokladové části a položkového rozpočtu v jedné rozpočtové soustavě objednateli.

Kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby včetně dokladové části

bude odevzdána v počtu 4 paré + 1x CD (textová část - *.doc, dokladová část

*.pdf, výkresová část - *.pdf, rozpočtová část /rozpočet + výkaz výměr/ - *.xls)

Plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení bez řízení před ÚOHS a podepsáním příslušné smlouvy s dodavatelem.

- Místo plnění zakázky:

- Místem plnění předmětné veřejné zakázky jsou provozní prostory zhotovitele, přičemž objednatel převezme každou řádně dokončenou část příslušné etapy díla bez jakýchkoli vad a nedodělků v sídle zadavatele.

Zadavatel prohlídku místa plnění neorganizuje. Místo je volně přístupné, každý dodavatel si jej může prohlédnout individuálně.

4. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do konce lhůty pro podání nabídky 20.08.2018 do 10:00 hod. Nabídka v listinné podobě, se podává na adresu zadavatele:

Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín pro podání poštou, Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1, podatelna pro osobní podání v pracovních dnech a úředních hodinách, 741 01 Nový Jičín.

5. ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK VĆETNÉ INFORMACE O TOM, V JAKÉM JAZYCE MOHOU BÝT PODÁNY

Nabídka se podává v listinné podobě. Nabídka se podává v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s uvedením výzvy „Neotvírat“. Účastník předloží nabídku v 1 originále (byť obsahující toliko kopie dokladů) a v 1 kopii (z důvodu kontroly výběru dodavatele při poskytnutí dotace). Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Podrobnější informace ohledně způsobu zpracování a podání nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.

6. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VČETNĚ POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Zadavatel stanovuje jako požadavky na kvalifikaci dodavatele:

- splnění základní způsobilosti stanovené v § 74 odst. 1 ZZVZ;

- splnění profesní způsobilosti stanovené v § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) ZZVZ;

- splnění technické kvalifikace stanovené v § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace vč. požadovaných dokladů jsou blíže specifikovány v zadávací dokumentaci.

7. HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s ust. § 114 ZZVZ. Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídek. V rámci pravidel pro hodnocení nabídek zadavatel stanovuje kritéria hodnocení a váhu jednotlivých kritérií.

Způsob hodnocení nabídek je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

- v Novém Jičíně dne 24.07.2018

- PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta města