A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

PLOT U MŠ TROJLÍSTEK NA UL. KOMENSKÉHO 1427/78

katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Nový Jičín,

parcelní čísla:

parc.č.124/18, 676

katastrální území: Nový Jičín- Dolní Předměstí

c) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je stavba oplocení pozemku u stávajícího objektu MŠ TROJLÍSTEK. Stávající oplocení a nově navržené oplocení se nachází v katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí. Stávající objekt MŠ i parcela, na které bude postaveno nové oplocení je v majetku investora.

Před započetím stavebních prací je  nutno vytýčit všechny podzemní vedení inženýrských sítí. Na základě vytyčení je požadováno umístit sloupky oplocení mimo ochranné pásmo vedení vodovodu, kanalizace, plynovodu, kabelového vedení NN a respektovat ČSN 73 6005, ČSN 75 5411, ČSN 75 6101.

Část A oplocení není projekčně řešena. Dle dohody je zde pouze popsáno, jakým směrem by  se výhledově měla ubírat její oprava.

Podezdívka- Rozpadlé části kamenné podezdívky rozebrat a znovu vyzdít z původního materiálu. Překontrolovat spárování, vypadlé či narušené části odstranit a znovu vyspárovat.

Pilíře- Odstranit nesourodé části omítky, hrubou omítkou vyrovnat do roviny, pilíře obložit deskami z extrudovaného polystyrenu a ty překrýt probarvenou armovanou omítkou.

Výplně- Odstranit původní kovové výplně a nahradit je novými, typově vycházejícími z návrhu části B. Týká se i stávající branky.

Stávající část B oplocení = 46,45 m - kovový plot s kamennou podezdívkou bude odstraněn a bude nově vyzděn z betonových tvarovek 390x 200x 190 mm, s typovými kovovými výplněmi. V části B3 je navržena nová atypická kovová dvoukřídlová brána 2240x 1400 mm, v části B7 je navržena nová atypická kovová branka 1100x 1100 mm a nové schody, které překonávají rozdílné výšky terénu v této části oplocení.

Na betonový základ, který bude proveden do nezámrzné hloubky 900 mm a bude opatřen z horní strany penetračním nátěrem, bude položena hydroizolace (asfaltový pás). Sloupy a podezdívky budou z betonových tvarovek, jenž budou ukončeny zákrytovými deskami. Plotová pole mezi zděnými sloupy budou tvořeny kovovými výplněmi.

Stávající oplocení v části C= 72,16 m bude odstraněno, stávající dvoukřídlová brána v části C2 bude zachována, bude provedeno její napojení na nové oplocení. V úseku C1 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky na betonových patkách do nezámrzné hloubky 900 mm. Mezi sloupky budou umístěny podhrabové desky. Stávající oplocení v části C1 je nyní tvořeno pletivem s ocelovými sloupky.

Stávající oplocení v částech C2, C3 bude odstraněno, jedná se o odstranění kamenné podezdívky a kovového plotu. V úseku C2, C3 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky, které budou osazeny na podezdívku z  betonových tvarovek 390x 200x 190 mm.

Nové oplocení z betonových tvarovek 390x 200x 190 mm, které navazuje na terén, bude izolováno nopovou fólií. Betonové tvarovky budou jednostranně štípané, barvy okrové. Základové patky, pásy budou v celé šíři umístěny na pozemku investora, viz. výkresová část dokumentace.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1, 741 01  Nový Jičín

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická  osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno,  příjmení, obchodní  firma,  IČ, bylo-li  přiděleno, místo  podnikání (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa  sídla (právnická osoba)

Architráv s.r.o., Nerudova 28, 741 01 Nový Jičín

IČO:			CZ 25382951

datová schránka: 	wyct3d5

email: 			architrav@architrav.cz, arch@applet.cz

tel. 			556705070, 603140606

b) jméno  a  příjmení  hlavního  projektanta  včetně  čísla,  pod  kterým  je  zapsán  v  evidenci  autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou  komorou  autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným  oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing.arch. Ivo Domorák ČKA 02 972 – autorizovaný architekt

c) jména  a  příjmení  projektantů  jednotlivých  částí  dokumentace  včetně  čísla,  pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci  autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Dokumentace obsahuje pouze stavební část - Ing.arch. Ivo Domorák ČKA 02 972

A.2 Seznam vstupních podkladů

Pro navrhovanou stavbu byly použity mapové podklady z katastru nemovitosti a informace o existenci inženýrských sítí od jednotlivých správců.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné

Stavba je navržena na parcele č. 124/18, 676 v katastrálním území Nový Jičín- Dolní Předměstí. Parcela je v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, nové oplocení má celkovou délku B+C= 118,61 m. Pozemek se nachází v zastavěné části města Nový Jičín.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V současnosti jsou pozemky využívány jako zahrada u stávající MŠ. Pozemky se nacházejí v zastavěném území.

c) údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Pozemky určené pro stavbu oplocení se nenachází v chráněném území, památkové rezervaci ani zóně, nejedná se o zvláštně chráněné  území. Pozemky nejsou v záplavovém území.

d) údaje o odtokových poměrech

Pozemky určené pro stavbu oplocení jsou v mírném svahu, kde dochází k přirozenému odtoku a vsaku srážkových vod.

e) údaje  o  souladu  s územně  plánovací  dokumentací,  s cíli  a  úkoly  územního  plánování

Řešené parcely se nachází v zastavěné části města. Navržená stavba oplocení je v souladu s platným územním plánem města Nový Jičín.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navrhovaná stavba oplocení splňuje obecné požadavky na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh splňuje požadavky všech dotčených orgánů.

Stavba oplocení bude respektovat ochranná a bezpečnostní pásma. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně- 1,5 m. Stavba oplocení leží mimo ochranné pásmo vodovodního řadu. Stavba oplocení leží v ochranném pásmu kanalizačního řadu. V rozsahu ochranného pásma vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Navrhovaná stavba nevyžaduje související a podmiňující investice

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

parc. č.: 124/18	ostatní plocha	 			výměra: 3131 m2

parc. č.: 676		zastavěná plocha a nádvoří	 	výměra: 1666 m2

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavbu oplocení u stávajícího objektu MŠ. Jedná se o stavební úpravy stávajícího oplocení.

b) účel užívání stavby

Předmětem dokumentace je stavba oplocení pozemku u stávající MŠ.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

Jedná se o stavbu oplocení, nejsou žádné podmínky ochrany.

e) údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných  technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržená stavba je v  souladu s obecně technickými požadavky na stavby dle vyhlášky číslo 268/2009 Sb. Dle požadavku investora není požadavek na splnění  vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  právních předpisů2)

Návrh splňuje požadavky všech dotčených orgánů a požadavky z jiných právních předpisů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádnou výjimku ani úlevové řízení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Nové oplocení má celkovou délku 118,61  m.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba oplocení nevykazuje žádné požadavky na energie a média.

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Doba výstavby cca 1 měsíc. Stavba nebude členěna na etapy.

k) orientační náklady stavby

755.000,- Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovaná stavba je jednoduchá a nevyžaduje členění na stavební objekty.

V Novém Jičíně,  04/ 2018					Vypracoval: Ing. Michaela Hříbková

B Souhrnná technická zpráva

Název stavby

PLOT U MŠ TROJLÍSTEK NA UL. KOMENSKÉHO 1427/78

katastrální území Nový Jičín- Dolní Předměstí

Stavebník:

Město Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1, 741 01  Nový Jičín

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy oplocení u MŠ Trojlístek. Stávající i nově navržené oplocení se nachází v katastrálním území Nový Jičín- Dolní Předměstí. Dotčené parcely jsou v majetku investora.

Dotčené parcely č. 676- zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 124/18- ostatní plocha jsou situovány v zóně občanského vybavení- veřejná infrastruktura.

b) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů (geologický  průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Před zpracováním projektové dokumentace bylo provedeno zaměření stávajícího stavu celého oplocení. Před započetím projekčních prací byly získány informace od správců inženýrských sítí o existenci jejich vedení a stávajících přípojkách. Napojení objektu MŠ na inženýrské sítě zůstává stávajícími přípojkami.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V místě stavby se nenachází žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Jedná se o stavbu oplocení, které se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

e) vliv  stavby  na  okolní  stavby  a pozemky,  ochrana  okolí, vliv  stavby na  odtokové

poměry v území

Staveba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na kácení dřevin se vyskytují v části oplocení B3.

g) požadavky  na maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Nevyskytují se.

h) územně  technické  podmínky (zejména možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a

technickou infrastrukturu)

Stávající objekt je napojen na stávajícící technickou a dopravní infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není podmíněna žádnou časovou nebo věcnou vazbou, ani související investicí

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem dokumentace je stavba oplocení pozemku u stávajícího objektu MŠ TROJLÍSTEK.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předmětem dokumentace je stavba oplocení pozemku u stávajícího objektu MŠ TROJLÍSTEK na parcelách číslo 124/18, 676 v k.ú. Bílovec- město.

Jako příjezd k objektu MŠ slouží stávající komunikace. Dotčené parcely neleží v památkové rezervaci ani zóně.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající část B oplocení = 46,45 m - kovový plot s kamennou podezdívkou bude odstraněn a bude nově vyzděn z betonových tvarovek, s typovými kovovými výplněmi.  Stávající oplocení v části C= 72,16 m bude odstraněno, stávající dvoukřídlová brána v části C2 bude zachována, bude provedeno její napojení na nové oplocení. V úseku C1 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky na betonových patkách. V úseku C2, C3 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky, které budou osazeny na podezdívku z  betonových tvarovek.

B.2.3 Celkové (dispoziční ) provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o vybudování nového oplocení u stávajícího objektu MŠ z ul. Nábřežní.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby, která stanoví všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Tyto požadavky jsou v projektové dokumentaci splněny.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stávající oplocení v části B, C bude odstraněno včetně stávajících základů. Nové oplocení v části B bude vyzděno z betonových tvarovek, s typovými kovovými výplněmi. V úseku C1 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky na betonových patkách. V úseku C2, C3 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky, které budou osazeny na podezdívku z  betonových tvarovek.

b) konstrukční a materiálové řešení

Stávající část B oplocení = 46,45 m - kovový plot s kamennou podezdívkou bude odstraněn a bude nově vyzděn z betonových tvarovek 390x 200x 190 mm, s typovými kovovými výplněmi. V části B3 je navržena nová atypická kovová dvoukřídlová brána 2240x 1400 mm, v části B7 je navržena nová atypická kovová branka 1100x 1100 mm a nové schody, které překonávají rozdílné výšky terénu v této části oplocení.

Na betonový základ, který bude proveden do nezámrzné hloubky 900 mm a bude opatřen z horní strany penetračním nátěrem, bude položena hydroizolace (asfaltový pás). Sloupy a podezdívky budou z betonových tvarovek, jenž budou ukončeny zákrytovými deskami. Plotová pole mezi zděnými sloupy budou tvořeny kovovými výplněmi.

Stávající oplocení v části C= 72,16 m bude odstraněno, stávající dvoukřídlová brána v části C2 bude zachována, bude provedeno její napojení na nové oplocení. V úseku C1 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky na betonových patkách do nezámrzné hloubky 900 mm. Mezi sloupky budou umístěny podhrabové desky. Stávající oplocení v části C1 je nyní tvořeno pletivem s ocelovými sloupky.

Stávající oplocení v částech C2, C3 bude odstraněno, jedná se o odstranění kamenné podezdívky a kovového plotu. V úseku C2, C3 bude nové oplocení provedeno z poplastovaného pletiva+ ocelové sloupky, které budou osazeny na podezdívku z  betonových tvarovek 390x 200x 190 mm.

Nové oplocení z betonových tvarovek 390x 200x 190 mm, které navazuje na terén, bude izolováno nopovou fólií. Betonové tvarovky budou jednostranně štípané, barvy okrové. Základové patky, pásy budou v celé šíři umístěny na pozemku investora, viz. výkresová část dokumentace.

c) mechanická odolnost a stabilita

Jedná se o jednoduchou stavbu, která nevyžaduje statické posouzení konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika  technických a technologických zařízení

- technické  řešení

Nevyskytuje se.

- výpočet technických a technologických zařízení

Nevyskytuje se.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) hodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty )

posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení.

Neřeší se.

b) energetická náročnost budovy

Neřeší se.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost

apod.)

Stavba je navržena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ( §5 - §11, §13-§16, §18-§27, §32 - §34, §36-38, §40 ):

§6 Připojení staveb na sítě technického vybavení – stávající objekt je napojený na stávající  měřící odběrná místa: na vodovod a elektrickou síť, které jsou samostatně uzavíratelné a jejich prostorové uspořádání nebo křížení je v souladu s normovými hodnotami. Kanalizace je stávající.

§8 Základní požadavky – stavba je z materiálu, který splňuje základní požadavky: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu.

§9 Mechanická odolnost a stabilita – jedná se o stavební úpravy oplocení

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – navržená stavba nebude ohrožovat životní prostředí nebezpečnými látkami, částicemi, emisemi, elektromagnetickým zářením, nedojde k znečištění ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy.

§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – neřeší se.

§13 Proslunění – neřeší se.

§14 Ochrana proti hluku a vibracím – neřeší se.

§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – navržená stavba splňuje podmínky pro bezpečné užívání.

§16 Úspora energie a tepelná ochrana – neřeší se.

§19 Stěny a příčky -  neřeší se.

§20 Stropy –   neřeší se.

§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů – jednotlivé konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly normové hodnoty ( protiskluzovou úpravu schodiště, rampy ).

§22 a §23 Schodiště a šikmé rampy – schodiště odpovídá normovým hodnotám ( šířka a výška stupně, šířka,  sklon a podchodná výška schodiště, povrch ).

§25 Střechy –  neřeší se.

§26 Výplně otvorů –  neřeší se.

§32 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovody –  neřeší se.

§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace – kanalizační přípojka je stávající.

§34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproude rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací -  přípojka el. energie je stávající.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření

apod.

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se.

- ochrana před bludnými proudy

Bludné proudy nemají na provoz a používaní zpevněné plochy vliv.

- ochrana před technickou seizmicitu

Jedná se o stavební úpravy oplocení, nedochází zde k otřesům ze strojního zařízení. Okolní objekty nezpůsobuji technickou seizmicitu.

- ochrana před hlukem

Neřeší se.

- protipodňová opatření

Nejedná se záplavové území.

- ostatní účinky ( vliv poddolování, vyskyt metanu apod. )

Nejedná se o poddolované území, metan se v místním podloží nevyskytuje.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Napojení objektu zůstává stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Jako příjezd k objektu MŠ slouží stávající komunikace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení objektu zůstává stávající.

c) doprava v klidu

Neřeší se.

d) pěší a cyklistické stezky

Jedná se o stavbu oplocení – neřeší se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy – V místě nového oplocení bude odstraněna stávající zemina +odkop zeminy v tloušťkách, které budou upřeněny na základě přesného vytýčení stavby. Stávající základové konstrukce pod stávajícím oplocením budou odstraněny. Po provedení nových základových konstrukcí, nové podezdívky bude umístěna hydroizolace z nopové fólie dle PD tak, aby zásyp zeminou u nového oplocení výškově navazoval na stávající terén.

b) použité vegetační prvky – Nezpevněné plochy kolem nového oplocení budou zatravněny.

c) biotechnické opatření – nevyskytují se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva  nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Dle zákona 185/2001 Sb. Je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Navrhovaná stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovaná ekologická funkce a vazba v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba neovlivní prostředí a nebude mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Jedná se o stavbu oplocení, neprobíhalo zjišťovací řízení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany

podle jiných právních předpisů

Jedná se o stavbu oplocení, kde nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Jedná o stavbu malého měřítka – stavba oplocení. Po dobu výstavby může přechodně dojít k zvýšené hlukové zátěži. Hlučnost bude v tomto období kompenzována prováděním prací pouze v denní hodiny. Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění

Jedná o stavbu malého měřítka, potřeby a spotřeby médií a hmot jsou zanedbatelné. Vše bude řešeno v rámci stávajících přípojek objektu.

b) odvodnění staveniště

Staveniště bude odvodněno do stávájící dešťové kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využíván stávající příjezd k objektu a stávajících přípojek.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Protože se jedná o stavbu uvnitř ploceného pozemku investora, nebudou okolní pozemky a stavby prováděním stavby nijak negativně ovlivněny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení  dřevin

Stavba se nachází na oploceném pozemku investora. Požadavky na související kácení dřevin se vyskytují.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Nebude se zřizovat zařízení staveniště.

g) maximální produkování množství a druhy odpadů a emisi při výstavbě, jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s přípravou stavby a s hlavní výstavbou. Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí s přípravou stavby, jednak přímo s prováděnými stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými při výstavbě jsou uvedeny v přehledné tabulce:

kód                                                druh odpadu		              	     kategorie

01 04 08	štěrk a/nebo kamenivo						O

08 01 11	odpadní barvy a laky obsahující organická  				N

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 17	odpady z odstraňování barev nebo laků obsahující			N

organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

17 01 01	beton									O

17 01 02	cihla									O

17 01 03	tašky a keramické výrobky						O

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a			O

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo									O

17 02 02 	sklo									O

17 02 03	plasty									O

17 04 05	železo a ocel								O

17 04 11	kabely neuvedené pod č. 17 04 10					O

17 05 06	vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05				O

17 08 02	stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01	O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 				O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01	papír a lepenka							O

20 01 02	sklo									O

20 01 39	plasty									O

20 01 40	kovy									O

20 01 41	odpady z čištění komínů						O

20 02 01	biologicky rozložitelný odpad					O

20 02 02	zemina a kameny							O

20 03 01	směsný komunální odpad						O

20 03 04	kal za septiků a žump							O

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. a o změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 356/2003 Sb., a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR č. 376/2001 Sb., č. 93/2016 Sb., č. 382/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb., a vyhl. č. 237/2002 Sb..

Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby, bude zřízen prostor, zabezpečený proti srážkovým vodám, na  oploceném staveništi, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným v § 3 a § 5, vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

Odpady kategorie N budou shromažďovány odděleně podle jednotlivých druhů. Další fáze nakládání s výše uvedenými druhy nebezpečných odpadů  (doprava a odstraňování) budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zák. č. 185/2001 Sb.,o odpadech.

Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo odstraňování  uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě vznikat, není v této fázi zpracování dokumentace možno přesněji specifikovat.

Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., příloha 9A. Evidence bude vedena v týdenních intervalech, formuláře, na kterých bude evidence vedena budou uloženy u investora stavby odpovědného za nakládání s odpady. Hlášení o produkci a nakládání s odpady jakož i údaje o Zařízení budou příslušnému okresnímu úřadu zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb., § 19,odst. 5 a 6.

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů (pokud budou zpracována) a výsledky všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

Nakládání s odpady vznikajícími při provozu bude řešeno dle současně platné legislativy.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu odpovídá za nakládání s odpady původce, tj. provozovatel dané činnosti, při které odpad vzniká a je povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění následujících zákonů a jeho prováděcích  vyhlášek.

Investor musí zajistit manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů. Zejména se jedná o odstranění odpadů s obsahem škodlivin charakteru N. Je vhodné, aby investor a provozovatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací ve smlouvách zakotvil povinnost zhotovitele k likvidaci odpadů způsobených jeho činností tak, jak jsou výše uvedeny.

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutno zabezpečit vhodné shromažďovací nádoby a jejich umístění v prostoru zahrady. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (označený N), u něhož se předpokládá uložení do kontejnerů, musí být odkládán do zvlášť k tomu určených kontejnerů, které jsou z nepropustného materiálu, a s ochranou proti zatečení dešťových vod. Tyto kontejnery musí být umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné osobou odpovědnou za hospodaření s odpady (majitel).

Ostatní odpady budou odstraňovány odvozem na skládku komunálního odpadu.

Surový dřevěný materiál po vysušení bude použit jako topný materiál pro krbová kamna.Sběrný papír a železo (barevné kovy) budou odváženy do sběrných surovin.

Odpady označené „N“ budou odstraňovány následujícím způsobem: - odvozem do spalovny.

„N“ budou odstraňovány následujícím způsobem: odvozem do spalovny.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V místě nového oplocení bude odstraněna stávající zemina v tloušťkách, které budou upřeněny na základě přesného vytýčení stavby. Zemní práce budou dále prováděny při výkopu základových konstrukcí pod novým oplocením. Vykopaná zemina bude uložena na pozemku investora. Veškerá  zemina bude použita k dorovnání pozemku v místě nového oplocení a k terénním úpravám kolem objektu a na pozemku investora. Nezpevněné plochy kolem nového oplocení budou zatravněny.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti, protože navrhovaná lokalita je  v centru města, která navazuje na výstavbu rodinných domů. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací pouze v denní hodiny.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních

předpisů5)

Při realizaci díla se musí dodržovat bezpečnost a ochrana zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č.591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP  (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi ), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě (nařízení vlády,  zákon, novela, vyhláška ) v době provádění stavby.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Okolní stavby a pozemky nebudou stavbou dotčeny.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Během stavby nebude docházet k žádným opatřením v dopravě.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není nutné stanovovat žádné speciální podmínky - jedná se o jednoduchou stavbu (nové oplocení).

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena bezprostřeně po nabytí právní moci stavebního povolení

V Novém Jičíně, 04/2017

Vypracoval: Ing. Michaela Hříbková