ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Stavební úpravy kaple Bludovice u Nového Jičína

Místo stavby:        		parcela p.č. 434/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Investor:  			Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí 1

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Stavební úpravy kaple Bludovice u Nového Jičína |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 11-2017 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.b. 	Technická zpráva

Akce:         			Stavební úpravy kaple Bludovice u Nového Jičína

Místo stavby:        		parcela p.č. 434/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína

Investor:  			Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí 1

741 01 Nový Jičín

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy kaple na parcele p.č. 434/1, k.ú. Bludovice u Nového Jičína. Stavební úpravy spočívají v aplikaci hydroizolačních opatření, opravách a úpravách vnitřních omítek, popřípadě i nátěrové práce oken a dveří (pouze po dohodě s investorem).

Stavba je provedena z keramických pálených cihel skládaných do tloušťky 450mm. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, která je krytá částečně plechovými šablonami a částečně keramickou střešní krytinou. Vstupní dveře jsou dvoukřídlové dřevěné levé.

Před zahájením prací uvnitř bude kaple vyklizena aby nedošlo k poškození zařízení.

Vzhledem k použitému technickému řešení a použitým materiálům a technologiím (zděná nosná konstrukce) je možno uvažovat o běžných asanačních postupech v případě likvidace objektu a možnosti recyklace většiny těchto materiálů a možnosti jejich opětovného použití ve stavebnictví i některých dalších odvětvích hospodářství. Z tohoto hlediska realizaci i běžnou provozní údržbu objektu zajistí stavební firmy s běžnou profesní skladbou zaměstnanců a subdodavatelů.

Úpravy jsou navrženy tak, že nedochází ke změnám ve statice objektu.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

D.1.2.b. 	Technická zpráva

Svislé konstrukce

Předmětem stavby jsou stavební úpravy zděné kaple.

Po osekání vnitřní omítky do výšky 2,0m bude na tuto plochu aplikována injektáží hydroizolace tvořená akrylátovým gelem.

Úpravy povrchů

Stávající omítky budou do výšky 2,0m od podlahy osekány a po aplikaci akrylátového gelu budou nahrazeny sanačními omítkami do interiéru

Vnitřní: Jednovrstvá jednokomponentní hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelněizolačními a sušícími účinky na bázi hydraulického vápna + štuková vrstva + paropropustná barva.

Izolace proti vodě

Do svislé zděné konstrukce budou přibližně 0,1m nad podlahou  navrtány otvory, do nichž se provede injektáž hydrogelu proti vzlínající vlhkosti.

Výplně otvorů

Po dohodě s investorem budou realizovány natěračské práce na oknech a dveřích.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny přípojky inženýrských sítí probíhající na dotčených pozemcích i pozemku investora. Projektová dokumentace pro stavební řízení nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 11 – 2017						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka