Dokumentace obsahuje části:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situační výkresy

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

# A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby,

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

- předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

OPRAVA TĚLOCVIČEN A JEJICH ZÁZEMÍ ZŠ JUBILEJNÍ 3 ,

Parc.č. 1427 ,  k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokudzáměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

- obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín  Jubilejní 3 , příspěvková organizace

Jubilejní 484/3 , 741 01 Nový Jičín

IČ	45214859

Tel.			556708066

Email		skola@zsjubilejni.cz

Zastoupení		Mgr.Ladislavem  Grófem , ředitelem školy

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) neboobchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osobvedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

GaP inženýring s.r.o.

Křenová 120 , 741 01 Nový Jičín ,Loučka

IČ			27852067

DIČ			CZ27852067

Tel.			736690086

Email		radek@petrkovsky.cz , petrkovsky.gap@seznam.cz

Zastoupen		Ing.Radek Petřkovský /ČKAIT 1103152/

  - Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO.01	TĚLOCVIČNY A NÁŘAĎOVNY

SO.02	ZÁZEMÍ /CHODBA ,ŠATNY/

  - Seznam vstupních podkladů

- ZADÁNÍ OBJEDNATELE

- ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

- PROVEDENÍ SOND

- FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU

- REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO STÁVAJÍCÍHO STAVU

# B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby,

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- ochrana území podle jiných právních předpisů1),

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených kplnění funkce lesa,

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

OPRAVA TĚLOCVIČEN A JEJICH ZÁZEMÍ ZŠ JUBILEJNÍ 3 ,

Parc.č. 1427 ,  k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí

Vnitřní stavební úpravy stávajícího objektu

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín  Jubilejní 3 , příspěvková organizace

Jubilejní 484/3 , 741 01 Nový Jičín

B.2 Celkový popis stavby

Stavba je rozdělena na několik pavilonů , stavební úpravy se týkají pavilonu TV . Pavilon TV tvoří tělocvičny s nářaďovnami / předmět stavebních úprav v roce 2018/  a zázemí . Zázemí v rámci dokumentace tvoří  průběžná chodba s vestibulem u vstupu do  pavilonu , šatny  , sociální zařízení /umývadla , sprchy/ , technická místnost , kabinety .  Stavební úpravy v rámci zázemí budou realizovány ve druhé etapě .

Předmětem stavebních prací je především výměna  a oprava povrchových úprav . Plošné výměry se nemění způsob užívání se nemění .  Prostory jsou využívány v rámci výuky a jsou rovněž k dispozici pro mimoškolní uživatele po ukončení výuky .

Rozsah stavebních úprav   :

1.etapa  - tělocvičny a přilehlé nářaďovny

-              dmtz stávajících podlah  - parkety ,

-              dmtz stávajících obkladů stěn – palubkový obklad

-              úprava  elektroinstalace

-              dmtz vytápění  - stávající článkové litinové radiátory

-              dmtz stávajících vnitřních dveřních výplní

-              provedení nové elektroinstalace– ponecháno osvětlení tělocvičen

-              provedení nových rozvodů vytápění – radiátory , trubní vedení

-              provedení  oprav omítkových ploch

-              provedení nátěrů a maleb – omyvatelný nátěr

-              provedení nových obkladů stěn -	úprava dělící stěny mezi tělocvičnami – nový obklad

/  dřevěné 3vrstvé masivní desky tl. 19mm opatřené lazurou / V nosné konstrukci tl.220mm bude nově vložena  minerální izolace to 2/3 tl  , nyní dutý prostor/

-              provedení nové skladby podlahy

-              provedení nových vnitřních dveřních výplní  - laminát , povrchová úprava CPL 0,2

-              osazení vybavení  tělocvičen – nové prvky nářadí vč.dodání  atestů

-              zabezpečení z hlediska PBŘ – rozmístění ručních hasících přístrojů , popis únikových cest

2.etapa – zázemí -tj.chodby a šatny

-              dmtz stávajících podlah  ,

-              dmtz stávajících obkladů stěn

-              dmtz elektroinstalace

-              dmtz vytápění

-              dmtz stávajících vnitřních dveřních výplní

-              provedení nové elektroinstalace

-              provedení nových rozvodů vytápění – radiátory , trubní vedení

-              provedení  oprav omítkových ploch

-              provedení nátěrů a maleb – omyvatelné

-              provedení nových obkladů stěn – plošné obklady /laminované/ do výšky 1,65m

-              provedení nových podhledů – prostor chodby a vestibulu  - minerální podhled

-              provedení nové skladby podlahy – prostor chodby – keramické dlažby se soklíkem

-              výměna podlahové krytiny v přilehlých šatnách a  kabinetech  - PVC

-	    provedení parapetů s větracími mřížkami

-              provedení nových vnitřních dveřních výplní  - laminát ,povrchová úprava CPL 0,2

-              zabezpečení z hlediska PBŘ– rozmístění ručních hasících přístrojů , popis únikových cest

V rámci  stavebních prací nebude zasahováno do nosných konstrukcí , nebude  provedena změna vzhledu objektu .  Již v předchozím období došlo k výměně oken  a  zateplení objektu. Zároveň byly provedeny úpravy v sociálních zařízeních tj. byly provedeny nové instalace , obklady a dlažby .

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

- účel užívání stavby,

- trvalá nebo dočasná stavba,

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,j) orientační náklady stavby.

Stávající stavba – montovaný systém s dozdívkami . Cca před 5ti lety provedeno komplexní zateplení a výměna vnějších výplní.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

1.Tělocvičny  a nářaďovny

a)	podlahy nové  systémová dřevěná podlaha , v nářaďovnách keramická dlažba.

b)  	obklad stěn do 3,045m – v tělocvičnách proveden obklad dřevěnými 3vrstvými masivními deskami na dřev.rošt  mezi vodorovnými latěmi šířky do 75mm budou provedeny mezery šíře do 45mm.

c)	dělící stěna – obklad dřevěný s výplní minerální vatou 160mm

d)	nad obklady – štuková omítka s omyvatelným nátěrem

e)	střešní konstrukce – stávající nosníky I 500 , VSŽ plech – členitý povrch

f)	výplně otvorů – stávající okna plastová členitá , spodní část je větratelná přes táhla

g)	nucené větrání  - stávající technologie v předsazené stěně

h)	dveře dvoukřídlé- laminát s povrchovou úpravou CPL 0.2 do obložkové zárubně

2.Zázemí a chodby

a)	podlahy v chodbách a technické místnosti – keramická dlažba

b)	podlahy v kabinetech a v šatnách – PVC včetně soklíků

c)	obklad stěn plošnými dílci – laminátový povrch do výšky cca 2050mm

d)	štukové omítky s omyvatelným nátěrem

e)	sprchy – stávající keramické obklady a dlažby

f) 	u oken – nově parapety z lamina s větracími mřížkami

g)	podhledy – minerální podhled (1200*600mm) na chodbách a ve vestibulu světlá výška minimálně  2600mm

h)	prostory sociálních zařízení větratelné okny

i)	dveře jednokřídlé – laminát s povrchovou úpravou CPL 0.2 do stávajících zárubní

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční řešení  a technologie /způsob vytápění , větrání/ zůstávají  stávající. V rámci obou etap dojde k výměně radiátorů a trubního rozvodu vytápění . Bude upravena  elektroinstalace.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Na základě  zaměření stavby lze konstatovat , že upravované prostory nebudou po realizaci vykazovat výškové rozdíly vyšší 20mm / mezi provozními celky/.

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

- konstrukční a materiálové řešení,

- mechanická odolnost a stabilita.

Předmětem stavebních prací je výměna resp.oprava  povrchů (podlahy,stěny). Do stávajících konstrukcí bude zasahováno minimálně.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení,

- výčet technických a technologických zařízení.

V rámci technických zařízení dojde k úpravě elektroinstalace (světla,zásuvky) a rozvodů vytápění.  Přípojná místa a kapacity zůstávají neměnné.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

V rámci projektové dokumentace byla vypracován technická zpráva PBŔ s následujícím závěrem :

Za předpokladu respektování všech ustanovení tohoto požárně bezpečnostního řešení vyhoví posuzované opravy tělocvičen a jejich zázemí v Základní škole Jubilejní požadavkům platných ČSN z oblasti požární bezpečnosti staveb a souvisejících předpisů. Navržené stavební úpravy nemají negativní vliv na požární bezpečnost stávajícího objektu ZŠ.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Předmětem je výměna stávajcích litinových článkových radiátor. Nové hliníkové článkové radiátory jsou uzpůsobeny změnám parametrů obvodových konstrukcí , ke ktraým došlo při provedení kontaktního zateplení.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

- ochrana před bludnými proudy,

- ochrana před technickou seizmicitou,

- ochrana před hlukem,

- protipovodňová opatření,

- ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

V rámci návrhu obkladu tělocvičen je navržen členitý obklad snižující dobu dozvuku a v rámci úprav stávající dělící stěny je navrženo doplnění zvukovou izolací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury,

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající , nemění se .

B.4 Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- doprava v klidu,

- pěší a cyklistické stezky.

Není předmětem stavebních úprav

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy,

- použité vegetační prvky,

- biotechnická opatření.

Není předmětem stavebních úprav

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právníchpředpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Není předmětem stavebních úprav – jedná se o práce v interiéru stávajícího objektu

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

B.8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

- odvodnění staveniště,

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

- zásady pro dopravní inženýrská opatření,

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkůmvnějšího prostředí při výstavbě apod.,

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Práce budou prováděny v rámci pavilonu TV a přilehlého výstupu v zahradní části / zařízení staveniště/  v období mimo výuku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Není předmětem stavebních úprav – jedná se o práce v interiéru stávajícího objektu