TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI NOVELLARA, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Novellara. Stávající chodník s povrchem z asfaltobetonu je ve špatném technickém stavu, proto je nutná oprava pro zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Chodník má délky 267,0 m  a  šířku 1,8 m (měřeno bez obrubníků).

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Stávající chodník má v šířce 0,5 m od komunikace skladbu: asfaltbeton ……..150 mm

Kamenivo ………..250 mm

Stávající chodník má v šířce 1,3 m od parcel RD skladbu:  asfaltbeton ………. 100 mm

Kamenivo ………… 250 mm

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltbetonu a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

Popis prací

- chodník s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm bude mít v šířce 1,3 m skladbu celkové tloušťky 350 mm a v šířce 0,5 m skladbu celkové tloušťky 400 mm

- v místech vjezdů bude zámková dlažba tl. 80 mm se skladbou celkové tloušťky 400 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- v místě vjezdu bude uložena zámková dlažba tl. 80m mm s varovným pásem ze slepeckou dlažbou

Chodník v šířce 1,3 m je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník v šířce 0,5 m je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					200mm

Celkem 		350mm

Chodník v místě vjezdu je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 80mm

Lože 4/8						 40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  04/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.