TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI BESKYDSKÁ, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Beskydská. Horní hrana stávajícího chodníku ze zámková dlažby není v dostatečné výšce nad úrovní komunikace, proto pro zajištění bezpečného pohybu pěších bude chodník zvýšen o cca 10 cm. Stávající žulové obruby budou vybourány, očištěny a předpokládá se zpětné uložení 80% obrub. Zbývající obruby budou zajištěny dodavatelem stavby.

Chodník má šířku 0,9-1,0 v délce 55,0 m, šířku 1,2m v délce 32,5 a šířku 1,7 m v délce 14,5 m (měřeno bez obrubníků). Chodník v délce 55,0 m bude rozšířen na 1,1 m (měřeno bez obrubníků).

Stávající dva vjezdy na soukromé pozemky jsou s asfaltovým povrchem.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltbetonu a  podkladního kameniva vjezdů

- vytrhání stávajících betonových  a žulových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- vybourání stávající zámkové dlažby

- vybourání obrubníků chodníkových a odkop zeminy pro rozšíření chodníku

Popis prací

- chodník s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm bude mít skladbu celkové tloušťky 350 mm

- chodník v místech vjezdů se zámkovou dlažbou tl. 80 mm bude mít skladbu celkové tloušťky 400 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- v místě vjezdů bude uložena zámková dlažba tl. 80m mm s varovným pásem ze slepeckou dlažbou, asfalt bude odstraněn (nový chodník proběhne přes místo vjezdu)

- vjezdy budou upraveny i na soukromých pozemcích tak, aby byl zajištěn pohodlný nájezd

- v místě přechodu pro chodce budou žulové obruby sníženy a v chodníku bude uložena slepecká dlažba se signálním a varovným pásem  pro přechod pro chodce

- plocha kolem chodníkového obrubníku bude doplněna ornicí a vysvahována

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník v místě vjezdu se zámkovou dlažbou tl. 80 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 80mm

Lože 4/8						 40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Kamenivo 16-32					250mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.