Příloha č. 1 Technická specifikace PC, LCD a UPS

Minimální požadavky na PC – upravená specifikace

Základní deska: minimálně 2x slot pro paměti RAM (mohou být obsazeny), minimálně 1x volný slot pro rozšiřující karty (LAN, audio, graf.karta), minimálně 1x volný SATA III konektor

Procesor: Intel Core i3 nebo i5, min. 4 fyzická jádra (4 vlákna), základní frekvence min. 3.6 GHz, L3 cache o velikosti min. 6 MB  *

Paměť RAM: min. 8GB DDR4, min. 2400 MHz

Pevný disk: min. 240 GB, typ: SSD, rozhraní: SATA III, min. rychlost čtení: 500 MB/s, min. rychlost zápisu 450MB/s

VGA adapter: integrovaná která přehraje Full HD

DVD/CD: Interní DVD-RW mechanika s rozhraním SATA a čelem v barvě skříně PC. Zpětná podporu disků DVD a CD. Min. rychlosti zápisu: CD-R - 40x, CD-RW: 20x, DVD-R a DVD+R: 20x, DVD-RW a DVD+RW: 6x, DVD-R DL a DVD+R DL: 5x

Možnost propojení - zadní konektory: min 4 USB (z toho min. 2x USB3.0), 1 x RJ-45 LAN port, 1 x 3.5 mm audio vstup, 1 x 3.5 mm audio výstup, 1 x 3.5 mm mikrofon vstup, VGA, DVI, HDMI

Možnost propojení - Přední konektory: min. 2 USB (z toho min. 1x USB 3.0), 1 x 3.5 mm audio výstup, 1 x 3.5 mm mikrofon vstup

Polohovací zařízení: optická USB myš, min. rozlišení: 1000 dpi, 3 tlačítka (2 tlačítka + kolečko uprostřed s integrovanou funkcí tlačítka), barva černá, délka kabelu min. 1,4m

Klávesnice: standardní USB klávesnice s numerickou částí, CZ lokalizace, barva černá, délka kabelu min. 1,4m

Typ skříně: konfigurovatelná skříň typu minitower (max. dvě 5 ¼ mechaniky) - použitelná na stojato, výška skříně na stojato max. 37cm, barva černá

Připojení sítě LAN: integrovaný adaptér 1Gbps

Napájení: interní napájecí zdroj min. 350W

Operační systém: Windows 10 Professional 64-bit

Záruka: minimálně 24 měsíců, záruka začíná běžet od data dodání / převzetí

Servis: u zadavatele

Záruční podmínky: Možnost otevírat skříň PC, doplňovat a měnit hardwarovou konfiguraci zařízení, aniž by tím byla dotčena platnost záruky na jednotlivé dodané komponenty či záruka celé sestavy. Např. montáž čtečky paměťových karet apod.

Způsob dodání PC stanic: Ke každému PC vyžadujeme originální licenční štítek s platným a legálním kódem "Product Key" pro Windows 10 Pro. PC nemusí mít předinstalovaný operační systém. Pokud budou předinstalovány, budou bez jakéhokoli reklamního software!!! PC budou doručeny k zadavateli, kde budou předány.

Minimální požadavky na LCD:

Úhlopříčka obrazu			24"

Doporučené rozlišení			1920 x 1080 px (Full HD)

Poměr stran				16:9

Úprava povrchu displeje		matná

Podsvícení				LED nebo W-LED

Doba odezvy				max. 5 ms

Svítivost / jas				min. 250 cd/m2

Analogový video vstup		D-Sub 15-pin

Digitální video vstup			DVI-D + HDMI

Reproduktory				integrované, min 2x2W

Barva					černá

Výškově nastavitelný stojan		ano, min. o 12cm

Záruka					min. 24 měsíců

Minimální požadavky na UPS:

Max. výkon zdroje (VA)		min. 700 VA

Max. výkon zdroje (W)		min. 400 W

Výstupní napětí			AC 230 V, 50-60 Hz

Počet všech výstupních zásuvek	min. 8x klasická eurozásuvka, všechny zásuvky s přepěťovou ochranou

Výstupní zálohované zásuvky	min. 4x zálohované zásuvky

Záruka					min. 24 měsíců

*V případě uvedení názvu konkrétního výrobku, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technických obdobných řešení, která určují technický srovnávací standard dodávky.

Pro dotazy ve věcech technických prosím kontaktujte zaměstnance úseku informatiky p. Sobotíka (tel. 556768263, email: jsobotik@novyjicin-town.cz)