ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní

Místo stavby:			parcela p.č. 384/38, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Mateřská škola Máj Nový Jičín

Karla Čapka 6

příspěvková organizace

741 01 Nový Jičín

IČ: 750 03 732

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

B 	Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího využívání

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 	Dopravní řešení

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 	Ochrana obyvatelstva

B.8 	Zásady organizace výstavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

| Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Mateřská škola Máj Nový Jičín, Karla Čapka 6, NJ | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 06-2019 |  |  |  |
| OBSAH | ### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Pozemek staveniště je mírně svažitý a nachází se v zastavěném území obce Nový Jičín. Majitelem pozemku p.č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, na kterém je zahrada a zpevněné plochy umístěny, je Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín). Pozemek o velikosti 2973 m2 je veden jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a nevyžaduje před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

-Parcela leží v zóně OV - občanské vybavení - veřejná infrastruktura. Využití území se nemění. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-V rámci projektu stavebních úprav nebyly žádány žádné stanoviska.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Na stavebním pozemku bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů),

- Nejsou navrhována žádná ochranná pásma

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- Stavební pozemek nespadá do záplavového území ani neleží na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavba negativně neovlivní okolní stavby a pozemky, proto není uvažována ochrana okolí. Stavba neovlivní odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

-Nejsou uvažovány žádné asanace ani kácení dřevin. Budou bourány některé stávající zpevněné plochy a některé stávající herní prvky.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

-na pozemku se nenachází zemědělská půda

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavební úpravy napojení na infrastrukturu neřeší.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

-Stavba RD nemá věcné a časové vazby. Nepředpokládají se žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

-p.č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

-Nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Předmětem projektové dokumentace je úprava zpevněných ploch a okolí mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní se dělí na stavební objekty:

SO01 - Zahrada

SO02 - Zpevněné plochy u vstupu

SO03 - Sadové úpravy

b) účel užívání stavby,

-Účel užívání stavby se nemění (zahrada mateřské školy)

c) trvalá nebo dočasná stavba,

-Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-V rámci projektu stavebních úprav nebyly žádány žádné stanoviska.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

- Není navrhnuta žádná ochrana stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

- pryžové zpevněné plochy	 				138,8 m2

- koloběžková dráha						73,42 m2

Dlážděné zpevněné plochy se rozlohou nemění.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

-stavební úpravy neřeší

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Doba výstavby přibližně půl roku.

j) orientační náklady stavby.

cca 3 500 000,- Kč

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Předmětem projektové dokumentace je úprava zpevněných ploch a okolí mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

SO01 - Zahrada

Předmětem úprav zahrady je zrušení starých objektů na zahradě (prolézačky, pískoviště, houpadla, atd.) z důvodu již nevyhovujících vlastností. Dále zrušení stávajících asfaltových zpevněných ploch. Na zahradě nově vznikne dráha šířky 0,8m pro koloběžky a dětská kola o délce dráhy přibližně 92m, pryžové zpevněné plochy s vyboulením o velikostech 2x69,4m2, přemístění stávající dětské prolézačky o velikosti dopadové plochy cca 54m2, lezecká palisáda z kmenů včetně lana, vícemístná houpačka o velikosti dopadových ploch přibližně 21,28, 3ks truhlíků na bylinky, palisádové bludiště s palisádovým pískovištěm, lanová pyramida výšky 3m s dopadovou plochou cca 50m2, ohniště ze žulových kostek včetně 5ks laviček, výměna stávajících zpevněných ploch v návaznosti na budovu školky na velkoformátovou dlažbu včetně schodišť, nový chodník ze šlapáků v délce přibližně 20m.

Přesné odstíny barev se určí až po dohodě investora s dodavatelem.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

SO02 - Zpevněné plochy u vstupu

Předmětem úprav zpevněných ploch u vstupu je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, které jsou už v nevyhovujícím stavu. Nové zpevněné plochy budou tvořeny velkoformátovou dlažbou o rozměrech 600x400x40mm, kameninovou dlažbou o rozměrech 190x190x18mm a okapový chodník bude tvořit dlažba 500x500x40mm. Na rozhraní dlažby a trávníku budou zpevněné plochy lemovány zahradním obrubníkem tl. 50mm. V některých místech, kde se vyskytuje starý obklad fasády, bude podklad srovnán a starý obklad nahrazen marmolitem. Nové zpevněné plochy budou svou rozlohou přibližně odpovídat stávajícím. Výjimku tvoří zpevněné plochy u vstupu ze severovýchodní strany objektu. Zde bude nově vytvořena rampa pro bezbariérový přístup, která bude usazena mezi oplocením a nově postavenou prefabrikovanou betonovou zahradní stěnou. Součástí rampy bude také zábradlí z nerezu, které bude mít madla ve 2 výškových úrovních.

SO03 - Sadové úpravy

Stávající stav

Jde o zahradu u mateřské školy, která je téměř každodenně a celoročně využívána pro pobyt a hry dětí předškolního věku. V zahradě se nachází vzrostlé stromy, převážně břízy, jsou rozmístěny herní prvky a povrchy jsou převážně travnaté.

Plánuje se rekonstrukce zahrady s výměnou, přemístěním a doplněním herních prvků.

Návrh sadových úprav

Po dokončení stavebních prací v zahradě budou provedeny sadové úpravy.

Rekonstrukce trávníku proběhne na 1940 m2, bude založen parkový trávník, výsevek 25 g/m2.

V rámci úpravy prostoru budou instalovány tři vyvýšené záhony, které budou naplněny živným a propustným pěstebním substrátem s příměsí zeminy a ve vhodnou vegetační dobu budou každoročně osévány či osazovány vlastními rostlinami (ty nejsou součástí rozpočtu, protože se předpokládá opakovaná činnost v rámci výuky – např. výsev letniček /afrikány, měsíček, slunečnice, lichořeřišnice apod./ nebo zeleniny /mrkev, hrách, fazole, ředkvičky apod.). Při pěstování rostliny ve vyvýšených záhonech je třeba myslet na přihnojování a zálivku.

Trvalé bylinky budou vysazeny do nově založeného rohového záhonu, který bude mulčován kamenivem a od trávníku bude oddělen neviditelným obrubníkem.

Vzniklé svahy u kruhových ploch budou osázeny půdopokryvným stálezeleným skalníkem (byl vybrán nejnižší druh – Cotoneaster dammeri). Umožní-li to sklon svahu, bude výsadba mulčována borkou.

Borkou bude mulčován také živý plůtek z nízkého tavolníku (Spiraea bumalda Anthony Waterer) okolo bludiště.

Do zahrady budou vysazeny tři ovocné stromy. Vzhledem k době plodnosti a využití pro děti, byly vybrány jabloně a to po 1ks letní, podzimní a zimní odrůda.

V jihovýchodním rohu bude založen záhon a budou vysazeny užitkově-okrasné keře (lísky, muchovníky, dřín, aronie, kdoulovec, kamčatské borůvky). Budou mít nejen ekologickou a estetickou funkci, ale i užitkovou a clonící. Tento záhon o ploše 29m2 bude mulčován borkou stejně jako záhon 10m2 u jižní hranice pozemku, ve kterém budou vysazeny keře drobného ovoce (rybízy černé i červené a stále plodící maliny).

Záhony mezi budovami:

Osázený záhon bude pouze doplněn výsadbou bergenií a okraj bude domulčován borkou. Naopak neosázený záhon bude pojat jako štěrkový – bude mulčován kamenivem. Výsadba tohoto záhonu proběhne metodou řízeného chaosu – rostliny budou pravidelně rozmístěny na ploše (nebudou sesazovány do skupin). K výsadbě budou použity stín snášející trvalky a okrasné trávy s doplněním cibulovin.

Vedle dráhy pro koloběžky budou vysazeny vrbové pruty (nutno sázet v předjaří), ze kterých bude vytvořen asi 6m dlouhý tunel. Vrbové prvky vyžadují speciální údržbu, hlavně v prvních letech zálivku a průběžné vplétání nových letorostů.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

-zůstává stávající

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Na zpevněných plochách nejsou navrženy žádné prahy a stupně. Sklon stávajících ramp se nemění. Nová rampa  se sklonem 6% odpovídá bezbariérovému užívání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Předmětem projektové dokumentace je úprava zpevněných ploch a okolí mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

b) konstrukční a materiálové řešení,

Veškeré stavební konstrukce úprav jsou navrženy s využitím moderních materiálů a technologických postupů. Zpevněné plochy jsou z betonové nebo kameninové dlažby či strojně lité pryže. Dopadové plochy herních prvků s tloušťkou říčního kameniva 300mm odpovídají výšce pádu 1,0m. Veškeré herní prvky splňují potřebné certifikáty.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Viz. statický výpočet. Základové konstrukce budou provedeny z betonových monolitických pásů s nadezdívkou nadzemní části základových pásů z betonových tvarovek pro ztracené bednění s výztuží dle technologických listů výrobce tvarovek pro ztracené bednění.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

-nevyskytují se

b) výčet technických a technologických zařízení.

-nevyskytují se

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

-neřeší se

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

-neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

-projekt neřeší

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

-projekt neřeší

b) ochrana před bludnými proudy,

-projekt neřeší

c) ochrana před technickou seizmicitou,

-projekt neřeší

d) ochrana před hlukem,

-projekt neřeší

e) protipovodňová opatření,

-projekt neřeší

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

-projekt neřeší

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

-přípojky zůstanou stávající

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

-přípojky zůstanou stávající

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

-projekt neřeší

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

-projekt neřeší

c) doprava v klidu,

-projekt neřeší

d) pěší a cyklistické stezky.

-projekt neřeší

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terén je mírně svažitý, úpravy jsou navrženy tak, aby nový terén co nejvíce výškově kopíroval stávající terén.

b) použité vegetační prvky,

Stavební úpravy obsahují stavební objekt SO03- Sadové úpravy. Tyto úpravy jsou detailně popsány v technické zprávě D.

c) biotechnická opatření.

-Po dokončení prací bude trávník v celé ploše zrekonstruován.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Dle zákona 185/2001 Sb. Je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Návrh stavebních úprav nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovaná ekologická funkce a vazba v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Navrhované stavební úpravy neovlivní prostředí a nebude mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Jedná se o stavební úpravy, kde nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o stavební úpravy – ochrana obyvatelstva není řešena. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny. Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů. Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě navrhovaného záměru, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při stavbě budou využívány navržené přípojky NN a vody. Betonáž základů bude zajišťovaná dovážkou betonové směsi. Materiál na stavbu bude postupně dovážen.

b) odvodnění staveniště,

Odtokové poměry v území nebudou během stavby ani po dokončení narušeny. V nejnižším místě pozemku investorů nedojde k navýšení výšky terénu nad úroveň sousedních pozemků. Boční strany pozemku investorů budou oploceny propustným oplocením z drátěného pletiva.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd ke staveništi bude využívána stávající místní komunikace na par.č. 1010/3. Budou provedené přípojky inženýrských sítí – NN a vodovod.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při výstavbě budou zvýšené emise škodlivin, které vzniknou, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce. Jedná se o přechodné zvýšení emisí polétavého prachu omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik dnů, částečně upravitelné opatřeními proti snížení prašnosti. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, které lze eliminovat po celou dobu výstavby omezením stavebních prací na denní hodiny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

-Nejsou uvažovány žádné asanace ani kácení dřevin. Budou bourány některé stávající zpevněné plochy a některé stávající herní prvky.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

-Nejsou uvažovány žádné zábory.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není požadavek na bezbariérovou obchozí trasu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

kód                    druh odpadu		 		             	     kategorie

17 01 01	beton								O

17 01 02	cihla								O

17 01 03	tašky a keramické výrobky					O

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a		O

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo								O

17 02 02 	sklo								O

17 04 05	železo a ocel							O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 			O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01	papír a lepenka							O

20 01 02	sklo								O

20 01 40	kovy								O

20 02 02	zemina a kameny						O

20 03 01	směsný komunální odpad					O

Odpad bude likvidován	Nebezpečný - Chlebičov u Opavy

Ostatní	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

Veškeré odpady budou přednostně využity na stavbě druhotným způsobem (rozdrcené keramické a betonové prvky jako podsypy, dřevěné zbytky jako palivové dřevo, atd.). V případě nemožnosti jiného využití budou odpady odvezeny k recyklaci do nejbližšího recyklačního střediska. Odpady, které není možno využít ani zrecyklovat budou odvezeny na nejbližší skládku (nebezpečného či ostatního) odpadu, kde bude zajištěna jejich likvidace.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

-Nejsou žádné zvláštní požadavky na přísun zemin. Jako deponie bude využita zahrada MŠ.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny, emise poletavého prachu je možno alespoň částečně omezit kropením staveniště.Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci díla se musí dodržovat  bezpečnost a ochraně zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č. 591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP  ( bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi ), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě ( nařízení vlády,  zákon, novela, vyhláška ) v době provádění stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutné řešit vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při výstavbě nedochází k žádným opatřením v dopravě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Žádné speciální podmínky nejsou uvažovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Doba výstavby bude cca půl roku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení se stavebními úpravami nezmění.

Kunín, 06 – 2019					Zpracoval: Ing.arch. Tomáš Kudělka