ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

- Akce:	Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní

Místo stavby:			parcela p.č. 384/38, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Mateřská škola Máj Nový Jičín

Karla Čapka 6

příspěvková organizace

741 01 Nový Jičín

IČ: 750 03 732

________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Mateřská škola Máj Nový Jičín, Karla Čapka 6, NJ | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 12-2019 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

- Akce:	Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní

Místo stavby:			parcela p.č. 384/38, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Mateřská škola Máj Nový Jičín

Karla Čapka 6

příspěvková organizace

741 01 Nový Jičín

IČ: 750 03 732

Předmětem projektové dokumentace je úprava zahrady mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní se dělí na stavební objekty:

SO01 - Zahrada

SO02 - Zpevněné plochy u vstupu

SO03 - Sadové úpravy

SO01 - Zahrada

Předmětem úprav zahrady je zrušení starých objektů na zahradě (prolézačky, pískoviště, houpadla, atd.) z důvodu již nevyhovujících vlastností. Dále zrušení stávajících asfaltových zpevněných ploch. Na zahradě nově vznikne dráha šířky 0,8m pro koloběžky a dětská kola o délce dráhy přibližně 92m, pryžové zpevněné plochy s vyboulením o velikostech 2x69,4m2, přemístění stávající dětské prolézačky o velikosti dopadové plochy cca 54m2, lezecká palisáda z kmenů včetně lana, vícemístná houpačka o velikosti dopadových ploch přibližně 21,28, 3ks truhlíků na bylinky, palisádové bludiště s palisádovým pískovištěm, lanová pyramida výšky 3m s dopadovou plochou cca 50m2, ohniště ze žulových kostek včetně 5ks laviček, výměna stávajících zpevněných ploch v návaznosti na budovu školky na velkoformátovou dlažbu včetně schodišť, nový chodník ze šlapáků v délce přibližně 20m.

Přesné odstíny barev se určí až po dohodě investora s dodavatelem.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

SO02 - Zpevněné plochy u vstupu

Předmětem úprav zpevněných ploch u vstupu je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, které jsou už v nevyhovujícím stavu. Nové zpevněné plochy budou tvořeny velkoformátovou dlažbou o rozměrech 600x400x40mm, kameninovou dlažbou o rozměrech 190x190x18mm a okapový chodník bude tvořit dlažba 500x500x40mm. Na rozhraní dlažby a trávníku budou zpevněné plochy lemovány zahradním obrubníkem tl. 50mm. V některých místech, kde se vyskytuje starý obklad fasády, bude podklad srovnán a starý obklad nahrazen marmolitem. Nové zpevněné plochy budou svou rozlohou přibližně odpovídat stávajícím. Výjimku tvoří zpevněné plochy u vstupu ze severovýchodní strany objektu. Zde bude nově vytvořena rampa pro bezbariérový přístup, která bude usazena mezi oplocením a nově postavenou prefabrikovanou betonovou zahradní stěnou. Součástí rampy bude také zábradlí z nerezu, které bude mít madla ve 2 výškových úrovních.

SO03 - Sadové úpravy

Stávající stav

Jde o zahradu u mateřské školy, která je téměř každodenně a celoročně využívána pro pobyt a hry dětí předškolního věku. V zahradě se nachází vzrostlé stromy, převážně břízy, jsou rozmístěny herní prvky a povrchy jsou převážně travnaté.

Plánuje se rekonstrukce zahrady s výměnou, přemístěním a doplněním herních prvků.

Návrh sadových úprav

Po dokončení stavebních prací v zahradě budou provedeny sadové úpravy.

Rekonstrukce trávníku proběhne na 1940 m2, bude založen parkový trávník, výsevek 25 g/m2.

V rámci úpravy prostoru budou instalovány tři vyvýšené záhony, které budou naplněny živným a propustným pěstebním substrátem s příměsí zeminy a ve vhodnou vegetační dobu budou každoročně osévány či osazovány vlastními rostlinami (ty nejsou součástí rozpočtu, protože se předpokládá opakovaná činnost v rámci výuky – např. výsev letniček /afrikány, měsíček, slunečnice, lichořeřišnice apod./ nebo zeleniny /mrkev, hrách, fazole, ředkvičky apod.). Při pěstování rostliny ve vyvýšených záhonech je třeba myslet na přihnojování a zálivku.

Trvalé bylinky budou vysazeny do nově založeného rohového záhonu, který bude mulčován kamenivem a od trávníku bude oddělen neviditelným obrubníkem.

Vzniklé svahy u kruhových ploch budou osázeny půdopokryvným stálezeleným skalníkem (byl vybrán nejnižší druh – Cotoneaster dammeri). Umožní-li to sklon svahu, bude výsadba mulčována borkou.

Borkou bude mulčován také živý plůtek z nízkého tavolníku (Spiraea bumalda Anthony Waterer) okolo bludiště.

Do zahrady budou vysazeny tři ovocné stromy. Vzhledem k době plodnosti a využití pro děti, byly vybrány jabloně a to po 1ks letní, podzimní a zimní odrůda.

V jihovýchodním rohu bude založen záhon a budou vysazeny užitkově-okrasné keře (lísky, muchovníky, dřín, aronie, kdoulovec, kamčatské borůvky). Budou mít nejen ekologickou a estetickou funkci, ale i užitkovou a clonící. Tento záhon o ploše 29m2 bude mulčován borkou stejně jako záhon 10m2 u jižní hranice pozemku, ve kterém budou vysazeny keře drobného ovoce (rybízy černé i červené a stále plodící maliny).

Záhony mezi budovami:

Osázený záhon bude pouze doplněn výsadbou bergenií a okraj bude domulčován borkou. Naopak neosázený záhon bude pojat jako štěrkový – bude mulčován kamenivem. Výsadba tohoto záhonu proběhne metodou řízeného chaosu – rostliny budou pravidelně rozmístěny na ploše (nebudou sesazovány do skupin). K výsadbě budou použity stín snášející trvalky a okrasné trávy s doplněním cibulovin.

Vedle dráhy pro koloběžky budou vysazeny vrbové pruty (nutno sázet v předjaří), ze kterých bude vytvořen asi 6m dlouhý tunel. Vrbové prvky vyžadují speciální údržbu, hlavně v prvních letech zálivku a průběžné vplétání nových letorostů.

TECHNOLOGIE  SADOVÝCH  ÚPRAV

Při realizaci akce je třeba respektovat příslušné platné oborové normy a práce provádět v souladu s nimi: ČSN DIN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech

ČSN 83 9041 Technologicko-biologická zabezpečovací opatření

ČSN 83 9051 Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN 83 9011 Práce s půdou

ČSN 83 9021 Výsadby rostlin

ČSN 83 9031 Zakládání trávníků

a ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Je třeba, aby sadové úpravy prováděla odborná zahradnická firma. Je třeba dodržet příslušné normy a pracovat ve vhodném agrotechnickém termínu.

Výsadby stromů, keřů a trvalek jsou ideální v termínu podzim (září-listopad) nebo jaro (duben-květen), vrbové týpí se zakládá v předjaří (únor-březen).

Ochrana stromů - při stavbě je třeba chránit stávající dřeviny a nepřejíždět jim v kořenovém prostoru ani zde neskladovat žádný materiál.

Pro jemné terénní úpravy bude použita kvalitní substrát a bude možno prokázat jeho původ. Před navážením substrátu je třeba nakypřit podkladní vrstvu, aby došlo k propojení vrstev.

Při přepravě nesmí být rostliny poškozeny nejen mechanicky, ale i teplotou (přehřátí, přemrznutí), suchem, neodbornou manipulací. Na staveništi budou rostliny sázeny ihned po dodání. Výjimečně mohou být uskladněny max. 48hodin a chráněny – přikryty a zvlhčovány.

Jámy a jamky pro výsadby budou hloubeny ve velikosti 1,5-ti násobku průměru kořenového systému nebo zemního balu. Je nutno odděleně odebrat horní vrstvu půdy a při výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. Je třeba odstranit zhutnění dna i stěn jámy. Kořeny budou před výsadbou zkontrolovány a bude-li třeba pak seříznuty, roztrhána kořenová plsť, odstraněny zaškrcené či pokroucené kořeny. Při výsadbě budou kořeny přirozeně rozprostřeny do jámy. Samozřejmostí je odstranění kontejnerů, sáčků, plachetek a netlejících materiálů, v případě balu zpevněného drátem je nutno tento uvolnit.

Listnaté stromy – ovocné

-Výpěstky musí pocházet z obdobných klimatických podmínek.

-Sazenice budou zdravé, bez chorob a škůdců.

Při výsadbě stromů se počítá s 50% výměnou zeminy.

Na spod jámy se přidá cca7cm štěrkopísku jako drenáž.

Pro výměnu zeminy bude připraven propustný pěstební substrát obohacený o dlouhodobě rozpustné hnojivo ( např. Silvamix.)

Stromky musí být ihned po výsadbě zafixovány dřevěným kůlem .

Po výsadbě bude umístěna chránička na patě kmene

Výsadbová mísa bude mulčována fermentovanou  borkou ( výška mulče 10 cm - ten bude rovnoměrně rozprostřen)

Ihned po výsadbě je nutno provést zálivku po 50 – 100 l ke každému stromu.

Keře - ovocné

- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů

- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu

- Sazenice budou z obdobných klimatických podmínek

Záhony budou v bezplevelném stavu.

Ke každé rostlině bude přidáno startovací hnojivo.

Sazenice musí být při výsadbě zatlačeny do jámy.

Záhony budou po výsadbě mulčovány cca 10 cm drcené borky.

Po výsadbě dojde k zálivce a zastřižení keřů.

Vlastní výsadbu poté provádíme na jaře nebo na podzim, pokud jsou však rostliny v kontejnerech, je možná i v průběhu roku.

Trvalky a okrasné trávy

- Veškeré sazenice kontejnerované o předepsaných rozměrech

- Kontejnery budou o předepsaném rozměru K9/K10

- Kontejnery budou dobře prokořeněné – ne čerstvě kontejnerované

- Sazenice budou mít identifikovatelnou nadzemní část

- Sazenice budou zdravé bez škůdců, chorob a vrostlých plevelů

- Veškerá sadba bude mít garantovaný původ a specifikaci taxonu

Rostliny budou vysazovány na předem připravené stanoviště.

Před výsadbou se vyhloubí jamka. Musí být dostatečně velká, aby se kořenový systém zasadil bez ohýbání.

Po výsadbě budou zality a zamulčovány.

Záhony

Před výsadbou budou chemicky odpleveleny totálním herbicidem, poryty, zrotavátorovány, urovnány. Výsadbové záhony s keři budou dobře propracované s příměsí sadbového substrátu v množství 30%.

Záhony keřů v rovině budou po výsadbě mulčovány drcenou borkou ve vrstvě 10 cm bez použití geotextilie.

Trávník

Parkový trávník bude založen na předem připravenou půdu technologicky v souladu s ČSN 83 9031 Zakládání trávníků, k výsevu bude použito osivo parkového trávníku. Výsevek 25g/m2.

Plochy rekonstruovaných trávníků v rovině budou chemicky odpleveleny (totální herbicid, např. Roundup), plochy budou nakypřeny, srovnány (rotavátor,hrabání,..), rozprostřen krycí trávníkový substrát ve vrstvě 1cm,  a opětovně vysety – založen nový trávník.

Položka založení trávníku obsahuje standardně také 1.seč, poté je možno jednat o převzetí.

Dokončovací péče vede ke stavu způsobilému k přejímce: dřeviny a trvalky lze přejmout v době, kdy je dosaženo jistoty jejich úspěšného růstu, u trvalek a cibulovin je to po vyrašení, u dřevin podle jarních přírůstků.

Následná údržba musí intenzitou a kvalitou odpovídat významu vegetačního prvku.

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle platných předpisů – zákon 185/2001Sb.O odpadech a související předpisy.

Veškerá demoliční a stavební činnost bude probíhat v souladu s příslušnými normami. Ochrana zeleně při realizaci výstavby bude zajištěna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Předmětem projektové dokumentace je úprava zahrady mateřské školy Jubilejní v Novém Jičíně. Zahrada leží na parcele č. 384/38 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí. Parcela o rozloze 2973m2 je vedena jako ostatní plocha (ostatní komunikace) a je v majetku Města Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín (právo hospodaření se svěřeným majetkem obce: Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace, K. Čapka 372/6, 74101 Nový Jičín)

Stavební úpravy zpevněných ploch a okolí MŠ Jubilejní se dělí na stavební objekty:

SO01 - Zahrada

SO02 - Zpevněné plochy u vstupu

SO03 - Sadové úpravy

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 12 – 2019					Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka