TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI HUSOVA, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Husova. Bude opravena část chodníku na straně divadla a část na protější straně ulice – dle přiložené situace. Stávající chodník ze zámkové dlažby je ve špatném technickém stavu, proto je nutná oprava pro zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávající zámkové dlažby a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních, chodníkových a zahradních obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- odstranění asfaltového nájezdu na chodník

Popis prací na straně u divadla

-  chodník má v délce 22,0m a 24,0 m šířku 1,6 m a šířku 2,4 m v délce 3,8m

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

- horní hrana chodníkového obrubníku bude osazena 5 cm nad povrch chodníku

Popis prací na protější straně ulice

-  chodník má v délce 107,0m šířku od 1,7 m až po 1,3 m – viz situace

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60 mm bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- u vjezdů bude proveden chodník ze zámkové dlažby tl. 80mm s varovným pásem ze slepecké dlažby a bude mít skladbu v celkové tloušťce 400 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

- horní hrana chodníkového obrubníku bude osazena 5 cm nad povrch chodníku

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník-vjezdy se zámkovou dlažbou tl. 80 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					80mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2020

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.