TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI GREGOROVA,

NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Gregorova dle přiložené situace. Stávající chodník s asfaltovým povrchem je ve špatném technickém stavu, proto je nutná oprava pro zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltového povrchu a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních a chodníkových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- vybourání žulové dlažby vjezdu na parcelu č. 359/75

Popis prací

-  chodník má v délce 76,0 m šířku 1,9 m

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- u vjezdu na parc.č. 359/75 se provede chodník ze zámkové dlažby tl. 80mm s varovným pásem ze slepecké dlažby a bude mít skladbu v celkové tloušťce 400 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník-vjezdy se zámkovou dlažbou tl. 80 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					80mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2020

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.