B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce   		: 	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ

KROVU, SOKOLOVSKÁ Č.P. 617/9, NOVÝ JIČÍN

Investor 		:	Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1/1

74101 Nový Jičín

Zodp. projektant	:	Ing. Tomáš Brückner

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Projektant		:	Ing. Marek Milata

Bernartice nad Odrou 300, 741 01 Bernartice nad Odrou

Stupeň		:	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Datum		:	04/2019

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Stavební činnost bude prováděna na parc. č. st. 109/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí [707465]. Dotčený pozemek se nachází v zastavěním území obce Nový Jičín v ploše občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední.

Jedná se o dvoupodlažní dům s podkrovím. Objekt je využíván pro obchod a služby.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Stavební záměr není předmětem územního řízení.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby.

Nejedná se o stavební úpravy podmiňujících změnu v užívání stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Výměna střešní krytiny domu nepodléha výjimce z obecných požadavků na využívání území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Dokumentace splňuje případné požadavky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do PD v částech A, B a C.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Byl proveden vizuální průzkum a zaměření stávajícího stavu.

Projektant provedl návrh výměny střešní krytiny dle požadavku investora.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba na parcele č. st. 109/1 je kulturní památkou a nachází se v památkové rezervaci obce Nový Jičín. Vzhledem k této skutečnosti budou k opravám použity materiály, které odpovídají tomuto typu stavby. Výměna střešní krytiny je navržena tak, aby odpovídala dobovým fotografiím.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Výměna střešní krytiny stávající budovy č.p. 617/9 nezmění vliv objektu na okolní zástavbu. Stavební práce neovlivní okolní pozemky a stavby.

Vzhledem charakteru práce nepředpokládáme změnu stávajících odtokových poměrů v území. Stávající stav zůstane zachován. Odpadní a dešťová voda z objektu je odvedena stávající přípojkou do městské kanalizace.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

V souvislosti se stavebními pracemi nebudou prováděny žádné demolice a nebudou prováděny žádné úpravy okolních pozemků ani kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba nevyvolá žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.

Parcela č. st. 109/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní - Předměstí je v současné době napojena na komunikaci na ulici Sokolovská. Navrhovanými opravami se přístupové možnosti objektu nemění.

Objekt je v současné době napojen na elektřinu, vodovod, kanalizaci a plynovod z okolních sítí. Napojení na technickou infrastrukturu ani spotřeby energií se opravami nemění.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba nepodléhá souvisejícím, vyvolaným nebo podmiňujícím investicím.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí.

k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí [707465]

parc.č. st. 109/1 – zastavěná plocha a nádvoří

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby.

V současné době je stavba využívána pro obchod a služby.

c) trvalá nebo dočasná stavba.

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Stavební práce nepodléhají výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů, které jsou zapracovány do PD v částech A, B a C.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.

Dům č.p. 617/9 se nachází v památkové rezervaci Nového Jičína a je kulturní památkou. Stavba a její umístění podléhá urbanistický a architektonickým požadavkům na ochranu historických budov památkové rezervace v centru města Nového Jičína. Tvarové řešení budovy se opravami zachovává. Dojde k výměně střešní krytiny, výměně oplechování okrasných říms a výměně klempířských prvků. Barevné řešení krytiny imitující eternit bude provedeno v břidlicové barvě s odstínem dle požadavku investora.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Nové parametry stavby se nenavrhují.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Navrhovanými opravami nedojde ke změně stávající bilance stavby.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Předpokládané zahájení stavby: 			08/2019

Předpokládané dokončení stavby:			08/2020

Stavba bude provedena v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady stavby jsou 1,0 mil.kč bez DPH.

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Dotčený pozemek se nachází v zastavěném území obce Nový Jičín v ploše občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední. Navrhované stavební práce nemají vliv na celkové prostorové urbanistické řešení zástavby a vzhled lokality.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba a její umístění podléhá urbanistický a architektonickým požadavkům na ochranu historických budov památkové rezervace v centru města Nového Jičína. Tvarové řešení budovy se zachovává. Dojde k výměně střešní krytiny, výměně oplechování okrasných říms a výměně klempířských prvků. Barevné řešení krytiny imitující eternit bude provedeno v břidlicové barvě s odstínem dle požadavku investora.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

V rámci projektové dokumentace není řešen provoz objektu. V objektu nebudou nově umístěny žádné výrobní technologie.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Není řešeno, stávající řešení objektu zůstane zachováno.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Bezpečnost stavby pro její užívání bude prokázána převzetím stavby po skončení prací.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení.

Řešený objekt je samostatně stojící ve tvaru U. Jedná se o zděný dvoupodlažní dům s podkrovím.

b) konstrukční a materiálové řešení.

Projektová dokumentace řeší pouze výměnu střešní krytiny, výměnu oplechování okrasných říms a výměnu klempířských prvků. Do prostorového, dispozičního a konstrukčního řešení objektu nebude zasahováno.

Po odstranění stávající plechové krytiny bude na stávající bednění položena nová vysoce difuzní folie, která bude zajištěna kontralatěmi 40/60 mm. Na nové kontralatě budou připevněny latě 40/60 mm, které budou sloužit jako podklad pro novou střešní krytinu imitující dobový eternit. Pod novou plechovou krytinu se stojatou dvojitou drážkou z měděného plechu bude zhotoveno bednění z OSB desek tl. 22 mm na nové kontralatě  a VDF. Budou vyměněny klempířské prvky (žlab, střešní svody, venkovní parapety, římsy atd.) z měděného plechu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stávající objekt je v dobrém technickém stavu, objekt ani jednotlivé konstrukce nevykazují nadměrné deformace apod. Stavebními pracemi nebude narušena mechanická odolnost a stabilita objektu.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení.

Neřeší se.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Neřeší se. Stávající hodnoty požárního rizika atd. se nemění.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Neřeší se. Opravou fasády se energetická náročnost objektu nemění.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ, ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ APOD., A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE, HLUK, PRAŠNOST APOD.

Projektová dokumentace neřeší hygienické požadavky na stávající objekt řadového domu. Stávající hodnoty jednotlivých kritérií zůstávají opravou fasády nezměněny.

Vliv budovy na okolní stavby zůstává beze změn, neboť se jedná pouze o opravy na vnější fasádě domu.

Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.).

Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů.

Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží.

V rámci projektové dokumentace pro výměnu střešní krytiny není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

V rámci projektové dokumentace pro výměnu střešní krytiny není řešeno.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stávající objekt č.p. 617/9 se nachází v seizmické oblasti s možným výskytem případů malé seizmicity. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení objektu nehrozí při předpokládaném stupni seizmické aktivity v oblasti zřícení nebo poškození objektu a jeho rozvodů.

d) ochrana před hlukem.

Stávající objekt je chráněn před hlukem svými obvodovými konstrukcemi a výplněmi otvorů. Do obvodových konstrukcí nebude v rámci oprav zasahováno a nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, současné hodnoty proto zůstávají zachovány. Totéž platí i o emisích hluku do venkovního prostředí.

e) protipovodňová opatření.

Není nutné.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

V daném území nejsou známé, nejsou navržena žádná opatření.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury.

Objekt je v současné době napojen na sítě technické infrastruktury stávajícími přípojkami. Tento stav nebude výměnou střešní krytiny měněn.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stávající.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Parcela č. st. 109/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní - Předměstí je v současné době napojena na komunikaci na ulici Sokolovská na parc. č. 519/26. Navrhovanými opravami se přístupové možnosti objektu nemění.

Stavba nepodléhá požadavkům Vyhlášky č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle §1, tento požadavek není ani požadován investorem, a tudíž nejsou navrženy žádné speciální konstrukce a úpravy z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.

Stávající objekt na pozemku parc. č. st. 109/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní - Předměstí je v současné době napojena na komunikaci na ulici Sokolovská na parc. č. 519/26.

c) doprava v klidu.

Neřeší se.

d) pěší a cyklistické stezky.

Neřeší se.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy.

Neřeší se.

b) použité vegetační prvky.

Neřeší se.

c) biotechnická opatření.

Neřeší se.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Posouzení z hlediska ochrany povrchových a podzemních vod

Dešťové vody – budou odváděny novým dešťovým žlabem a stávajícím svodem přes lapač střešních splavenin do stávající kanalizace.

Posouzení z hlediska zatížení okolí hlukem

Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách.  Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.).

Posouzení z hlediska ochrany ovzduší

Při provádění stavebních prací nebudou do ovzduší unikat žádné nebezpečné látky.

Posouzení z hlediska odpadového hospodářství

S odpady ze stavební činnosti a následného užívání stavby bude nakládáno způsobem co nejšetrnějším k ochraně přírody – tzn. třídění odpadů dle zák.č. 185/2001 Sb., novely zák.č. 183/2017 Sb., vyhl.č. 381/2001 Sb. a novely vyhl.č. 93/2016 Sb.

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvně odvozem oprávněnou organizací k likvidaci těchto odpadů.

Z provozu stavby nebude vznikat žádný nový odpad.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nevyvolá nutnost ochrany dřevin, památkových stromů apod.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – soustavy NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem.

Stavba nepodléhá dle příloh k zákonu č. 100/ 2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma se nenavrhují.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu.

Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky – bude prokázáno protokolem o shodě, případně obdobným právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí.

- Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) – veškeré použité materiály s hygienickým atestem.

- Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů apod.) - veškeré použité materiály s hygienickým atestem

- Není zdrojem emisí nebezpečných záření

- Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná technologie produkující elektromagnetické záření

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Staveniště bude na el. energii a vodovod napojeno ze stávajících inženýrských sítí řešeného domu č.p. 617/9 na parc. č. st 109/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

b) odvodnění staveniště.

Vzhledem k rozsahu staveniště nebude řešeno jeho zvláštní odvodnění.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Přístup a příjezd na staveniště je umožněn z ulice Sokolovská parc. č. 519/26.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.

Výměna střešní krytiny domu č.p. 617/9 nemění stávající podmínky v dané lokalitě. Stavební práce nebudou výrazněji ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Po dobu provádění stavebních prací bude okolí objektu mírně negativně zatíženo hlukem ze stavebních strojů a nářadí. Práce na stavbě nebudou prováděny v nočních hodinách. Negativní účinky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora minimalizovány opatřeními (čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji apod.).

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením na přilehlých chodnících, tak aby nebyli ohroženi chodci. Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů.

Dodavatel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště̌ a vyloučit přístup osob do prostoru, kde by mohlo dojít k jejich zranění.

U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu nepovolaných osob.

Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou stavbou vyvolány.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.

Předpokládaný rozsah staveniště počítá se záborem částí pozemku par.č. 109/1 a 519/25.  Bude zde vyčleněn prostor pro uskladnění materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům (např. oplechování apod.) za jejich současného zabezpečení proti nepříznivým účinkům větru. Materiál podléhající povětrnostním vlivům bude uskladněn v prostorách objektu č.p. 617/9. Pracovníci stavební firmy budou využívat hyg. zázemí objektu č.p. 617/9. Jedná se o min. požadavek, neboť stavba nevyžaduje sklady materiálu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Neřeší se.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Nakládání s odpady

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí byt výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.

Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborné autorizované firmy.

Odpady vznikající v období výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, dřevo z tesařských prací, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně. Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení.

Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděné dle Katalogu odpadů

(vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb.):

08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné neb. látky

08 01 12	Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly

15 01 02	Plastové obaly

17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 02 01	Dřevo

17 02 03	Plasty

17 03 02	Asfaltové směsi

17 04 05	Železo, ocel

17 04 11	Kabely

17 06 04	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 08 02	Stavební materiály na bázi sádry

17 09 04	Směsné stavební a demoliční odpady

Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi.

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pro shromažďování odpadů vzniklých v průběhu stavby bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny odpadové kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita budou uzpůsobeny množství a druhu produkovaných odpadů.

Odpady budou důsledně tříděny dle druhu – samostatně budou ukládány odpady určené k recyklaci (plast, beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy).

Kontejnery budou zabezpečeny proti úniku odpadů (např. rozfoukání větrem) zakrytím plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrné suroviny budou odvezeny do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele – v co možná nejbližší vzdálenosti od staveniště).

Původce je povinen dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů:

• zařadit vzniklé odpady dle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů,

odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a provádějícími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech,

ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů dle ust. § 6 odst. 4 zákona o odpadech a nakládat s nimi dle jejich skutečných vlastností,

shromažďovat odpady utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií,

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením,

vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi a při roční produkci odpadů nad 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatních odpadů za rok, zašle roční hlášení o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi dotčenému správnímu orgánu, a to do 15. února následujícího roku,

při nakládání s nebezpečnými odpady mít k této činnosti souhlas od příslušného orgánu státní správy dle ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech,

na vyžádání správního orgánu předložit průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, doklady o materiálovém využití odpadů o uložení odpadů na skládkách a o předání odpadů oprávněným osobám k jejich zneškodnění,

pokud v posledních 2 letech nakládal s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok, zajistit odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby („odpadový hospodář"),

pokud produkuje ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu, zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů.

Zařízení, kde budou odpady předány k využití, odstranění, příp. ke sběru nebo výkupu.

Stavební suť, kromě materiálu určeného k recyklaci, a směsný stavební odpad budou uloženy na skládkách k tomu určených - dle možností dodavatelské firmy. Plasty, sklo, beton a ocel budou přednostně předány k druhotnému zpracování. Železo a ocel, vzácné kovy (měď …) popř. materiály, které je možno vykupovat v zařízeních k tomu určených (papír, dřevo…) bude odvezeno do sběrných surovin k výkupu.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Výměnou střešní krytiny nevznikají požadavky na zemní práce, přísun nebo deponie zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě.

Stavební práce nebudou mít výrazný negativní vliv na životní prostředí.

Odpad bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle katalogu odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb. Dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zabudovávané materiály budou přiváženy v balení na paletách, způsobilých pro přepravu a další manipulaci. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vzniklé odpady budou skladovány na staveništi a posléze odváženy na řízenou skládku.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Za pracovníky zodpovídá příslušný zaměstnavatel. Budou respektovány podmínky BZOP. Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technickými, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, technologické a montážní

předpisy použitých konstrukčních systémů, dále budou dodrženy podmínky dotčených subjektů a orgánů státní správy dle jejich vyjádření a podmínky stavebního povolení.

Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (ve smyslu aktualizovaného znění 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.).

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru a dále při práci ve výšce (ochrana dělníků). Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat bouracím pracím. V tomto případě budou bezpodmínečně dodrženy všechny technologické postupy, které budou předmětem provádějící dokumentace.

Pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky (přilby, rukavice, obuv atd.).

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

Neřeší se.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Neřeší se.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Pro účely výměny střešní krytiny přístupné z ul. Sokolovská bude staveniště vymezeno oplocením výšky min. 1,8m s výstražnými cedulemi. Zaměstancí obchodu a služeb v přízemí objektu budou o průběhu stavebních prací informováni. Pěší komunikace kolem objektu bude zapezpečena a budou zde umístěny výstražné cedule upozorňující na průběh stavebních prací.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Předpokládané zahájení stavby: 			08/2019

Předpokládané dokončení stavby:			08/2020

Stavba bude provedena v jedné etapě

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem charakteru práce se nepředpokládá změna stávajících odtokových poměrů v území. Stávající stav zůstane zachován. Odpadní a dešťová voda z objektu je odvedena stávající přípojkou do městské kanalizace.

Duben 2019									Ing. Václav Šustek