TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI SLEZSKÁ,

NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Slezská dle přiložené situace. Stávající chodník má v délce 17,0 m šířku 2,1 m a v délce 22,0 m šířku 1,2m. V úseku 22,0 m bude chodník rozšířen na 1,4 m. Povrch ze zámkové dlažby je ve špatném technickém stavu a je nutná oprava k zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Stávající betonové obrubníky jsou poškozené, špatně osazené, a proto budou nahrazeny novými betonovýmí silničními, přechodovými a nájezdovými obrubníky.

Pro odbourání obrubníků je nutno provést řez a vybourání 20 cm stávající asfaltové komunikace, která bude následně dočasně zasypána asfaltovým recyklátem do doby celkové opravy asfaltového povrchu komunikace.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávající zámkové dlažby a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních a záhonových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část komunikace v šířce 0,2m

Popis prací

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- u vjezdu do garáže  rodinného domu se provede snížení chodníku ze zámkové dlažby tl. 60mm s varovným pásem ze slepecké dlažby

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doplněna asfaltovým recyklátem včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltový recyklát					150mm

kamenivo 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  02/2021

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.