TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI MÁCHOVA-západ,

NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Máchova-západ dle přiložené situace. Stávající chodník je z části s asfaltovým povrchem a z části s povrchem ze zámkové dlažby a je nutná oprava k zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Stávající betonové obrubníky jsou poškozené, špatně osazené, a proto budou nahrazeny novými betonovýmí silničními, přechodovými a nájezdovými obrubníky.

Stávající žulové obrubníky jsou osazeny téměř v úrovni komunikace, budou vybourány, očištěny a zpět osazeny dle situace do úrovně komunikace jako nájezdové obrubníky nebo 12 cm nad úroveň komunikace. Pokud některé žulové obrubníky nebude možné zpět osadit, budou chybějící dodány investorem.

Pro odbourání obrubníků je nutno provést řez a vybourání 20 cm stávající asfaltové komunikace, která bude následně dočasně zasypána asfaltovým recyklátem do doby celkové opravy asfaltového povrchu komunikace.

Asfaltový vjezd na parcelu č. 355/6 bude vybourán a nahrazen zámkovou dlažbou tl. 80 mm. S touto úpravou vjezdu bude nutno upravit i stávající vrata a plochu za vraty.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfalt. povrchu chodníku, zámkové dlažby a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních a chodníkových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část komunikace v šířce 0,2m

- vybourání asfaltového povrchu vjezdu na parcelu č. 355/6

- vybourání stávajících žulových obrubníků, očištění

Popis prací

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- u vjezdu na parc.č. 355/6 se provede chodník ze zámkové dlažby tl. 80mm s varovným pásem ze slepecké dlažby a bude mít skladbu v celkové tloušťce 400 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doplněna asfaltovým recyklátem včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížen na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník-vjezdy se zámkovou dlažbou tl. 80 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					80mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltový recyklát					150mm

kamenivo 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  02/2021

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.