ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:                                       	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ JIRÁSKOVA NOVÝ JIČÍN

Místo stavby:			parcela p.č. 646/1 a 1486, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

Investor:                                 	Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52

741 01 Nový Jičín

příspěvková organizace, IČ: 623 30 128

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

D.1.3. 	Požárněbezpečnostní řešení

D.1.4. 	Technika prostředí staveb

D.2. 	Dokumentace technických a technologických zařízení

| STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ JIRÁSKOVA NOVÝ JIČÍN |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52 ,741 01 NovýJičín, příspěvková organizace, IČ: 623 30 128 | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 09-2021 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

Akce:                                       	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ MŠ JIRÁSKOVA NOVÝ JIČÍN

Místo stavby:			parcela p.č. 646/1 a 1486, k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

Investor:                                 	Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52

741 01 Nový Jičín

příspěvková organizace, IČ: 623 30 128

Druh, účel a místo stavby:

Projekt řeší stavební úpravy kuchyně MŠ Jiráskova Nový Jičín, která je umístěna na parcele p.č. 646/1 a 1486, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí. Stavební úpravy zahrnují drobné dispoziční úpravy prostoru kuchyně a prostorově navazujících a provozně souvisejících prostor pro zajištění současných požadovaných hygienických parametrů v souladu s příslušnými předpisy. Stavební úpravy zahrnují především úpravy samotného prostoru kuchyně, místnost 103, včetně zrušení místnosti 104 Sklad (vybourání příčky a rozšíření kuchyně). Dále bude zrušena příčka mezi 1.25 chodbou a 1.26 technickou místností. V rámci zpracování projektu pro ohlášení stavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešených prostor. Napojení stávajícího objektu na inženýrské sítě zůstává stávající a nemění se. Podkladem pro vypracování projektu stavby bylo schéma technologického zařízení řešených prostor a požadavky zástupce investora.

Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stávající stavby, kterou tvoří dvoupodlažní objekt čtvercového půdorysu, zakončený plochou střechou. Hlavní nosnou konstrukci objektu kuchyně a jídelny s potřebným zázemím tvoří železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami obvodových stěn a železobetonovými stropními panely.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

Stavební úpravy zahrnují především úpravy samotného prostoru kuchyně, místnost 103, včetně zrušení místnosti 104 Sklad (vybourání příčky a rozšíření kuchyně). Dále bude zrušena příčka mezi 1.25 chodbou a 1.26 technickou místností. V rámci zpracování projektu pro ohlášení stavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešených prostor. Napojení stávajícího objektu na inženýrské sítě zůstává stávající a nemění se. Podkladem pro vypracování projektu stavby bylo schéma technologického zařízení řešených prostor a požadavky zástupce investora.

Stavebními úpravami se nebude zasahovat do nosných konstrukcí stávající stavby, kterou tvoří dvoupodlažní objekt čtvercového půdorysu, zakončený plochou střechou. Hlavní nosnou konstrukci objektu kuchyně a jídelny s potřebným zázemím tvoří železobetonový skelet s cihelnými vyzdívkami obvodových stěn a železobetonovými stropními panely.

Bourací práce

Stavební úpravy stávajícího objektu zahrnují drobné dispoziční úpravy prostoru kuchyně a prostorově navazujících a provozně souvisejících prostor. V rámci těchto úprav budou odstraněny některé příčky nebo jejich části, skladby podlah, budou připraveny drážky pro vedení nových instalací a budou zřízeny nové dveřní otvory, v případě nových výplní otvorů v nenosných konstrukcích budou v nadpraží otvorů osazeny nové překlady. Před zahájením stavebních prací budou odpojeny stávající spotřebiče a budou zajištěny vývody elektroinstalace a TZB. Dále budou provedeny sondy do dotčených nosných konstrukcí stávajícího objektu pro ověření použitých materiálů a stavebnětechnického stavu nosné konstrukce.

Základy

Pro založení nových dělících konstrukcí formou betonových zakládacích prahů budou do stávajících vrstev podlah provedeny drážky až na úroveň nosné stropní konstrukce.

Svislé konstrukce

Případné doplněné obvodové nosné zdivo bude provedeno z tvarovek POROTHERM i s vyklínováním pod stropní konstrukcí nebo nadpražím otvoru. Doplnění vnitřních příček včetně realizace nových nenosných příček bude řešeno z přesných keramických tvarovek POROTHERM příslušné tloušťky (variantně pórobetonových tvarovek YTONG). Povrchovou úpravu opravovaných i nových zděných konstrukcí bude tvořit hladká štuková omítka. Nadokenní překlady v nenosném vnitřním zdivu budou tvořit překlady POROTHERM, ocelové válcované I profily nebo betonové prefabrikované překlady.

Vodorovné konstrukce

Skladby podlahy narušené realizací nových příček a drážek pro vedení instalací budou opraveny a v prostorách kuchyně a přípraven celoplošně opatřeny novou keramickou protiskluzovou dlažbou. Pod keramickou dlažbu bude proveden nový srovnávací betonový potěr. Pod nový keramický obklad a dlažbu v interiéru bude provedena hydroizolační stěrková hydroizolace a dlažba a obklady budou kladeny do flexibilního systémového tmelu.

Úpravy povrchů

Vnitřní omítky budou štukové ze syntetických směsí, u tvarovek POROTHERM také tenkovrstvé s konečnou štukovou úpravou. V přípravně a v kuchyni bude proveden keramický obklad do výše 2000 mm.

Izolace proti vodě

Případně porušená izolace proti vlhkosti bude provedena z bitumenových pásů BITAGIT R 40 MINERAL. Pod nový keramický obklad a dlažbu v interiéru bude provedena hydroizolační stěrková hydroizolace a dlažba a obklady budou kladeny do flexibilního systémového tmelu.

Výplně otvorů

Výplně nových dveřních otvorů jsou vzhledem k charakteru objektu navrženy jako standardní fóliované plné do ocelových zárubní.

Podlahy

Skladby podlahy narušené realizací nových příček a drážek pro vedení instalací budou opraveny a v prostorách kuchyně a přípraven celoplošně opatřeny novou keramickou protiskluzovou dlažbou. Druh podlah je zřejmý z výpisu podlah v legendách místností na jednotlivých výkresech. Keramické dlažby budou položeny na tmel, PVC bude kladeno na podklad srovnaný samonivelační stěrkou. Stávající lité teracové podlahy budou očištěny tlakovou vodou.

1.3. 	Požárněbezpečnostní řešení

Vzhledem k zachování dispozičního řešení stávajícího objektu projekt neřeší nové samostatné požárněbezpečnostní řešení stavby.

1.4.	Technika prostředí staveb

Projekt řeší stavební úpravy kuchyně MŠ Jiráskova Nový Jičín, která je umístěna na parcele p.č. 646/1 a 1486, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí. Stavební úpravy zahrnují drobné dispoziční úpravy prostoru kuchyně a prostorově navazujících a provozně souvisejících prostor pro zajištění současných požadovaných hygienických parametrů v souladu s příslušnými předpisy. Stavební úpravy zahrnují především úpravy samotného prostoru kuchyně, místnost 103, včetně zrušení místnosti 104 Sklad (vybourání příčky a rozšíření kuchyně). Dále bude zrušena příčka mezi 1.25 chodbou a 1.26 technickou místností. V rámci zpracování projektu pro ohlášení stavby bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření řešených prostor. Napojení stávajícího objektu na inženýrské sítě zůstává stávající a nemění se.

V rámci stavebních úprav budou v řešených prostorách provedeny nové rozvody vodoinstalace a kanalizace, které tvoří samostatnou část projektové dokumentace stavby. Způsob vytápění a ohřevu TUV zůstává stávající beze změny.

2.	Dokumentace technických a technologických zařízení

Viz. Samostatné části dokumentace (Kuchyně, ZTI). Vzduchotechnika je řešena samostatným projektem a bude provedena jako samostatná investiční akce.

PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Před samotným zahájením stavebních úprav bude provedeno přesné vytýčení inženýrských sítí probíhajících na pozemku investora. Při stavebních pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, nařízení a technologické předpisy.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Veškeré stavební práce budou prováděny dle předepsaných předpisů, tak aby nedošlo k újmě na zdraví a poškození majetku.

Při samotných stavebních pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Poznámka: Při stavebních pracích nelze vyloučit vznik drobných trhlinek způsobených bouracími pracemi a dotvarováním nových materiálů a konstrukcí.

Bourací práce provádět pouze za současného provizorního podepření nosných konstrukcí. Při objevení nepředpokládaných konstrukcí a materiálů při stavebních pracích, bude neprodleně přizván statik a generální projektant.

Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny konkrétní obchodní názvy materiálů nebo výrobků je možné je zaměnit za jiné, které vykazují stejné nebo lepší vlastnosti než uvedený specifikovaný materiál nebo výrobek. Nesmí docházet ke kvalitativnímu zhoršení použitých materiálů.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 9 – 2021								Ing. Arch. Tomáš Kudělka