SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ

Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá požadavkům přílohy č.13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

Dokumentace pro provádění stavby:

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Vypracoval: Wróbel David

Autorizoval: Wróbel David , osvědčení o autorizaci číslo 1103973

v seznamu ČKAIT pod č. 1103973 autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

STAVEBNÍK:  Město Nový Jičín , Masarykovo nám. 1/1,  741 01 Nový Jíčín

Obsah:

B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

B.2.	CELKOVÝ POPIS  STAVBY	5

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ	5

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	8

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY	8

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY	8

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS	9

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	9

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI	10

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ	10

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	11

B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU	11

B.4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ	11

B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV	12

B.6.	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA	12

B.7.	OCHRANA OBYVATELSTVA	13

B.8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	13

# B.1.	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Řešené území se nachází ve městě Nový Jičín, v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Jedná se o prázdný travnatý prostor situovaný mezi stadion a oplocení areálu.

V současné chvíli jsou pozemky pro stavbu p.č.625/1 a 625/5 k.ú.Nový Jičín – horní předměstí, vedeny v katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační plocha a druh pozemků je jako jiná plocha. Nyní je na pozemcích částečně trvalý travnatý porost a částečně betonová plocha.

Parcely, na kterých bude novostavba skateparku provedena jsou rovinaté, nepravidelného tvaru, částečně travnatého porostu a částečně betonové plochy.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací

Na stavbu zatím nebylo vydáno samostatné územní rozhodnutí ani jiný písemný souhlas s umístěním stavby. Předpoklad je, že řízení bude probíhat společně se stavebním povolením.

Město Nový Jičín, má platný územní plán. Stavba umístěna v souladu s územním plánem. Pozemek, na kterém bude stavba umístěna, je určen pro využití jako sportoviště a rekreační plocha. Stavba je umístěna a navržena v souladu s charakterem území.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Vyjímka z OP na využívání území, na danou stavbu nebyla v minulosti udělena. S ohledem na charakter stavby a jejího umístění není třeba udělovat vyjímky z OP na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek DO

MÚ Nový Jičín, odb. životního prostředí vydal souhlas dle §17 odst. 1 a) vodního zákona. Stavba sousedí s pozemkem, na kterém se nachází koryto vodního toku Grasmanka (IDVT 10101191). Vodoprávní úřad shledal, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru.

Podkladem pro vydání souhlasu bylo stanovisko Povodí Odry s.p., 
č.j. POD/05867/2022/923/2/846 ze dne 31.3.2022. Stanovisko bylo bez připomínek.

MÚ Nový Jičín, odb. životního prostředí vydal koordinované stanovisko č.j. MUNJ-17281/2022/OŽP-Bok dne 11.4.2022 s podmínkami týkajícími se realizace a přípravy realizace:

- Závazné stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny bez připomínek.

- Závazné stanovisko dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez připomínek.

- Závazné stanovisko dle zák. č. 183/2006 Sb. z hlediska územního plánování bez podmínek. Záměr je přípustný.

Vlastníci a správci technické infrastruktury pokud jsou dotčení, stanovili pouze obecné podmínky pro realizaci samotné stavby a nejednalo se o podmínky pro projektovou dokumentaci.

V celé projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, od umístění stavby po stavbu samotnou.

Stavby byla umístěna v souladu s těmito vyjádřeními. Stavba je umístěna v souladu s územně plánovacími podmínkami města.

Obecné požadavky na dodržení platné legislativy zde nejsou uváděny, stejně tak jako podmínky pro realizaci stavby nebo její následné užívání, které projekt pro společné povolení nemůže ovlivnit.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projekt byl vypracován na základě podkladů a informací poskytnutých stavebníkem a stavebníky okolních objektů, průzkumy ani měření nebyly prováděny. Byla provedena prohlídka místa stavby. Inženýrsko-geologický průzkum na staveništi byl proveden formou kopané sondy,včetně zhodnocení zastižených zemin.  Základové poměry v místě stavby jsou z hlediska ČSN 73 1001 jednoduché. Staveniště je vhodné pro výstavbu sportoviště tohoto typu. Další průzkumy typ této stavby nevyžaduje. Budou provedeny sondy na ověření stavu stávající dešťové kanalizace a bude provedeno měření průběhu kanalizace skrze kontrolní šachty.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Parcely, na kterých bude stavba umístěna se nenachází v rozsáhlém chráněném území  CHKO a stavba nepodléhá tedy posuzování dle zákona 114/1992 Sb ve znění pozdějších předpisů, o ochraně  přírody a krajiny. Navrhovaná stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního toku. Předmětná lokalita se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV (dle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon v platném znění).

Území určené pro novostavbu skateparku není dle zákona 20/1987 Sb., územím podléhající památkové péči. Území není dotčeno žádnou jinou ochranou podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.

Dotčené parcely, na kterých bude stavba umístěna, se dle mapového portálu záplavových území nenachází v záplavovém území .

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizovaná stavba skateparku nebude mít z hlediska užívání a provozu negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Realizovaná stavba nevyžaduje návrh ochranných opatření pro její okolí. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou napojeny do drenážního potrubí, umístěného po stranách skateparku a bikeparku, které bude pozvolna vodu odvádět do okolního terénu. Uložení drenážního potrubí DN 80 PVC do pískového lože, viz výkresová dokumentace, výkres uložení drenážního potrubí. Kladeno s minimálním sklonem 1% směrem k plánované budoucí komunikaci.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a demolice staveb nejsou vzneseny. V místech plánované výstavby skateparku nejsou žádné vzrostlé stromy, viz koordinační situace stavby. Tyto nebudou stavbou dotčeny. Žádná dřevina nebude kácena. Odstup stavebních konstrukcí od jednotlivých kmenů stromů bude v souladu s vyhláškou o ochraně dřevin, rostoucích mimo les a veškeré legislativy.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Pozemky, na kterých má být záměr  nejsou zahrnuty v ZPF. K záborům pozemků k plnění funkce lesa nedojde.

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba skateparku je navržena v blízkosti komunikace, ulice Purkyňova, na jejím konci je umístěno parkoviště. Z těchto míst povede účelová komunikace až do míst plánovaného skateparku. Komunikace není součástí této stavby, při tvorbě projektové dokumentace dochází ke koordinaci se studií zpracovanou spol. PPS Kania.

Charakter stavby nevyžaduje napojení na další technickou infrastrukturu – např. plyn, rozvody tepla z centrálního zdroje vytápění apod. Splaškovou vodu stavba neprodukuje a dešťové vody napršené na plochy skateparku a bikeparku budou volně stékat na okolní travnaté plochy a přirozeně zasakovat pomocí drenáže.

Stavba je dobře přístupná ze všech stran a pro případ budoucího napojení veřejného osvětlení není nutno připravit pro budoucí rozvody kabeláže chráničky. V současné době není známa poloha budoucího osvětlení.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Pro vlastní stavbu sportovního parku bude vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, společně se stavebním povolením pro realizaci stavby. Tyto správní úkony budou na sebe věcně i časově navazovat. Vlastní realizace stavby bude započata po nabytí právní moci stavebního povolení a po výběru zhotovitele stavby. K žádným podmiňujícím investicím a přeložkám dopravní a technické infrastruktury nedojde.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

625/1  v k.ú Nový Jičín – horní předměstí, v majetku města Nový Jičín

625/5  v k.ú Nový Jičín – horní předměstí, v majetku města Nový Jičín

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.2.	CELKOVÝ POPIS  STAVBY

## B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby stavby

Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku neboli  povrchové sportovní překážky ve volném prostoru, která je určena ke sportovnímu vyžití jak sportovcům, tak široké veřejnosti. Skatepark  a bikepark je objekt  určený  pro sportovní činnost ve volném čase, který přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jde o novostavbu trvalého charakteru.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na  stavby a z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Výjimka z OTP na danou stavbu nebyla udělena. S účastí imobilních osob se počítá, podle jejich fyzických možností a v souladu s provozním řádem.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek DO

MÚ Nový Jičín, odb. životního prostředí vydal souhlas dle §17 odst. 1 a) vodního zákona. Stavba sousedí s pozemkem, na kterém se nachází koryto vodního toku Grasmanka (IDVT 10101191). Vodoprávní úřad shledal, že nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru.

Podkladem pro vydání souhlasu bylo stanovisko Povodí Odry s.p., 
č.j. POD/05867/2022/923/2/846 ze dne 31.3.2022. Stanovisko bylo bez připomínek.

MÚ Nový Jičín, odb. životního prostředí vydal koordinované stanovisko č.j. MUNJ-17281/2022/OŽP-Bok dne 11.4.2022 s podmínkami týkajícími se realizace a přípravy realizace:

- Závazné stanovisko dle zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny bez připomínek.

- Závazné stanovisko dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez připomínek.

- Závazné stanovisko dle zák. č. 183/2006 Sb. z hlediska územního plánování bez podmínek. Záměr je přípustný.

Vlastníci a správci technické infrastruktury pokud jsou dotčení, stanovili pouze obecné podmínky pro realizaci samotné stavby a nejednalo se o podmínky pro projektovou dokumentaci.

V celé projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, od umístění stavby po stavbu samotnou.

Stavby byla umístěna v souladu s těmito vyjádřeními. Stavba je umístěna v souladu s územně plánovacími podmínkami města.

Obecné požadavky na dodržení platné legislativy zde nejsou uváděny, stejně tak jako podmínky pro realizaci stavby nebo její následné užívání, které projekt pro společné povolení nemůže ovlivnit.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba skateparku není dle zákona 20/1987 Sb., stavbou podléhající památkové péči ani dle zákona 114/1992 Sb ve znění pozdějších předpisů, stavbou narušující přírodu a krajinu.

g) navrhované parametry  stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek

Kapacity stavby :

Celková  plocha zpevněných ploch SO 01                                                           894   m2

Celková  plocha zpevněných ploch SO 02					           302   m2

Celková  plocha zpevněné plochy chodníku					           17,5   m2

Celková  plocha sportoviště              	                                                         1213,5   m2

h) základní bilance  stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, produkované množství a druhy odpadů, třída energetické náročnosti budovy

Potřeba a spotřeba médií a hmot:

- při výstavbě  budou spotřebovány zejména tyto hmoty

- beton

- dřevo

- ocel, plech

- při výstavbě  bude potřeba tohoto média

- el.energie v množství        450,00 kWh, zajistí zhotovitel

voda  v množství cca 300l - bude na stavbu přivezena, beton na konstrukci skateparku bude přivezen již hotový v domíchávači, voda bude použita pouze na vlhčení betonu.

Hospodaření s dešťovou vodou – dešťová voda ze staveniště bude přirozeně vsakovat pomocí drenážního potrubí do okolního terénu.

Produkované množství a druhy odpadů:

Veškerá vytěžená zemina příp, kamenivo bude použita ke zpětným zásypům a obsypům případně odvezena na příslušnou skládku.

Dalším odpadem bude běžný komunální odpad – cca 50 l.

Objekt není napojen na žádná média, energetickou náročnost tedy není třeba posuzovat.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Po vydání společného povolení bude stavba realizována v předpokládaných termínech.

Zahájení stavby     :   10/2022

Dokončení stavby  :   05/2023

Jedná se o předpokládaný termín během kterého dojde k realizaci stavby. Celková doba výstavby by neměla překročit 7 měsíců.

Stavba bude provedena v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby :  6 mil kč.bez DPH

## B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení

Z hlediska územního plánování jsou parcely v souladu s navrhovanou stavbou. Stavba je umístěna v ploše z přípustným využitím pro stavby pro sport a rekreaci. Předložený záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování neboť naplňuje svým charakterem požadavek pro rozvoj sportovních aktivit obyvatel města a okolních obcí, dále přispívá k rozvoji cestovního ruchu a nabízí další sportovní aktivitu pro návštěvníky tohoto regionu.

Jedná se o nízkou stavbu která je začleněna do terénu a nenarušuje stávající charakter okolí.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Jedná se o nízkou betonovou stavbu –venkovní  sportovní překážku, ve které se nenacházejí žádné pobytové ani obytné místnosti. Je určena  ke sportovnímu vyžití skateboardistům, cyklistům a bruslařům. Základní tvar je  obdélník se zaoblenými rohy.

Park je navržen jako streetový skatepark a bikepark s několika výškovými úrovněmi spojenými rampami. Tyto  prvky na sebe přímo navazují a dá se mezi nimi přejíždět. Skatepark je dále doplněn skatovými překážkami - boxy a raily.

Stavba je železobetonová, tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem vytvarovaném podkladu. Vlastní plocha skateparku i bikeparku je navržena v přírodním odstínu betonu v možné kombinaci s červenou na šikmých plochách.

## B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

Skatepark je navržen na celkové ploše 1213,5 m2. Doporučujeme v blízké budoucnosti instalovat stojany na kola  a  odpadkové koše.

Momentální kapacitu parku je nutno zohlednit bezpečností provozu, za kterou zodpovídá provozovatel parku v souladu s provozním řádem. Technologie výroby se v prostoru stavby nenachází.

Celý areál včetně budoucího skateparku je volně přístupný a bude provozován dle provozního řádu,

## B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. S účastí imobilních osob se tedy počítá, podle jejich fyzických možností.  Stavba bude veřejně přístupná i pro imobilní osoby, které v doprovodu jiné osoby mohou tuto stavbu užívat. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb neřeší zpřístupnění této specifické sportovní aktivity.

## B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Skatepark je navržen v souladu s normou ČSN EN 14974 + A1. Je určen skateboardistům a bikerům. Vstup na hřiště je povolen pouze s ochrannými pomůckami (přilby náloketníky, nákoleníky). Při pohybu na hřišti musí být dodržován provozní řád. Tento musí být v blízkosti hřiště řádně vyvěšen a provozovatel musí zajistit jeho dodržování. Návrh provozního řádu – viz příloha č.1 této TZ. Návrh provozního řádu je pouze orientační. Přesné znění tohoto řádu je čistě na provozovateli hřiště a nemá na návrh hřiště a jeho zhotovení žádný vliv.

## B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

SO 01. SKATEPARK

Celý skatepark je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu dle ČSN- EN 206-1. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400. Stavba je  tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem vytvarovaném podkladu.  Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích cca 6 x 6m. Celý park je dále doplněn kovovými trubkovými překážkami tzv. raily. Skatepark je navržen v souladu s evropskou normou DIN EN 14974 + A1.

Okraje skateparku výše než 100 mm nad UT budou svahovány dosypem hlíny, nejlépe ornicí na původní terén. Tento násyp bude, spolu s plochou mezi bikeparkem a skateparkem zatravněn nebo osázen nízkými keři či popínavými rostlinami.

Součástí skateparku bude chodník, k použití pro návštěvníky areálu. Chodníky budou betonové.

SO 02. BIKEPARK

Celý bikepark je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu dle ČSN- EN 206-1. Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400. Stavba je  tvořena vyztuženou skořepinou betonovanou nástřikem na předem vytvarovaném podkladu. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích cca 6 x 6m.

B.2.7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Technická ani technologická zařízení se v objektu nenacházejí.

## B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Posouzení technických podmínek požární ochrany

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Stavba svým charakterem - zejména zcela nehořlavým materiálem ze kterého je zhotovena a absencí vnitřních prostor, není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Stavba svým charakterem není zatížena požárním rizikem a nevyžaduje „Řešení požárního zabezpečení stavby“.

## B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

Kritéria tepelně technického hodnocení

Jedná se o stavbu venkovního parku, tudíž objekt nemá žádné energetické požadavky ani jej nelze tepelně technicky hodnotit.

## B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Větrání - jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude větrána, charakter stavby to nevyžaduje.

Vytápění – jedná se o otevřenou stavbu umístěnou volně v území. Stavba nebude vytápěna, charakter stavby to nevyžaduje.

Osvětlení – stavba nebude osvětlena umělým osvětlením, pouze denním. Provozním řádem bude stanovena doba jejího užívání.

Zásobování vodou – stavba nebude napojena na žádný veřejný zdroj vody, charakter stavby to nevyžaduje.

Splaškovou vodu stavba nebude produkovat. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou napojeny do drenážního potrubí, umístěného po třech stranách skateparku, které bude pozvolna vodu odvádět do okolního terénu.

Odpady – v prostoru umístění skateparku budou v budoucnu instalovány odpadkové koše v rámci městského mobiliáře. Doporučujeme městu instalovat rovněž  kontejner na plasy, zejména PET lahve,  které jsou v takovém areálu nejčastějším odpadem. Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn přes společnost, která má oprávnění nakládat s komunálním odpadem. Četnost odvozu odpadu bude stanovena smluvně.

Vibrace – vlastní provozování stavby nebude vyvolávat žádné vibrace, ve stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vibrace vyvolávalo.

Hluk -  na stavbě není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo hluk, který by přesahoval stanovené max. hodnoty dle platných hygienických předpisů. Dle nařízení vlády 272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hliku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 217/2016 Sb a 241/2018 Sb se hlukové limity na hluk z dětských hřišť již nevztahují.

Prašnost – při provozu skateparku nebude žádná prašnost, jedná se o celobetonovou příp. kovovou konstrukci s povrchem odolným proti obrusu.

## B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Dotčené parcely se nachází nad 50 m od kraje lesa. Rovněž žádná další bezpečnostní pásma se zde nenacházejí, nejedná se o poddolované území ani se zde nenachází agresivní spodní vody. Stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku. Skatepark, respektive prostor víceúčelového sportovního areálu je částečně oplocen a bude veřejně přístupný. Vzhledem k tomu, že se ve stavbě nenacházejí obytné ani pobytové místnosti, není třeba provádět radonový průzkum event. navrhovat ochranu proti radonu.

# B.3.	PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Sportovní areál je dopravně přístupný z křižovatky ul. Divadelní a Purkyňova a z ul.

U Stadionu , pod zimním stadionem.

Prostor skateparku nebude napojován na žádnou další technickou infrastrukturu –  rozvody plynu, veřejný vodovod příp. kanalizaci. Splaškovou vodu stavba neprodukuje a Srážkové vody ze zpevněných ploch budou napojeny do drenážního potrubí, umístěného po  stranách skateparku a bikeparku, které bude pozvolna vodu odvádět do okolního terénu. Dešťové vody budou ztékat z chodníku a přirozeně zasakovat do okolního terénu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba není napojena na žádné sítě technické infrastruktury kromě dopravy a to zůstává stávající.

# B.4.	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení

Stávající parkovací plocha je součástí areálu a je situována  na konci komunikace ul. Purkyňova.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba skateparku je navržena v blízkosti komunikace, ulice Purkyňova, na jejím konci je umístěno parkoviště. Z těchto míst povede účelová komunikace až do míst plánovaného skateparku. Komunikace není součástí této stavby, při tvorbě projektové dokumentace dochází ke koordinaci s projektantem komunikace.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu je řešena v rámci využití celého území. Stávající parkování je součástí sportovního areálu Cílová skupina je však z velké části mládež do 18 let, bez řidičského  průkazu. Obvykle se dopravuje do skateparku na kolech nebo  skateboardech.

# B.5.	ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Areál  parku je nyní částečně oplocen. Oplocení areálu zůstává stávající. V lokalitě se se nachází  vzrostlé stromy. Viz koordinační situace stavby. Odstup stavební konstrukce od jednotlivých stromů je v souladu s legislativou.

Po dokončení stavby se plochy kolem vysvahují ornicí na úroveň upraveného terénu  a zatravní. Před výstavbou je třeba všechny ponechávané stromy ochránit před poškozením, při výkopových pracech se důsledně vyhýbat jejich kořenovému systému a nijak nenavyšovat  upravený terén pod stromy. Jako součást skateparku je navržena stezka – chodník, pro pěší a cyklisty a pro pojezd techniky údržby areálu.

# B.6.	POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

Stavba neovlivní negativně životní prostředí. Uvažovaný provoz skateparku není zdrojem škodlivých exhalací, hluku, otřesů, vibrací, prachu, zápachu, znečišťování vod a pozemních komunikací, zastínění budov, kyselin, ropných produktů a odpadů, bakteriologických kultur ani škodlivého záření.

Dle nařízení vlády 272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hliku a vibrací ve znění pozdějších předpisů 217/2016 Sb a 241/2018 Sb se hlukové limity na hluk z dětských hřišť již nevztahují.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stávající lokalita se nachází  mimo veškerá chráněná území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí.

Navržený  skatepark se svými parametry, které jsou uvedeny v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo stanovisku EIA. Předložený záměr nenaplňuje dikci bodu 10.8 (sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová hřiště, motokrosové, cyklokrosové a cyklotrialové areály mimo území chráněná podle zvláštních právních předpisů) a bodu 10.13 (tématické areály na ploše nad 5000 m2) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů  o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Navrhovaná stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro navržený sportovní areál  nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma, nebudou stanovena žádná omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Charakter stavby a její umístění to nevyžaduje.

# B.7.	OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba není určena k ochraně obyvatelstva. Vzhledem ke své výšce nad terénem a použitému materiálu neohrozí obyvatelstvu zřícením, popř. výbuchem nebo požárem.

# B.8.	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Při výstavbě skateparku bude potřeba tohoto média

- el.energie v množství    450,00 kWh – pokryto z místních zdrojů - provizorní přípojky

Staveništní doprava bude vedena po ulicí Dukelská.

b) odvodnění staveniště

Staveniště nebude odvodněno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude umístěno na  parcely 625/1, 625/5 v k.ú , v majetku města Nový Jičín. Staveniště bude dopravně napojeno přes travnatou plochu na  komunikaci na ul. Purkyňova.

Napojení staveniště na sítě technické infrastruktury bude provedeno provizorně - voda, el. energie. Zajistí zhotovitel stavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění  nebude mít  negativní vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky.  Realizace stavby nebude probíhat v době nočního klidu. Vlastní stavba nevyvolává žádné nároky na výstavbu nové dopravní nebo jiné infrastruktury mimo hranice pozemku. Po doknčení stavby bude upraven stávající vjezd, při pojezdu těžké techniky.

Při raelizaci stavby je nutno provádět každodenní úklid celého staveniště a  stavbou používaných veřejných komunikací. Maximálně omezit prašnost při stavebních a ostatních pracech a dopravě.

V místech, kde bude umístěn bikepark se nalézá pod stávajícím asfaltovým povrchem stávající jednotná kanalizace DN 300 společnosti SmVak. Bikepark bude vybudován na stávající asfaltové vrstvě, která bude zachována. Tím pádem se nesníží krytí kanalizační sítě.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Budovaný park bude během stavby řádně oplocen, prostor staveniště bude jasně vymezen. Vstupující na staveniště budou dbát pracovního a bezpečnostního řádu stavby. Zábor pro staveniště bude  dočasný. V prostoru staveniště nebudou prováděny žádné demolice a sanace. Kácení dřevin – nebude provedeno.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábor staveniště bude dočasný. Bude se nacházet v prostoru stavby parku.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Zhotovitel jako původce odpadů naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými ze stavební činnosti ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 168/2007 Sb. v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.  Před zahájením užívání objektu budou předloženy doklady o zneškodnění odpadů.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

| N á z e v o d p a d u | Katalogové číslo (nový Katalog) | Kategorie | Množství [m3] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) | 17 |  |  |  |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |  |  |  |
| Beton | 17 01 01 | O | 5 | recyklace |
| Cihly | 17 01 02 | O | 0 | recyklace |
| Dřevo, sklo a plasty | 17 02 |  |  |  |
| Dřevo | 17 02 01 | O | 1,5 | materiálové využití nebo spalovna |
| Sklo | 17 02 02 | O | 0 | recyklace |
| Plasty | 17 02 03 | O | 0 | materiálové využití |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |  |  |  |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | 17 03 01 | N | 0 | spalovna NO nebo skládka NO |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |  |  |  |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O | 0,5 | materiálové využití |
| Jiné stavební a demoliční odpady | 17 09 |  |  |  |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | 0,2 | materiálové využití |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | 0,1 | materiálové využití |
| Dřevěné obaly | 15 01 03 | O | 0 | spalovna nebo skládka |
| NEBEZPEČNÉ ODPADY | 17 |  |  |  |
| Stavební materiály obsahující azbest | 17 06 05 | N | 0 | Uložení na skládkách nebezpečného odpadu |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Předpokládaná celková bilance zemních prací

-     výkopek             	 				   		            330 m3

-     zásyp  zeminou  ( vytěženou + přivezenou ornicí)		      	 250 m3

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při výstavbě musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy pro práce ve stavebnictví. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování příslušných ČSN, zásad a předpisů BOZP platných v době provádění stavby, zejména pak je nutné dodržovat ustanovení:

- Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/90 Sb.

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

- ČSN 05 0610: Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem

- ČSN 05 0631: Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem

- Hygienický předpis č.34-svazek 30/67: Směrnice o nejvyšších koncentracích

nejzávažnějších škodlivin v ovzduší

- Nařízení vlády ze dne 27.11.2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  vibrací.

Na stavbě není nutná účast koordinátora BOZP.

Při výstavbě musí být přijata vhodná opatření, která zajistí bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích.

Podmínky provádění stavby musí být v souladu s zákonem 309/2006 Sb., NV 591/2006,  vyhláškou 48/1982 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. vyhl. 50/1978 Sb., vyhl. 87/2000Sb., NV 168/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nejsou nutné, projekt neřeší.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Projekt neřeší, opatření nejsou nutná.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavební firma povede o provádění prací dodržování bezpečnosti práce  stavební deník. Podmínkou realizace stavby je dodržování předpisů BOZP a bezpečnosti technických zařízení a souvisejících právních norem, rovněž i všeobecně platné legislativy ČR a dalších předpisů.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude probíhat dle obvyklých zvyklostí. Jednotlivé stavební práce na sebe budou plynule navazovat s ohledem na technologické přestávky dané požadavky jednotlivých výrobců stavebních materiálů.

Termín zahájení :				po vydání povolení, předpoklad 10/2022

Termín dokončení :  				05/2023

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nebude mít negativní vliv na hladinu spodní vody v okolí stavby. Hladina podzemní vody se nachází hluboko pod úrovní založení stavby.

Likvidace dešťových vod

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou napojeny do drenážního potrubí, umístěného po třech stranách skateparku, které bude pozvolna vodu odvádět do okolního terénu.

Srážkové vody z zpevněných ploch - chodníku budou stékat a přirozeně zasakovat do okolního terénu.

V Ostravě : 04/2022                                           Vypracoval: Wróbel David

PŘÍLOHA Č. 1

S k a t e p a r k

provozní řád

PŘÍLOHA Č. 1 S k a t e p a r k provozní řád 1. Vstupem do prostoru parku uživatel souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu a pravidly jím stanovenými. 2. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, BMX a kolečkových bruslích, příp. koloběžkách. 3. V zájmu vlastního bezpečí je doporučeno používat v prostoru skateparku ochranné pomůcky (tj. chrániče kolen, loktů, zápěstí a ochrannou přilbu) 4. Je-li povrch skateparku mokrý nebo pokryt sněhem je z důvodu bezpečnosti jeho využívání zakázáno. 5. Užívání parku, i pohyb v něm, je pouze a výlučně na vlastní nebezpečí návštěvníků. 6. Za jakýkoli úraz majitel parku nenese žádnou odpovědnost. 7. Každý návštěvník je povinnen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, vlastníku či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v parku. 8. V případě zjištění závady na překážce či jiné závady v prostoru parku, jsou uživatelé povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit majiteli. 9. Každý návštěvník je povinen prostor parku i okolí udržovat v čistotě. 10. V prostoru parku je z a k á z á n o : Vnášení a konzumace alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek. Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty. Vnášení skla. Poškozovat překážku. Rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky. Vstupovat do prostoru překážky s předměty ohrožujícími bezpečnost. Vstupovat do prostoru překážky v podnapilém nebo omámeném stavu...