Příloha č. 1

Technická specifikace vozidla

Technická specifikace vozidla

„ Vozidlo – hákový nosič kontejneru s HNJ vč. příslušenství “

Nástavba – hákový nosič kontejnerů

Nástavba nová, nepoužitá

Kapacita nakládání min. 8 tun

Výška háku 1 000 mm

Možnost manipulace s kontejnery o délce 2 900 – 4 200 mm

Možnost převozu kontejnerů o rozteči podélníků 1060

hydraulické jištění kontejneru vnitřní + mechanické jištění vnější, včetně světelné signalizace odjištěného kontejneru¨

elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy

Hmotnost nástavby max 900 kg

Styčná plocha háku s okem kontejneru je opatřena otěruvzdorným návarem nebo natahovacím okem vyrobeným z otěruvzdorného materiálu

uložení kontejneru na rámu nosiče je šesti bodové

2x odlehčovací kladka bránící rozkmitání kontejneru při posunu

Snadno seřiditelné kluzné body pro vystředění a servis teleskopického ramene nosiče nebo vystředění teleskopu pomocí polyamidových hranolů

veškeré čepy jsou zušlechtěny

Elektro ovládání z kabiny řidiče

Schránka na nářadí s montáží – délka min. 800 mm

Barva RAL 7021

Reflexní sklopná tabulka

Podvozek

Podvozek nový, nepoužitý

Motor Euro 6

Celková hmotnost (legislativní) – min 11 990 kg

Pohon 4x2

Zadní náprava – vzduchové pérování

Stabilizátor na přední + zadní nápravě

Uzávěrka diferenciálu

Rozvor vozidla min 3 850 mm; max 3 950 mm

Výkon motoru – min 190 PS

Motorová brzda

Tempomat

Převodovka - manuální

Okno v zadní stěně kabiny

Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené

Klimatizace

Pracovní osvětlení na střeše kabiny

Funkce handsfree

Barva kabiny – RAL 9016

Hydraulický nakládací jeřáb – HNJ

Max. zdvihový moment min 6,2mt ( 60,9kNm )

Max. udávaná zdvihová síla min. 3.200kg

Rozsah otočení 400°

Výška HNJ v transportní poloze max 1.950mm od pomocného rámu vozidla

Max. dosah HNJ min 6.800mm

Otáčecí moment min 0,8mt ( 7,8kNm )

Hmotnost HNJ vč. Podpěr max 1 100 kg

Zkrácené rameno jeřábu - horizontální délka HNJ v rozloženém stavu a vodorovné poloze hlavního a teleskopického ramene od osy sloupu po poslední zasunutý výložník max 3.350mm

Hydraulicky výsuvné trámce opěr

Integrovaná ocelová olejová nádrž

plná kontrola stability v rozsahu 360°se zcela variabilními polohami opěr

Hydraulické sekce na konec výložníku + řetězový mechanismus pro vysýpání jednokomorových kontejnerů na separovaný odpad nebo jeřáb s jednou aktivovanou hydraulickou sekcí při zachování funkčního řetězového mechanismu pro vysýpání jednokomorových kontejnerů

Hydraulické výsuvné trámce opěr – neotočené, pevné směrem dolů

V …………………………………., dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby