ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 27835511 ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18

Místo stavby:	p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Investor:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

B 	Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího využívání

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  akomunální prostředí

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 	Dopravní řešení

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 	Ochrana obyvatelstva

B.8 	Zásady organizace výstavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 19.7.2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemky pro úpravu zahrady mateřské školy jsou rovinaté. Nachází se v zastavěném území města Nový Jičín. Parcela č.124/18 je vedena jako ostatní plocha a parcela č. 676 je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem pozemků, kde se budou provádět úpravy zahrady je Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín a právo hospodařit s těmito pozemky náleží Mateřské škole Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace, Máchova 1067/62, 74101 Nový Jičín.

Pozemky nevyžadují před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Pozemky investorů nevyžadují před zahájením stavby kácení vzrostlé zeleně ani jiných keřových porostů. Na pozemcích investorů se náchazí stávající herní prvky „loď“ a „vlak“, které budou přemístěny dle PD. Altán v severní části pozemku zůstane stávající.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

- Kompozice zastavěného okolí území nebude narušena. Využívání stavby a její umístění nezhoršuje kvalitu životního prostředí a hodnotu území, pozemek a jeho zastavitelná část svými vlastnostmi (polohou, plošným a prostorovým uspořádáním) umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, je navrhována v zastavěném území obce v zóně občanské vybavenosti-veřejné infrastruktuře, záměr je tedy přípustný.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-V rámci projektu stavebních úprav nebyly žádány žádné stanoviska.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Na stavební pozemku bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Vzhledem ke stavebním úpravám nebylo provedeno měření radonu.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů),

- Nejsou navrhována žádná ochranná pásma.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- Stavební pozemky nespadají do záplavového území ani neleží na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- Stavba negativně neovlivní okolní stavby a pozemky, proto není uvažována ochrana okolí. Stavba neovlivní odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Pozemky nevyžadují před zahájením stavebních prací žádné úpravy ani jiná opatření. Pozemky investorů nevyžadují před zahájením stavby kácení vzrostlé zeleně ani jiných keřových porostů. Na pozemcích investorů se náchazí stávající herní prvky „loď“ a „vlak“, které budou přemístěny dle PD. Altán v severní části pozemku zůstane stávající.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Požadavky na zábor zemědělské půdy není řešeno.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavební úpravy napojení na infrastrukturu neřeší.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

-Stavba objektů nemá věcné a časové vazby. Nepředpokládají se žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

-p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

-Nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu. Pozemky se nachází v zastavěném území města Nový Jičín. Stávající pozemky jsou přístupné z místní komunikace vedoucí na ulici Komenského, p.č.528 a z ulice Nábřežní, p.č.515, vše k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

b) účel užívání stavby,

-Účel užívaní stavby zůstane stávající (zahrada mateřské školy).

c) trvalá nebo dočasná stavba,

-Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

-Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

-V rámci projektu stavebních úprav nebyly žádány žádné stanoviska.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

- Není navrhnuta žádná ochrana stavby.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

ZAHRADA JIH SO01

výměna zámkové dlažby za novou bezfalcovou zámkovu dlažbu	60,18 m²

nová bezfalcová zámková dlažba					176,88 m²

nový epdm povrch							113,10 m²

nový altán								22,34 m²

ZAHRADA SEVER SO02

výměna zámkové dlažby za novou bezfalcovou zámkovu dlažbu	11,11 m²

nová bezfalcová zámková dlažba					74,10 m²

výměna zámkové dlažby za epdm povrch				60,00 m²

nový epdm povrch				  			0,81 m²

nový zahradní domek na nářadí						9,00 m²

ZAHRADA VÝCHOD SO03

výměna asfaltu za bezfalcovou zámkovou dlažbu			337,18m²

nová bezfalcová zámková dlažba 					73,26m²

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

-stavební úpravy neřeší

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Doba výstavby přibližně 2 roky.

j) orientační náklady stavby.

Cca 4 900 000,- Kč

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

-zůstává stávající

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Na zpevněných plochách nejsou navrženy žádné prahy a stupně. Sklon stávajících ramp se nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.541/2020 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

-nevyskytují se

b) výčet technických a technologických zařízení.

-nevyskytují se

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

-Vzhledem ke stavebním úpravám nejsou řešeny požadavky PBŘ.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

-Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

-projekt neřeší

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

-projekt neřeší

b) ochrana před bludnými proudy,

-projekt neřeší

c) ochrana před technickou seizmicitou,

-projekt neřeší

d) ochrana před hlukem,

-projekt neřeší

e) protipovodňová opatření,

-projekt neřeší

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

-projekt neřeší

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

--přípojky zůstanou stávající

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

-přípojky zůstanou stávající

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

-projekt neřeší

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

-projekt neřeší

c) doprava v klidu,

-projekt neřeší

d) pěší a cyklistické stezky.

-projekt neřeší

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Pozemky pro stavební úpravy jsou rovinaté, výrazné terénní úpravy pozemků nejsou navrženy, nový terén bude výškově kopírovat stávající terén.

b) použité vegetační prvky,

V rámci úprav zahrady bude vysázena nová zeleň dle projektové dokumentace.

c) biotechnická opatření.

-Po dokončení prací bude vysazen trávník, aby nedocházelo k vodní erozi půdy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějícístavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Dle zákona 541/2020 Sb. Je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Návrh nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovaná ekologická funkce a vazba v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Navrhované objekty neovlivní prostředí a nebudou mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Jedná se o objekty, u kterých nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o zastávky – ochrana obyvatelstva není řešena. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny. Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů. Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě navrhovaného záměru, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při stavebních úpravách zastávek budou využívány stávající přípojky NN a vody. Betonáž základů bude zajišťovaná dovážkou betonové směsi. Materiál na stavbu bude postupně dovážen.

b) odvodnění staveniště,

Odtokové poměry v území nebudou během stavby ani po dokončení narušeny. V nejnižším místě pozemků investorů nedojde k navýšení výšky terénu nad úroveň sousedních pozemků.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stávající pozemky jsou přístupné z místní komunikace vedoucí na ulici Komenského, p.č.528. Stávající sjezd je napojen na ulice Nábřežní na p.č.515, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Objekt MŠ Komenského je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí – vodovod, plyn, elektřina, kanalizace.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při výstavbě budou zvýšené emise škodlivin, které vzniknou, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce. Jedná se o přechodné zvýšení emisí polétavého prachu omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik dnů, částečně upravitelné opatřeními proti snížení prašnosti. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, které lze eliminovat po celou dobu výstavby omezením stavebních prací na denní hodiny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou uvažovány žádné asanace ani kácení dřevin. Budou bourány některé stávající zpevněné plochy.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nejsou uvažovány žádné zábory.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není požadavek na bezbariérovou obchozí trasu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

kód                    druh odpadu		 		             	     kategorie

17 01 01	beton								O

17 01 02	cihla								O

17 01 03	tašky a keramické výrobky					O

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a		O

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo								O

17 02 02 	sklo								O

17 04 05	železo a ocel							O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 			O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01	papír a lepenka							O

20 01 02	sklo								O

20 01 40	kovy								O

20 02 02	zemina a kameny						O

20 03 01	směsný komunální odpad					O

Odpad bude likvidován	Nebezpečný - Chlebičov u Opavy

Ostatní	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

Veškeré odpady budou přednostně využity na stavbě druhotným způsobem (rozdrcené keramické a betonové prvky jako podsypy, dřevěné zbytky jako palivové dřevo, atd.). V případě nemožnosti jiného využití budou odpady odvezeny k recyklaci do nejbližšího recyklačního střediska. Odpady, které není možno využít ani zrecyklovat budou odvezeny na nejbližší skládku (nebezpečného či ostatního) odpadu, kde bude zajištěna jejich likvidace.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nejsou žádné zvláštní požadavky na přísun zemin. Jako deponie bude využita zahrada MŠ.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny, emise poletavého prachu je možno alespoň částečně omezit kropením staveniště. Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci díla se musí dodržovat bezpečnost a ochraně zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č. 591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě (nařízení vlády, zákon, novela, vyhláška) v době provádění stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není nutné řešit vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při výstavbě nedochází k žádným opatřením v dopravě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Žádné speciální podmínky nejsou uvažovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Upřesnění termínu bude po vydání stavebního povolení, doba výstavby cca 2 roky.

B.9 	Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení se stavebními úpravami nezmění.

Kunín, 07 – 2022					Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka