ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	VSTUP DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 10.8.2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

Akce:	VSTUP DO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ MŠ, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

Předmětem stavebních úprav je vybudování nových dveří do sociálního zázemí MŠ. Ze severní strany objektu č.p.1427 budou v místě, kde se v minulosti nacházelo okno vybudovány dveře, které tak propojí zahradu MŠ se sociálním zázemím. Jedná se o vybourání stávajícího zdiva zazděného otvoru a zdiva parapetu. Při stavbě dveří bude zachován stávající překlad, nadpraží dveří v zazděném otvoru bude opatřeno novým překladem z ocelových L profilů. Dveře budou napojeny na původní terén schodištěm z pororoštů se 4 výškami, které bude opatřeno ocelovým pozinkovaným zábradlím.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Předmětem stavebních úprav je vybudování nových dveří do sociálního zázemí MŠ. Ze severní strany objektu č.p.1427 budou v místě, kde se v minulosti nacházelo okno vybudovány dveře, které tak propojí zahradu MŠ se sociálním zázemím. Jedná se o vybourání stávajícího zdiva zazděného otvoru a zdiva parapetu. Při stavbě dveří bude zachován stávající překlad, nadpraží dveří v zazděném otvoru bude opatřeno novým překladem z ocelových L profilů. Dveře budou napojeny na původní terén schodištěm z pororoštů se 4 výškami, které bude opatřeno ocelovým pozinkovaným zábradlím.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

ZÁKLADY

Schodiště z ocelových pororoštů bude kotveno do připravených základů tvořených patkami 400x400x900mm z betonu C 20/25.

SCHODIŠTĚ

Schodiště z ocelových pororoštů se 4 výškovými úrovněmi o celkové výšce 710 mm bude opatřeno ocelovým pozinkovaným zábradlím výšky 900mm svařeným k nosné kci schodiště.

OTVOR PRO DVEŘE

Vybourání otvoru pro nové dveře bude provedeno tak, aby nedošlo k poškození statické funkce budovy, stávající překlad v nosné stěně obvodového zdiva bude zachován. Nadpraží dveří bude opatřeno 2 novými překlady z ocelových L profilů 75x100x5mm.

Úprava je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 08 – 2022					Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka