ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

D.1.2. 	Stavebně konstrukční řešení

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 20.7.2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### D. TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### D |  |  |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. 	Architektonicko-stavební řešení

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, které jsou rozdělené na 3 stavební etapy. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD,  oprava stávajících zpevněných ploch, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stezky, osazení zahradního domku a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu. Stávající pozemky jsou přístupné z ulice Komenského, p.č.528 a z ulice Nábřežní, p.č.515, stávající objekt je také napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci z ulice Nábřežní, p.č.515, vše k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

SO01 – Zahrada jih

SO02 – Zahrada sever

SO03 – Zpevněné plochy a oplocení

SO01 – Zahrada jih

Předmětem stavebních úprav je zrušení starých objektů na zahradě (houpačky, lavičky, pískoviště, brouzdaliště, atd.). Na zahradě vznikne nová zpevněná plocha stezky a posezení z bezfalcové zámkové dlažby o celkové ploše 166,5m2. Nová zpevněná plocha pro míčové hry z EPDM povrchu bude mít celkovou plochu 114m2. Uvnitř stezky budou 2 nové pískoviště se sluneční clonou, posezením a přesýpátka na písek. Posezení před objektem bude obsahovat několik laviček, venkovní tabule na kreslení, kuchyňku pro děti a pítko. Nově budou na zahradě umístěny skluzavky a houpačky s dopadovou plochou 60m2, zakrývatelné ohniště s posezením z kuláčů 8ks, hmyzí domek, domeček pro děti a záhony bylinek. V jihovýchdní části bude umístěn nový altán, který bude sloužit jako pódium s celkovou zastavěnou plochou 22,34m2. Mezi nové vegetační prvky bude patřit bludiště a vrbový tunel.

SO02 – Zahrada sever

Předmětem úprav zahrady je zrušení stávajících laviček a přemístění stávajících herních prvků vláčku a lodi dle koordinační situace. Stávající zpevněná plocha bude opravena a opatřena EPDM povrchem a bude sloužit pro míčové hry, její celková plocha je 58,25m2. Zpevněná plocha stezky bude z bezfalcové zámkové dlažby o celkové ploše 76,64m2. Uvnitř stezky se bude náchazet trampolína s dopadovou plochou cca 20m2 a pískoviště s přesýpátky a sluneční clonou. Nově zde bude umístěna nová šestiúhelníková lavička, venkovní tabule pro kreslení a záhony bylinek. Nové herní prvky budou tvořit kolébačky s dopadovou plochou 13,5m2 a průlezka jejiž dopadová plocha je 59,5m2. Nově zde bude osazen na předem připravené základové patky zahradní domek o velikosti 9m2, který bude sloužit jako nářaďovna. Mezi nové vegetační prvky bude patřit živý plot ze zimostrázu.

SO03 – Zpevněné plochy a oplocení

Předmětem stavebních úprav je oprava stávajícího oplocení na p.č.676, které bude kopírovat stávající poplastované oplocení s podezdívkou. Na jižní straně pozemku bude opraveno oplocení, které bude tvořit poplastované pletivo s podhrabovými deskami. pozemku a vybudování nové brány s elektrickým pohonem pro stávající vjezd na p.č.676. Stávající zpevněná asfaltová plocha parkoviště  bude předělána na bezfalcofou zámkovou dlažbu o celkové ploše 324,88m2 a rozšířena o 57,5m2. Opravená a rozšířená zpevněná plocha na p.č.676 bude sloužit jako manipulační plocha pro zásobování, odstavné parkovací stání pro  personál, příležitostně jako dopravní hřiště pro děti.

Dokončovací práce - trávník

Parkový trávník bude založen na předem připravenou půdu technologicky v souladu s ČSN 83 9031 Zakládání trávníků, k výsevu bude použito osivo parkového trávníku. Výsevek 25g/m2.

Plochy rekonstruovaných trávníků v rovině budou chemicky odpleveleny (totální herbicid, např. Roundup), plochy budou nakypřeny, srovnány (rotavátor,hrabání,..), rozprostřen krycí trávníkový substrát ve vrstvě 1cm,  a opětovně vysety – založen nový trávník.

Položka založení trávníku obsahuje standardně také 1.seč, poté je možno jednat o převzetí.

Veškerá demoliční a stavební činnost bude probíhat v souladu s příslušnými normami. Ochrana zeleně při realizaci výstavby bude zajištěna dle normy ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch při stavebních činnostech.

1.2. 	Stavebně konstrukční část

1.2.1. 	Technická zpráva

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu. Pozemky se nachází v zastavěném území města Nový Jičín. Stávající pozemky jsou přístupné z místní komunikace vedoucí na ulici Komenského, p.č.528 a z ulice Nábřežní, p.č.515, vše k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

Kunín, 07 – 2022					Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka