ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

________________________________________________________________________________

SPECIFIKACE PRVKŮ MŠ

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18 -SO01 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 21.11.2022 |  |  |
| OBSAH | ### SPECIFIKACE PRVKŮ MŠ |  |  |  |

Zpevněné plochy stezek, posezení – bezfalcová zámková dlažba

Bezfalcová zámková dlažba

rozměry: 				dlaždice 200x100x80mm

barva: 					přírodní šedá

hmotnost: 				1ks = 2,5 kg

odolnost:				mrazuvzdorná, vysoká pevnost a odolná proti obrusu

Výměna zámkové dlažby:		60,18 m2

Nová zámková dlažby:		176,88 m2

Zpevněné plochy EPDM povrch

Vlastnosti EPDM povrchu:

- trvale elastický povrch

- odolnost proti povětrnostním vlivům

- snadná údržba

- barva cihlově červená

- vodopropustný 130 l / 1 hod , EN 14877

Nový EPDM povrch:		133,10m2

Pískoviště 2x

Popis:

Segmenty o délce 1,5 m se spojují prostřednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloboukem. Dno pískoviště doporučujeme opatřit vhodnou separační vrstvou (dlažba, pevná fólie) z důvodu jednoduché výměny písku. V případě segmentů napojených v přímce je nutné sloupek zabetonovat, v ostatních případech stačí zasypat zeminou z výkopu.

Materiály: 			bočnice a sedáky z tlakově impregnovaného severského smrku, 				sloupek z mimostředové SM kulatiny, U profil z přírodního hliníku, 				klobouk z HDPE

Rozměry (d x š x v)		2x (362,1 x 362,1 x 44 cm)

Maximální výška pádu		0,44 cm

Povrch tlumící pád		není nutný

Určeno pro děti		bez věkového omezení

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Varianty přesýpátek

1.						2.

Přesýpátko – var. 1.

Popis:

Prvek se zásobníkem a šikmou plochou s otvorem pro nakládání. Nadzvednutím kuličky se uvolní z misky materiál a padá na plochu.

Materiály:

Mimostředový severský smrk nebo douglaska, pískovaná nerezová ocel, kulové uzávěry zásobníků z gumy, krytka sloupu z PE, plocha nakladače z HPL desky, žárově pozinkované a práškově lakované kotevní prvky.

Rozměry zařízení (d x š x v)		0,8 x 0,5 x 1,1 m

Minimální potřebná plocha		3,7 x 3,0m

Určeno pro děti			od 18 měsíců

Certifikace				dle ČSN EN 1176

Přesýpátko – var. 2.

Popis:

Prvek k vážení písku. Zvednutím kuličky se uvolní materiál v misce.

Materiály:

Mimostředový severský smrk nebo douglaska, pískovaná nerezová ocel, kulové uzávěry zásobníků z gumy, krytka sloupu z PE, žárově pozinkovaný a práškově lakovaný kotevní prvek.

Rozměry zařízení (d x š x v)		0,8 x 0,2 x 0,8 m

Minimální potřebná plocha		průměr 3,0 m

Určeno pro děti			od 18 měsíců

Certifikace				dle ČSN EN 1176

Sluneční clona nad pískovištěm 2x

Materiály	žárově pozinkované sloupky s plastovou krytkou, posuvné madlo s aretací pomocí 		šroubu, pogumovaná prodyšná plachta s UV ochranou

Parametry	dle provedení, max. vzdálenost sloupků 3,5 m, výška sloupků 2,3 m

Připevnění	zabetonováním

Hmotnost	7 kg

Certifikace	dle ČSN EN 1176

Posezení pro děti 4x stůl s lavičkami

Dětský piknikový stolek vhodný na zahradu, či k umístění do dětských dřevěných domečků a na hřiště.

Vyrobeno z kvalitního opracovaného smrkového dřeva nebo z borovice douglasky

- síla prken 18mm, hranolky 90x45mm

- velmi dobrá stabilita stolku

- stolek z 3/4 smontovaný

- smontované části jsou podlepené voděodolným lepidlem

- vhodné pro vnitřní i venkovní použití

- povrchová úprava bezbarvá zdravotně nezávadná lazura na dřevo

- certifikováno dle ČSN EN1176

Pítko

Popis:

AFO 03 je nerezové pítko moderního designu s jednoduchým ovládáním vhodné pro mateřské školky – pítko je opatřeno tlačným ventilem, po jeho zatlačení a puštění vytéká z trysky proud vody. Pokud je ventil zatlačen, voda teče. Přívod vody je proveden flexibilní hadicí a je zakočen kulovým ventilem. Odpad je připojen pružnou flexibilní spojkou. Pružné provedení přívodu vody i odpadu umožňuje variabilní připojení pítka.

Stavební připravenost pro montáž:

- Připraven přívod vody G 1/2“ a odpad ukončený hrdlem d 40 mm - oba v úrovni podlahy, nebo do 10 cm nad ní. Osová vzdálenost mezi přívodem vody a odpadem smí být max. 70 mm

- V přívodu vody musí být osazen filtr pro odstranění mechanických nečistot z vody, kterým se výrazně zvýší spolehlivost tlačného ventilu.

- Vzhledem k pružnému provedení přívodu i odpadu pítka, lze je vyvést podle potřeby, v mezích pohyblivých přívod pítka.

Montáž pítka:

- Demontovat kotevní přírubu z pítka - odšroubováním 3 šroub ve spodní části

- Tuto přírubu nasadit přívodní a odpadní trubku, označit kotevní body v podlaze - pozor na její správnou orientaci - pítko není symetrické.

- Pomocí vhodné chemické malty zalepit přiložené závitové tyče do vyvrtaných děr

- Připojit přívodní hadici s kulovým ventilem na přívod vody

- Napojit flexibilní odpadovou hadici na odpadní potrubí

- Pomocí kulového ventilu nastavit maximální průtok vody vytékající tryskou - dodatečně (bez demontáže pítka) je možno omezit průtok vody šroubem ve spodní části trysky.

- Na přišroubovanou konstrukci nasadit nohu pítka – pozor na možné skřípnutí hadic.

- Upevnit nohu pítka ke konstrukci pomocí přiložených šroubů

Poznámka:

Při umístění pítka ve venkovních prostorách, je nutné před zimním obdobím z pítka vypustit vodu (voda nesmí zůstat ani ve ventilu – vyfoukat tlakovým vzduchem), nebo celé pítko demontovat a skladovat v objektu s nezámrznou teplotou. Při zmrznutí vody v tlačném ventilu dojde k jeho neopravitelnému poškození.

Údržba a čištění:

Zařízení je vyrobeno z nerezu jakosti dle SN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí a pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór. Doporučené přípravky jsou výrobky pro obnovu kovů - ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel

Výška		50 cm

Délka		vrch 30cm, spodek 20cm

Přívod vody	G ½

Odpad		d = 40 mm

Materiál	nerezová ocel třídy AISI 304

Tlak		0,2 – 0,6 Mpa (doporučený 0,3 Mpa)

Váha		20 kg

# Modřínová kostka na sezení – 6 ks

# Popis

Materiál:		vyrobena ze severského smrku nebo z borovice douglasky

Použití:		vhodná např. k ohništi

rozměry: 		50x50x50 cm

síla materiálu: 		28 mm

povrchové úpravy:	bezbarvá zdravotně nezávadná lazura na dřevo

certifikace:		dle ČSN EN1176

materiál je podlepený, aby nedocházelo k rozviklání, použity jsou nerezové vruty

Venkovní kuchyňka pro děti

Dětská dřevěná kuchyňka je vyrobena z kvalitního čistého smrkového dřeva. Kuchyňka je vhodná pro vnitřní i venkovní použití.  Pro lepší stabilitu kuchyňky nutné ukotvit do terénu/podlahy nebo zdi/stěny. Kotvení není součástí. Dodávka obsahuje veškerý spojovací materiál potřebný k sestavení společně s montážním návodem. Dřevěné díly jsou předvrtané a z části smontované.

Pracovní deska kuchyňky a kreslící tabulka je z voděodolné překližky. Plotýnka ze samolepící fólie. Polička nad pracovní deskou má 6 ks háčků. Dřez je z nerezové misky. Otevírání pečící trouby je na magnet a ovládací knoflíky z plastu. Vodovodní baterie umístěná nad dřezem má plastové ovládání.

Vyrobeno z materiálu: hranoly, prkna/severský smrk, hranoly 26x95mm, 24x44mm, prkna 18mm, palubky 19mm. Dřevěný materiál je bez povrchové úpravy, čisté dřevo. Pro venkovní použití doporučujeme naimpregnovat a natřít barvou. Spotřeba barvy/lazury na dva nátěry cca 4,6 m².  Výrobek splňuje náročné testy certifikátu "Bezpečná hračka".

Materiál			severský smrk

Povrchová úprava		impregnace

Rozměry (d x š x v)		cca 100 x 34 x 91,5 cm

Hmotnost 			31 kg

Velikost bezpečnostní zóny	150 x 300cm

Povrch				bezbarvá zdravotně nezávadná lazura na dřevo

Certifikace			ČSN EN1176

Venkovní tabule na kreslení 7x

Tabule pro malování na dětském hřišti je  vhodná pro mateřské a základní školy, restaurace, obce a městské parky. Tabule je vyrobená z kvalitního dřeva, které je impregnované a stříška natřená červenou barvou. Impregnace zaručuje dlouhou životnost tohoto doplňku dětského hřiště. Pro další prodloužení životnosti  doporučujeme natírat celý výrobek zdravotně nezávadnými lazurami z naší nabídky. Součástí dodávky je i masivní zinkované betonovací kotvení, které zajistí stabilitu herního prvku a zároveń oddělí dřevo od zeminy. Nedochází zde k odhnívání  dřevěné konstrukce a výrazně se tím prodlouží životnost herního prvku.

Tabule se skládá z dřevěné konstrukce z lepených hranolů 12 x 12 cm, které jsou tlakově impregnované. Konstrukce je doplněna tabulí z voděodolné překližky, tato tabule je pro snadnější psaní křídou upravena zdrsněním a  nátěrem černou tabulovou barvou. Stříška nad tabulí je dodávána již natřená v červené barvě pro větší životnost herního prvku.

# Bezpečnost			certifikace dle ČSN EN 1176

# Podklad			udržovaný trávník

# Údržba				pravidelná dle ČSN EN 1176

# Celková výška			cca 170 cm

# Rozměr			cca 25 x 125 cm

# Vhodné pro děti		3-14 let

# Kotvení			masivní zinkované betonovací kotvy

# Materiál			severský smrk + voděodolná překližka

# Velikost bezpečnostních zón	325 x 425 cm

Dětský domek na kuří nožce se skluzavkou

Masivní herní sestava - domek na kuří noze,vyrobená z kvalitního a odolného akátového dřeva.K této sestavě doporučujeme přidat laminátovou skluzavku viz. související zboží.

Dřevo je ošetřené impregnací a vysoce odolnou lazurou.Výška pádu u této sestavy je 1 m,není nutná dopadová plocha tlumící pád, stačí udržovaný trávník.
Veselý domeček na kuří nožce je vhodný do MŠ a obce, pro děti od 3 do 12 let. Svým netradičním designem jistě nadchne všechny děti i dospělé.Vzhled a tvar Čarodějnice je vždy originál. Jedná se o ruční řezbářskou práci a odvíjí se od momentální inspirace řezbáře.

Délka skluzavky		cca 230 cm

Dopadová plocha		cca 100 cm

Kotvení			zabetonovaný nosný sloup

Materiál			severský smrk nebo borovice douglaska

Nutný volný prostor		690x500 cm

Počet uživatelů max.		5

Celková nosnost		450 kg

Rozměry			340x235 m2

Údržba				pravidelná dle ČSN EN 1176

Výška				cca 320 cm

Certifikace			dle ČSN EN1176

Dětský domeček

Báječný zcela atypický, prostorný domeček s okny a dveřmi zajistí dětem bezpečný prostor pro hru v zázemí vlastní zahrady.

Podklad			tráva, písek, kačírek, mulč

Stavební příprava		není nutná

Bezpečnost			certifikováno dle ČSN EN 1176

Nutný prostor pro umístění	cca 182 x 236 cm

Celková výška			cca 187 cm

Určeno pro děti		3 - 10 let

Údržba				povrchově ošetřovat + pravidelná údržba

Použitý materiál		severský smrk

Ošetření dřeva 		bezbarvá zdravotně nezávadná lazura na dřevo

Hmyzí domeček

Dvoupatrový domeček ke stavbě hmyzího hotelu.Výplň v podobě děrovaných cihel, kousků dřeva, slámy, kůry a dalších přírodních materiálů mohou zajistit děti v rámci ekologické výchovy.

Konstrukce ze smrkového dřeva. Sloupky z profilu 70 x 45 mm, obložení i police z desek 28 mm. Profilovaná střešní deska. Veškeré dřevo ošetřeno hloubkovou impregnací nezávadnými prostředky.

Rozměry(d x š x v)	0,9 x 0,5 x 0,9 m

Certifikace		dle ČSN EN 1176

Vyvýšené záhony bylinek 3x

Popis:

Segmenty o délce 1,5 m se spojují prostřednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloboukem. Dno  záhonu doporučujeme opatřit vhodnou separační vrstvou (dlažba, pevná fólie) z důvodu jednoduché výměny hlíny. V případě segmentů napojených v přímce je nutné sloupek zabetonovat, v ostatních případech stačí zasypat zeminou z výkopu.

Materiály: 			bočnice a sedáky z tlakově impregnovaného severského smrku, 				sloupek z mimostředové SM kulatiny, U profil z přírodního hliníku, 				klobouk z HDPE

Rozměry (d x š x v)		cca 150x150 cm

Maximální výška pádu		0,44 cm

Povrch tlumící pád		není nutný

Určeno pro děti		bez věkového omezení

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Houpačky

Stavební příprava		není nutná, doporučujeme ukotvit

Podklad			tráva, písek, kačírek, mulč

Nutný prostor pro umístění	280x400 cm

Rozměr základny hřiště	cca 280x310 cm

Použitý materiál		severský smrk nebo borovice douglaska

Celková výška hřiště		cca 230 cm

Určeno pro děti		3-12 let

Konstrukční hranoly 		9x9 cm

Nosnost			200kg

Bezpečnost			dle ČSN EN 1176

Kláda pro posezení u ohniště

Dubové klády pro posezení u ohniště

Povrchová úprava: žádná (přírodní)		Hmotnost: 180 kg

Barevnost: přírodní vzhled dřeva		Počet: 8 kusů

Ohniště

Ohniště bude provedeno z žulových kostek položených do betonového lože tl.15cm. Středová část bude provedena z betonu vyspádovaného do středu ohniště, kde bude osazena litinová odejimatelná mříž, zajišťující odtok a vsak srážkových vod.

Vnější průměr ohniště:	120 cm

Vnitřní průměr ohniště:	80 cm

Materiál:			okraje budou tvořeny z žulových dlažebních kostek, střed bude 					tvořen z betonu C 20/25 s litinovou mříží uprostřed

Rozměr dlažební kostky:	10x10x10 cm

Vrbový tunel (dl = 11 m)

Kunín, 11 – 2022						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka