Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí 1

Nový Jičín

741 01

Věc: Výměna oken v budově radnice v Novém Jičíně (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)

Technické parametry:

Profilový systém

| Stavební hloubka rámu | 52 mm |
| --- | --- |
| Stavební hloubka křídla | 52 mm |
| Celková stavební hloubka | 300mm |
| Prostup tepla dvojsklem 4-12-4 Ug | Max. 1,3 W/m2K |
| Prostup tepla oknem Uw (4-12-4 / 4) | Max. 1,00 (W/m2K) |
| Distanční rámeček | Plastový TGI Spacer, bílý |
| Průvzdušnost | Min. třída 4 |
| Zatížení větrem | C4 |
| Akustické vlastnosti (4-12-4+4 / 4-12-4+6) | Min. 40 dB |

| Dřevina | Smrk napojovaný |
| --- | --- |
| Těsnění | TPE |
| Zasklení (exteriér/interiér) | 4-12-4 / 4 |
| Distanční rámeček | Plastový TGI Spacer, bílý |
| Závěsy | závěsy šroubovací seřiditelné ve třech směrech |
| Členění příček v křídle (sklodělící/nalepovací) | Pouze exteriérové okno |

Popis provedení

Obecný popis

Exteriérové okno je bez vnější rámové okapnice. Exteriérová křídla jsou osazena vnější dřevěnou křídlovou okapnicí (u okapnice je zkrácena záruční doba na 24 měsíců).

Odvodnění vnějšího okna

Odvodnění funkční spáry vnějšího okna je provedeno frézovaným otvorem v dolní části rámu či poutce.

Základní kování

Kování jednokřídlých otvíravých oken

Jednokřídlá otvíravá okna jsou okována pomocí dvoudílných závěsů, které lze seřizovat ve třech směrech. + krytky, jejichž typ a barva se vybere. Zavření do rámu zajišťuje jeden či dva jazýčkové uzávěry s půl olivou.

Kování sklopných oken  pákovým mechanismem

Sklopná křídla jsou okována pomocí stejných závěsů jako otvíravá křídla

Exteriérové křídlo je pomocí speciálního kování spřaženo s interiérovým a nemá vlastní uzavírací mechanismus. Otevřením interiérového křídla tedy otevřu i exteriérové.

Barevné provedení mechanismu spřažení křídel a sklopných nůžek bílý

zinek.

Kování dvoukřídlých oken

Dvoukřídlá okna jsou okována závěsy jako u jednokřídlých oken. Uzavření křídel do rámu je zajištěno pomocí olivy s rozvorovým mechanismem a rozvorovými dráty vedenými ve štulpové liště. Rozvorové dráty jsou uzavírány do pohledově viditelných protikusů na rámu.

Ozdobné návleky (krytky)

Plastové bílé

Okenní kličky

Pro jednokřídlé provedení půloliva, pro dvoukřídlé provedení oliva s rozvorovým

mechanismem.

Doplňkové kování

Distančník (okenní doraz)

Distančník slouží k zabránění nárazu kličky vnějšího otvíravého křídla do skla vnitřního křídla. Je umístěn ve spodní části křídla.

Zarážka křídla (okenní záskočka)

Zarážka křídla slouží k zajištění vnějších spodních otvíravých křídel

v otevřené poloze a umisťuje se do spodního dílu deštění.

Barevné schéma kování

| Kličky | Krytky |  |  | Skoba | Zarážka | Doraz | Sklopné nůžky | Spřažení křídel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastová | TYP 14 a 25 | TYP K1 a K2 |  |  |  |  |  |
| Stará mosaz | bílá | bílá | - | bílá | bílá | bílá | Bílý pozink | Bílý pozink |

Základní profily

Rám

Exteriérový a interiérový rám je spojen pomocí deštění (špalety).

Deštění (špaleta)

Deštění (špaleta) z 20mm spárovky.

Křídlo

Standardní okenní s celkovou pohledovou šířkou cca. 55 mm. Kóty orientační

Rámový sloupek / poutec

Šířka rámových sloupků a poutců je rozdílná u vnějšího a vnitřního okna a v závislosti na provedení mohou být osově posunuty. Kóty orientační.

Nalepovací příčky

| Obrázek | Rozměr | Varianta | Duplex TGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 mm x 8 mm | oboustranná s duplexem | 31,5 mm |

Vnější parapety ponechat stávající. Dodání a osazení nového přechodového plechování (od okna na

parapet), nátěr v barvě dle stávajícího odstínu.

Vnitřní parapety dřevěné šířka 80mm – odstín bílý.

Součástí nabídky také bude:

1) Vybourání stávajících oken, jejich likvidace, oprava vnějšího a vnitřního ostění.

2) Vnitřní výmalba celé stěny s okny (celkem cca 450 m2), případné opravy nátěru fasády.

3) Dodání a montáž vnitřních žaluzií v barvě bílé u 27 ks oken.

VÝPIS OKEN

Pozice: 1							Množství: 15 ks

Pozice: 2							Množství: 12 ks