Příloha č. 1

Technická specifikace vozidla

Technická specifikace vozidla

„Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací“

Specifikace požadavků zadavatele

Víceúčelový komunální stroj s možností dalšího využití jak pro úklid a zametání komunikací, tak i pro zimní údržbu schválený pro provoz na pozemních komunikacích

Univerzální nosič nástaveb (zametací nástavba se sběrem, zimní údržba včetně posypu) pro celoroční nasazení.

Nový multifunkční stroj (rok výroby 2024)

Záruka na podvozek vozidla v délce min. 36 měsíců a na nástavby vozidla a příslušenství v délce min. 24 měsíců

Motor

Dieselový motor vodou chlazený o výkonu min. 165 kW

Emisní limit motoru dle platné normy podle kategorie stroje

Palivová nádrž o min. objemu 100 litrů

Pohon

Pohon 4x4 (na všechny kola) s možností uzavření 3 diferenciálů

Stroj musí umožňovat plynule regulovatelnou rychlost v rozsahu alespoň 0 – 25 km/h při jmenovitých otáčkách motoru

Přepravní rychlost min. 85 km/h

Rozměry a hmotnosti

Povolená celková hmotnost víceúčelového komunálního stroje max. 16 t

Maximální průjezdná šířka stroje 2350 mm (bez zpětných zrcátek)

Maximální výška (bez majáku) 3300 mm

Rozvor max. 3200 mm

Celková maximální délka zametače 6000 mm

Rám a řízení

Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 350 mm

Celoroční pneumatiky

Brzdy a hydraulika

Parkovací brzda

Výkonný hydraulický systém pro pohon stroje a příslušenství

Připojení nástaveb k hydraulickým okruhům pomocí rychlospojek

Kabina a osvětlení

Zajištění možnosti montáže čelního přimetacího kartáče do čelní upínací desky nosiče

Prosklená kabina pro dvě osoby, dveře s elektricky otevíratelnými okny

Vytápění a klimatizace v kabině

Vzduchem odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce s bezpečnostním pásem

Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy, vč. světel pro jízdu s pluhem

Přídavná LED pracovní světla nad čelním oknem kabiny

Výstražný maják oranžové barvy umístěný za kabinou nahoře v provedení LED 2 ks

Možnost řízení a ovládání stroje z levé nebo pravé strany

Počítadlo moto-hodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladicí kapaliny, indikace minimálního stavu paliva a hydraulického oleje

Vyhřívaná zpětná zrcátka a čelní okno

Rádio vč. Bluetooth

Odpojovač baterie

Zametací jednotka - zásobník

Přimetací kartáč vpravo, válcový kartáč pod vozidlem s možností regulace šíře záběru z kabiny, samostatné ovládání regulace otáček kartáčů

Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu

Zametací záběr v rozmezí minimálně od 1100 – 2400 mm

Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu (nerezová ocel nebo hliník) o objemu min. 3 m3 (dle DIN EN 15429)

Výkonná sací turbína s možností regulace otáček z kabiny

Vodní recirkulační systém

Záblesková rampa-směrová alej s možností navádění směru a min. 1ks maják v provedení LED

Systém zkrápění proti prašnosti, nerezový zásobník čisté vody o objemu min 700 l, skrápěcí trysky v kartáčích a sací hubici, ukazatel stavu zásobníku

Klapka pro nasátí větších nečistot ovládaná z kabiny

Vyklápění zásobníku nečistot přes hranu alespoň výšky min. 120 cm

Ruční sací hadice o délce min. 3 m a průměru min. 150 mm

Zásobník na smetky vč. přimetací jednotky snadno odnímatelný kvůli zimní údržbě stroje (v jednom pracovníkovi), odstavné stojany součástí stroje

Vysokotlaký čistič v zadní části vozidla (WAP), délka hadice min. 10 m

Ruční pumpa pro nouzové vyklopení zásobníku

Dvě náhradní sady ocelových zametacích kartáčů o průměru min. 700 mm – ocelový drát

Dvě náhradní sady zametacích kartáčů o průměru min. 700 mm – ocelový drát + ocelové lano

Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu PM 10 – do nabídky doložit platný certifikát Eunited

Doplňková výbava

Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz

Odstavné stojany požadovaných součástí

Varovný signál zpětného chodu

Kamerový systém s displejem umístěným v kabině vozidla v zorném poli řidiče, 1. kamera se záběrem na zametací jednotku (přimetací kartáč vpravo), 2. kamera pro zajištění couvání a kontroly posypu při provádění zimní údržby

Barva stroje oranžová RAL 2011

Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce

Nástavba – čelní šípová sněhová radlice

Odklízecí šířka při natočení v poloze „ŠÍP“, v poloze „KŘÍDLO“, v poloze „V“ max. 2400 mm

Výška radlice max. 1200 mm

Kompletní hydraulické přetáčení radlice ovládané z kabiny

Gumové vyměnitelné břity

Opěrná kola

Barva radlice oranžová (RAL 2011)

Bezpečnostní prvky dle platné legislativy

Návod k obsluze a údržbě nástavby v českém jazyce

Nástavba – sypač vozovek

Ocelová konstrukce s pásovým vynášením všech posypových materiálů

Objem sypače min. 3 m3

Objem nádrží na solanku min. 1200 l

Systém zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno

Kompletní ovládání z kabiny řidiče (ovládání dávky, šířky a asymetrie posypu)

Elektronická kontrola posypu s indikací poruchy posypu

Kompletní skluz rozmetadla s talířem z nerezu a plastu

Odklopná střecha zásobníku

Ochranné síto zásobníku

Výstražný maják oranžové barvy v provedení LED

Pracovní osvětlení rozmetadla V PROVEDENÍ LED

Odstavné nohy (sada)

Bezpečnostní prvky dle platné legislativy

Barva oranžová RAL 2011

Návod k obsluze a údržbě nástavby v českém jazyce

V …………………………………., dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby