- Příloha č. 2	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Vozidlo – ramenový nakladač“ čestně prohlašujeme, že společnost ……………………………………………………………….dodá vozidlo značky (model)………………………………..splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace vozidla

„ Vozidlo – ramenový nakladač“

| Podrobná technická specifikace |  |
| --- | --- |
| Kategorie N3G | Pracovní stroj samojízdný – ramenový nakladač o největší přípustné hmotnosti 18 tun |
| Řidičské oprávnění | Sk. C |
| Vozidlo |  |

Nástavba – technické parametry

Nástavba nová, nepoužitá

Výška kapacita zdvihu min. 14 000 kg

Kapacita nakládání při plně vysunutých ramenech min. 9 500 kg

Jednotlivě teleskopicky vysunovatelná ramena min. 1 300 mm

Podúrovňové nakládání min. 800 mm

Rychloposuv pro odklopení nezatížených ramen, nebo skládání prázdného kontejneru

Hmotnost nosiče max. 3 000 kg

Všechny válce osazeny řídícími ventily a zámky přímo na válcích - mezi ventilem a válcem nejsou hydraulické hadice

Nosná trubka ramen uložena ve dvou ložiscích

Venkovní i vnitřní ovladač vybaven „CENTRALSTOP“

Nakládací ramena i teleskopické výsuvy - hexagonální profil (vyšší pevnost ramene)

Samostatné ovládání pravého nebo levého ramene výsuvu

Veškeré čepy metalurgicky zušlechtěny

Dva háky s pojistkami pro zachycení kontejneru

Transportní poloha háků vzpřímená

Přední přestavitelné dorazy kontejneru

Řetězy se zkracovači

Dálkové (rádiové) ovládání + ovládání venkovní na levé straně vozidla

Snímání poloh podpěr, ramen a výsuvů se světelnou signalizací umístěnou přímo na ovladači

Ovládání háků pro vysýpání pomocí pneumatického válce – přepákováním, přímým táhlovým mechanismem

Koncovky upínacích řetězů typu RAK

Schránka na nářadí s montáží – délka 600 mm

Koš na síť žárově zinkovaný

Reflexní sklopná tabulka A, 2 ks

Vozidlo – podvozek – technické parametry

Vozidlo nové, nepoužité

Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg

Užitečné zatížení vozidla min. 8 800 kg

Rozvor vozidla max. 3 600 mm

Pohon 4x4

Technická nosnost přední nápravy min. 7 500 kg

Technická nosnost zadní nápravy min. 11 500 kg

Objem nádrže na palivo min. 150 l

Objem nádrže na Ad Blue min. 30 l

Zadní zábrana proti podjetí, ocel

Emisní norma EURO VI

Výkon motoru min. 290 Hp

Automatizovaná převodovka

Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce

Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla

Kabina třímístná

Barva kabiny RAL 9010 – Bílá

Imobilizér

Tempomat s ovládáním na volantu

Digitální tachograf

Handsfree

Klimatizace

Elektrické ovládání bočních oken

Elektrické zamykání dveří

Okno v zadní stěně kabiny

Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka

2 majáky na střeše kabiny, oranžové, vpředu

Povinná výbava vozidla dle zákona č. 341/2002 Sb. v platném znění

Návod k obsluze vozidla v českém jazyce

Baterie min. 2 x 170 Ah

Rezervní kolo

tažný/vyprošťovací čep

Mlhové světlomety

Celková délka vozidla max. 6 620 mm

Pneumatiky celoroční

Zařízení nové – nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2020

Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR

Návody k obsluze v českém jazyce

Servisní sešit / kniha k vozidlu

Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR

Vozidlo musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

V ………………………………….

Podpis oprávněné osoby