- Příloha č. 2	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací“ čestně prohlašujeme, že společnost ……………………………………………………………….dodá vozidlo značky (model)………………………………..splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace vozidla

„Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací“

Specifikace požadavků zadavatele

Malý speciální nákladní automobil. Určení jako nosič komunálních nástaveb a třístranný sklápěč.

Nové vozidlo rok výroby 2024

Záruka na podvozek vozidla v délce 24 měsíců a na nástavby vozidla a příslušenství v délce 24 měsíců.

Vozidlo kategorie SS nad 3,5 t

Termín dodání do 15.11.2024

MOTOR

Vznětový motor vodou chlazený o výkonu min. 100 kW

Točivý moment min. 320 Nm

Elektronická regulace pracovních otáček s tempomatem

Palivová nádrž o min. využitelném objemu 90 litrů, uzamykatelná

Emisní limit Euro 6E s bezúdržbovým filtrem pevných částic

PŘEVODOVKA

Synchronizovaná převodovka s redukcí - min. 10 stupňů vpřed a 2 zpět

Plazivý chod

Jízdní a pracovní rychlost mezi 0,6 až 90 km/h

Hydraulicky ovládaná jednokotoučová třecí spojka

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Šířka vozidla max. 1 750 mm (bez nástaveb)

Délka vozidla max. 4 800 mm (bez nástaveb)

Rozvor náprav v rozsahu 2 400 – 2 500 mm

Technická celková hmotnost do 5,2 t

RÁM, NÁPRAVY, BRZDY

Pohon na všechny kola 4x4, pohon přední nápravy elektronicky odpínatelný z kabiny vozidla

Kotoučové brzdy na všech 4 kolech

Systém ABS s elektronickou kontrolou trakce

Elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení

Jednoduchá montáž kol na obou nápravách (všude stejné pneu)

Celoroční pneu odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h

Přední náprava nezávislé zavěšení s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči

Zadní náprava pevná s listovými pružinami

Ruční parkovací brzda bubnová

KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY

Sklápěcí kabina pro lehký přístup k motoru

Plastové nerezavějící opláštění kabiny

Barva oranžová RAL 2011

Kabina třímístná

Mechanicky nastavitelné sedadlo řidiče

Vytápění kabiny (vodní od chladícího systému – nikoli samostatné)

Autorádio

Střešní rampa nad čelním oknem s přídavnými světlomety a pracovními světlomety

Varovné reflexní červenobílé pruhy

Servořízení (s posilovačem)

Min. 1 teleskopický maják na kabině (v zasunutém stavu nepřesáhne výšku střechy kabiny)

LED pracovní světlomet pro osvětlení korby vozidla

Počítadlo provozních hodin motoru i hydrauliky (samostatně)

Odpojovač baterie

PRACOVNÍ HYDRAULIKA

Čerpadlo komunální hydrauliky namontováno na nezávislém vývodu z motoru

Náhon čerpadla elektricky odpínatelný spínačem z kabiny

Mobilní hydraulika včetně dvou operačních okruhů: 2 operační okruhy s 2 x 55 l/min., 200 bar pro 2 nástavby. Včetně hydraulické nádrže 65 l.

Požadovaný výkon hydraulických okruhů min.: průtok 110 l/min., nastavitelný tlak min. 280 barů

Výkonný chladič hydraulického oleje pracující i ve vysokých teplotách za kabinou, pomocné ventilátory

Nádrž na hydraulický olej o objemu min 65 l. se zpětným filtrem a ukazatelem stavu

Dva ovládací okruhy k předním nástavbám s plovoucí pozicí s možností nastavení průtoku v rozmezí 2-13 l/min.

NÁSTAVBY PEVNĚ SPOJENÉ

Přední upínací deska typu SWV 500 pro nesení nástaveb – hydraulicky polohovatelná z kabiny s plovoucí polohou, napojení na samostatný ovládací okruh hydrauliky.

Třístranný sklápěč se sklopnými bočnicemi v barvě RAL 2011

Výška bočnic min. 400 mm

Korba s kotvícími oky

KOMUNÁLNÍ NÁSTAVBY

Sypač vozovek o objemu max. 1,7 m3

El. ovládání šířky a dávky posypu na ovládacím panelu v kabině

Odstavné nohy sypače vozovek 4 ks

Podávání posypového materiálu šnekovým podavačem

Zakrytí nástavby plátěným krytem

Sypač vozovek vybaven ochranným sítem

Výstražný LED maják

Funkce automatického zastavení posypu při zastavení vozidla

Sněhová radlice max. šířka 2 000 mm s hydraulickým ovládáním

DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Plnohodnotné rezervní kolo s pneumatikou pro celoroční provoz odpovídající požadovanému zatížení náprav a rychlosti 90 km/h

Povinná výbava – lékárnička, výstražný trojúhelník, reflexní vesta

Zakládací klín připevněný na vozidle

Dvoustupňový zvedák a kolový klíč

Návod k obsluze a údržbě stroje v českém jazyce

Předání a zaškolení v sídle zadavatele

V ………………………………….

Podpis oprávněné osoby