- Příloha č. 1	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Nákup míchacího kotle do ŠJ“ čestně prohlašujeme, že společnost ………………………………..dodá míchací kotel zn…………..výrobce…………………….splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace míchacího kotle

užitný objem 195 – 205 l/celkový objem 210 – 230 l

příkon plynový minimální 38 kW, maximálně však 44 kW

míchací rychlost plynule regulovatelná v rozpětí 10 - 160 otáček za minutu

tlak v plášti max. 1.5 bar

minimálně 6 míchacích režimů

automatická změna směru míchání

automatické dopouštění pláště

automatické měření a napouštění vody pomocí ovládacího panelu

provedení nerez s led displayem zabudovaným v noze kotle

měření teploty s přesností na 1°C

nastavení teploty 0 - 125 °C

rozměry: šířka 1380 mm, hloubka 1180 mm, výška 1010 mm, tolerance +/- 15 mm

váha v rozmezí 330 - 350 kg

sklápěcí výška minimálně 400mm maximálně 425 mm

ergonomicky tvarované vnitřní stěny pro lepší vyprázdnění kotle

dodání kotle včetně cedícího síta a ruční sprchy

příslušenství: míchací demontovatelné rameno, míchací metly, mycí kartáče, šlehací metly (vše rozmontovatelné a možné vložit do koše na nádobí 500 x 500 mm

středový sloup pro uchycení míchacích nástrojů je vyšší než hladina jídla i při plném využití kapacity

plášť min. z nerez oceli AISI 304

vnitřní část kotle min. z nerez oceli AISI 316

bezpečnostní vypínač

nahřívání 200 l vody o teplotě 20°C na 90°C za min. 35 minut

kotel musí odpovídat elektrické bezpečnostní normě EN 60335-2-47: 2002 pro míchací kotle

kotel musí vyhovovat směrnici o strojních zařízeních MD2006/42/EG a být vyroben v továrně s certifikací ISO-9001

instalace na nastavitelných nožičkách.

V ........................., dne ……………………..

..................................................

za společnost .............