D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Oprava volného bytu č. 3, Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: | Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |
| Investor: | Město nový Jičín Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín |  |
| Generální projektant: | Ing. Vladimír Hořelka A. Gavlase 107/24 Ostrava Dubina |  |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Vladimír Hořelka (ČKAIT 1101614) |  |
| Datum: | 04/2024 |  |

.

Architektonické řešení

Jedná se o vnitřní opravu bytové jednotky – údržbové práce. Do fasády domu nebude zasahováno. Z tohoto důvodu zde nevznikají požadavky na architektonické řešení.

Výtvarné řešení

Jedná se o vnitřní opravu bytové jednotky a nevznikají zde požadavky na výtvarné řešení.

Materiálové řešení

Dozdění dveří z chodby do místnosti 102 bude provedeno plynosilikátovou cihlou tl. 140 mm              na tenkovrstvé lepidlo. Příčka koupelny 103 bude provedena z SDK 100 mm na ocelovou konstrukci z UW a CW profily 75 mm, opláštění bude provedeno SDK GBKi deskou 12,5 mm. Podhled koupelny bude proveden na zavěšenou ocelovou konstrukci z profilu UD a CD a opláštěn impregnovanou deskou 12,5 mm. SDK podhled v místnostech 107 až 110 bude proveden SDK deskou 12,5 mm. V celé bytové jednotce bude provedena oprava štukových omítek. Poškozená místa budou oklepána          na cihlu a doplněna jádrovou omítkou se štukovou vrstvou. Drážky po provedení nových rozvodů elektroinstalace bude vyplněna jádrovou omítkou. V koupelně a WC bude proveden keramický obklad do výšky 2000 mm nad úroveň podlahy a v prostoru prádelny do výšky 1200mm. V prostoru koupelny, prádelny a WC bude provedena keramická dlažba do flexibilního lepidla. Prostor sprchového koutu a podlaha bude opatřena hydroizolační stěrkou.

V bytové jednotce bude provedena oprava dřevěných parket přebroušením a opětovným nátěrem. V místnostech s keramickou dlažbou a novou PVC krytinou se provede vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou. Na novou podlahu bude provedena pokládka svařovaného PVC 2 mm vč. PVC soklíku.

V celé bytové jednotce dojde k výměně původních zárubní za nové ocelové. Nové vstupní dveře budou provedeny s požární odolností EW 30DP3. Nově osazené kovové prvky budou natřeny 1z+2e. Vnitřní dveře budou provedeny dle výpisu prvků, osazeny budou plné a 2/3 sklo dveře            do jednotlivých místností. Celá bytová jednotka bude po dokončení oprav omítek a podhledů vymalována bílou barvou.

V prostorech koupelny, kuchyně a prádelny bude proveden nový rozvod vody a splaškové kanalizace z PE potrubí pro vodu a PVC pro kanalizace. V celé bytové jednotce se provede nový rozvod elektroinstalace včetně přívodního vedení z elektroměrového rozvaděče. Bude také provedena výměna otopných těles a plynového kotle.

Součástí opravy bytové jednotky je dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů (sprch. kout, umyvadlo, WC atd.).

Dispoziční a provozní řešení

Jedná se o dvoupodlažní bytový dům s půdou – parametry domu se nemění.

Řešená bytová jednotka č. 3 se nachází v 2. NP bytového domu spolu s další bytovou jednotkou. Bytová jednotka je přístupná ze společných prostor a je řešena dispozičně jako 2+1. Ze vstupní chodby je přístup do pokoje, WC, koupelny a kuchyně.

Celková plocha bytové jednotky je 56,25 m2

Bezbariérové užívání stavby

Přístup do bytového domu je proveden jako bezbariérový, zpevněné plochy na sebe navazují tak, že není nutno překonávat bariéry. Vlastní přístup do bytové jednotky č. 2 v bytovém domě není bezbariérový. Přístup do 2. NP je pomocí schodiště.

# KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Bourací práce

Bourací práce v bytové jednotce budou prováděny bez zásahu do nosných konstrukci. Během bouracích prací nesmí být porušena stabilita stavby. Demontážní práce budou prováděny převážně ručně, nebo za pomocí drobného el. nářadí. V bytové jednotce budou provedeny tyto demontážní a bourací práce:

- Demontáž PVC krytiny

- Otlučení poškozených omítek

- Demontáž otopných těles

- Demontáž zárubní a dveří

- Demontáž zařizovacích předmětů

- Demontáž příčky koupelny

- Demontáž obkladů a dlažeb

- Demontáž SDK konstrukcí

- Demontáž rozvodů el. instalace

- Demontáž rozvodů ZTI

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Do prostoru místnosti č.102 dojde k vybourání nového otvoru pro vstupní dveře. Jedná se no nenosnou stěnu. Dalším bouraným otvorem bude provedení nového vstupu z kuchyně do místnosti 106. Před samotným bouráním musí zhotovitel osadit překlady nad bourané otvory. Dozdění dveří z chodby do místnosti 102 bude provedeno plynosilikátovou cihlou tl. 140 mm a dveře mezi kuchyní a pokojem plynosilikátovou příčkovkou 150 mm na tenkovrstvé lepidlo. Nové příčky koupelny budou provedeny z SDK 100 mm na ocelovou konstrukci z UW a CW profily 75 mm, opláštění bude provedeno SDK deskou 12,5 mm.

Vodorovné konstrukce

V místnostech 102, 103, 107 až 110bude proveden sádrokartonový podhled na zavěšenou ocelovou konstrukci z profilu UD CD a opláštěn SDK deskou 12,5 mm, pouze v prostoru koupelny a WC bude použita impregnovaná SDK deska. Minimální světlá výška místnosti bude 2700 mm  od čisté podlahy.

Podlahy a dlažby

V jednotlivých místnostech bytové jednotky bude provedena oprava původních dřevěných parket. Parketové podlahy budou přebroušeny, vytmeleny a následně opatřeny 2x podlahovým lakem. V ostatních místnostech bude provedena samonivelační stěrka, na kterou bude následně provedena pokládka svařovaného PVC 2 mm vč. PVC soklíku. V koupelně, WC a technické místnosti bude provedena keramická dlažba do tmele.

Omítky

V bytové jednotce bude provedena oprava štukových omítek v rozsahu 50 %. Poškozená místa budou oklepána na cihlu a doplněna jádrovou omítkou se štukovou vrstvou. Drážky po provedení nových rozvodů elektroinstalace bude vyplněna jádrovou omítkou.

Obklady

Obklady vnitřní budou keramické dle výběru stavebníka. V koupelně se provede obklad stěn keramickým obklad do výšky 2000 mm a v prostoru WC do výšky 1500 mm nad úroveň podlahy      do flexibilního lepidla.

Okna, dveře

Okna v bytové jednotce byla již v minulosti vyměněny za nové. Tyto prvky nebudou měněny, pouze dojde k jejich seřízení.

V celé bytové jednotce budou vybourány původní dveřní zárubně a nahrazeny novými ocelovými zárubněmi. Tyto nové prvky budou opatřeny nátěrem 1z+2e. Do těchto zárubni budou osazeny nové interiérové dveře dle výpisu prvků.  Původní vstupní dveře budou nahrazeny novou zárubní a dveřmi s požární odolností EW 30DPI. Součástí dveří bude dodána nová bezpečností vložka s bezpečnostním štítkem. Interiérové dveře do místnosti 107-110 budou pouze repasovány.

Izolace proti vodě

Stěny koupelny v prostoru sprchového koutu, budou opatřeny stěrkovou hydroizolací – 2 vrstvy. Podlaha v celém prostoru koupelny bude také natřena hydroizolací. Spoje mezi stěnou a podlahou budou opatřeny systémovou koutovou páskou.

Malby

Celá bytová jednotka bude vymalována interiérovou barvou v bílém provedení. Nově zbudované konstrukce nutno předem natřít penetrací dle typu zvolené vrchní barvy.

.

# Osvětlení a silnoproudé rozvody

Rozvodná soustava: 3 NPE stř. 50 Hz 400V / TN-S.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením              od zdroje dle ČSN332000-4-41 v síti TN čl. 413.1.1,413.1.3 a navazující články, doplněna v části instalace proudovými chrániči. V koupelnách a ve sprše bude provedeno doplňující pospojování dle ČSN 332000 – 7-701.

Technické řešení: V rámci elektroinstalace budou provedeny rozvody pro napojení zásuvek, osvětlení, elektrického sporáku. Rozvody budou provedeny měděnými vodiči pod omítkou. Napojení bude z rozváděče bytové jednotky viz. samostatná část.

Větrání a klimatizace

Větrání bytové jednotky je zabezpečeno přirozeným způsobem – okny. Nad sporákem v kuchyni bude odsávací digestoř.

Způsob naložení se stavebními odpady

K žádosti o stanovisko z hlediska odpadového hospodářství k projektové dokumentaci pro územní souhlas a ohlášení stavby.

Během opravy bytové jednotky budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby - různá stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace – izolace proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při realizaci elektroinstalace, vodovodního  a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepících pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek apod.

Při natírání konstrukcí, lepení podlahových krytin, dále při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály.

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na zabezpečené skládce, odděleně výkopové materiály a směsný staveništní odpad. Zneškodnění těchto odpadů      ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební firma.

Odpady, které nebudou po dobu výstavby tříděny, budou shromažďovány ve velkoobjemovém kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku nebezpečných odpadů.

S odpadem vzniklým při stavebních pracích na základě předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., a č. 383/2001 Sb.

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č.381/2001 Sb.)

Katalog. číslo		Název druhu odpadu				Kategorie

15 01 01		Papírový nebo lepenkový odpad				O

15 01 02		Plastový odpad						O i N

15 01 03		Dřevěný odpad						O

15 01 04		Kovový odpad						O i N

15 01 05		Kompozitní obal						O

17 01 01		Beton								O

17 01 03		Keramika							O

17 01 04		Sádrová stavební hmota					O

17 01 99		Odpad druhově blíže neurčený nebo výše uvedený		O

17 02 01		Dřevo								O

17 02 02		Sklo								O

17 02 03		Plast								O

17 04 05		Železo nebo ocel						O

17 04 08		Kabely								O

17 05 01		Zemina nebo kameny						O

17 05 02		Vytěžená hlušina						O

17 06 02		Ostatní izolační materiály					O

17 07 01 		Směsný stavební a demoliční odpad				N

20 01 01		Papír nebo lepenka						O

20 01 02		Sklo								O

20 01 07		Dřevo								O

20 01 11		Textilní materiál						O i N

Druhová skladba odpadů byla stanovena na základě  odborného odhadu zpracovatele. Množství odpadů je v dané fázi rozpracovanosti záměru obtížné specifikovat.

Nakládání s odpady bude zabezpečeno dodavateli stavebních a montážních prací dle zásad

- Materiálové využití  či  odstranění  stavebních  odpadů  bude  zajištěno  servisním  způsobem          u specializovaných firem s příslušným oprávněním.

- Odpady,  které  budou  vznikat  během  výstavby,  budou  shromažďovány  ve  sběrných  nádobách  a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či ke zneškodnění.

-  Nebezpečné  odpady,  roztříděné  dle  jednotlivých  druhů  a  kategorií,  budou  shromažďovány odděleně  ve  speciálních  uzavřených   nepropustných  nádobách  určených   k  tomuto  účelu           a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů.

-    Sběrné  nádoby  budou  označeny  v  souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech      a  o  změně některých  dalších  zákonů,  v platném  znění  (v  případě  shromažďovacích  nádob      s  nebezpečnými odpady   budou   tyto   nádoby   opatřeny   identifikačními   listy   nebezpečných   odpadů,   symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).

Při kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

S odpady z provozu bude jejich původce nakládat v souladu  s požadavky  zákona  o  odpadech. Odpady  budou  shromažďovány  v určených  nádobách (popelnicích)   smluvního partnera odebírajícího odpady, který bude odpovědný za udržování nádob ve stavu odpovídajícím požadavkům předpisů v odpadovém hospodářství.