D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

| Oprava volného bytu č. 3, Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: | Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |
| Investor: | Město nový Jičín Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín |  |
| Generální projektant: | Ing. Vladimír Hořelka A. Gavlase 107/24 Ostrava Dubina |  |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Vladimír Hořelka (ČKAIT 1101614) |  |
| Datum: | 04/2024 |  |

.

##### Popis

Projektová dokumentace řeší opravu volné bytové jednotky na ul. Havlíčková 14/2 v Novém Jičíně.

#### Popis konstrukčního řešení systému stavby

Řešený byt se nachází ve 2.NP bytového domu, který je součástí řadové zástavby. Objekt má tři nadzemní obytné podlaží. Nosný systém domu je stěnový, materiálově z CPP z tl. stěn 600, 450, 300 a 150 mm. Stávající stropy jsou polospalné dřevěné trámové. Přístup je po monolitickém schodišti.

##### Popis řešení

V bytové jednotce č. 3 v 2NP je navrženo vybourání otvorů v nenosných příčkách domu tl. 170mm. Jedná se o posunutí vstupních dveří do bytové jednotky a posunutí dveří do pobytové místnosti. Za tímto účelem budou ve stávající stěně, nad otvory osazeny překlady, které budou vynášet stávající

konstrukce nad otvorem.

Překlady nad novými otvory jsou navrženy z válcovaných profilů L. Překlady budou v místě uložení do zdivy podmazány cementovou maltou (lože min 30mm).

##### Technologický postup prací

Před zahájením bouracích prací bude provedeno zazdění původních otvorů. Nové zazdívky budou provedeny provázáním původní a nové vyzdívky, zdivo bude řádně vyklínováno.

Do předem vysekané drážky bude osazen do cementové malty 1 ks profilu, následně bude provedena drážka z opačné strany a osazen zbývající profil. Na závěr, po technologické přestávce, bude zdivo pod překlady vybouráno. Poté se doporučuje nosníky v místě styků spodních pásnic vzájemně provařit přerušovaným svarem.

# Navržené výrobky a materiály

Ocelové konstrukce

Ocel jakosti S235 - ocelová konstrukce bude chráněna proti korozi 2x základním nátěrem

Zděné konstrukce

Dozdívky nosných stěn - zdivo z CP - P15, M5

#### Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Stálé zatížení: viz statický výpočet; YG =1,35;1,0

Užitné zatížení: byt - kategorie A – 1,50 kN/m2 ; YQ = 1,5

Zatížení sněhem: základní charakter. hodnota sk=1,1 kN/m2; YQ = 1,5

(dle digitální sněhové mapy)

#### Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Technologie provádění je standardní, dodržení příslušných ČSN pro provádění, dále veškeré

související předpisy, také kontrolní a zkušební činnost, bezpečnostní předpisy.

#### Zásady pro provádění bouracích a podchycovacich prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Viz bod a

#### Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

V konstrukci se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce nebo konstrukční detaily. Všechny práce budou provedeny v souladu s požadavky příslušných ČSN pro navrhování a provádění staveb. Práce budou provedeny kvalifikovanými pracovníky a firmami, s prokázáním příslušné kvalifikace.

#### Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Z hlediska zakrývaných nosných konstrukcí je nutné dbát na kontrolu dozorem investora, příp.

projektantem.

#### Seznam použitých podkladů, ČSN, literatury

- Stavební podklady digitálně – vypracoval Bohumil Vojtíšek

- ČSN EN 1990 - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 1-1: Obecná zatížení - Objemové

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1994–1-1 – Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby

- ČSN EN 1996-1-1 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - část 1-1: Obecná pravidla

- pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

#### Závěr

Navržené konstrukce objektu je dle platných ČSN norem. Požadována únostnost a stabilita objektu je dodržena.

Stavební úpravy jsou prováděny v nenosných částech bytové jednotky domu a nedojde k narušení únosnosti a stability.

Jakékoliv změny nutno konzultovat s projektantem stavby.

Ing. Vladimír Hořelka