- dokumentace pro STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výstavba chodníku od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách, Loučka – Nový Jičín

Stavebník:								Zpracovatel:

Město Nový Jičín							PROJECT WORK s.r.o.

Masarykovo náměstí 1/1						Panská 395

741 01 Nový Jičín							742 13  Studénka

IČ: 00298212								IČ: 292 95 548

D.1  S T A V E B N Í   Č Á S T

01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

PD zpracována dle 251. vyhlášky ze dne 24. října 2018, kterou se mění vyhláška 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro dopravní stavby (platnost od 1. prosince 2018)

OBSAH:

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS	4

B.1) Situační umístění a rozsah úpravy	4

B.2) Směrové řešení	4

B.3) Výškové řešení	4

B.4) Šířkové uspořádání a příčné klopení	5

B.5) Konstrukce komunikací	5

B.6) Zemní práce	6

B.7) Vytyčení	6

C) Vyhodnocení průzkumů a podkladů, vč. jejich užití v PD - dopravní údaje, geologický průzkum apod.	6

D) Vztahy PK k ostatním objektům	6

E) Návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů	6

F) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	6

G) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	7

G.1) Přechodné dopravní značení	7

G.2) Trvalé dopravní značení	7

H) zvláštní podmínky a požadavky na Postup výstavby, případně údržbu	7

I) Vazba na případné technologické vybavení	7

J) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průžezů	7

K) řešení přístupu Užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Stavba:			Výstavba chodníku od ZD Starojicko

Po ulici Na Drážkách, Loučka – Nový Jičín

Katastrální území:		Loučka u Nového Jičína (687006)

Obec:			Nový Jičín [599191], okres Nový Jičín

Kraj:				Moravskoslezský

Investor:			Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí 1/1

741 01 Nový Jičín

IČ: 00298212

Uvažovaný vlastník:	Město Nový Jičín

Uvažovaný správce:	Město Nový Jičín

Zpracovatel:		Project Work s.r.o.

Panská 395

742 13 Studénka

IČ: 29295548

Vedoucí projektant:	Ing. Karel Pšenica – autorizovaný inženýr v oboru pozemní a dopravní stavby, ČKAIT 1100371

Projektant:			Till Tomáš

# STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS

Řešená stavba se nachází v Novém Jičíně – městské části Loučka. Jedná se o periferní část města nacházející se na trase mezi Novým a Starým Jičínem. Pro tuto lokalitu je typická především nízká rodinná zástavba bez větší průmyslové zátěže. Samotná stavba je situována při pravém okraji stávající komunikace (ul. Císařská) ve směru do Nového Jičína, a to od autobusové zastávky Nový Jičín, Loučka, ZD po ulici Na Drážkách.

Hlavním účelem stavby je zajištění bezpečného pohybu pěších podél ul. Císařské směrem k autobusové zastávce Nový Jičín, Loučka, ZD. Součástí stavby je pak také zřízení kontejnerových stání umístěných mimo současnou autobusovou zastávku.

Součástí stavby je vybudování nového chodníku pro pěší, situovaného při pravé straně místní komunikace ul. Císařská a vybudování kontejnerového stání na konci ulice Na Drážkách. Oba povrchy budou řešeny jako dlážděné z betonové dlažby. Od komunikace bude chodník oddělen silničním betonovým obrubníkem. Na straně krajnice pak bude lemován chodníkovým betonovým obrubníkem tak, aby tvořil umělou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. V místě, kde dochází ke křížení chodníku s příjezdovou komunikací k č.p.10 je silniční obruba snížena a chodníková obruba je zapuštěna. V případě kontejnerového stání jsou pak silniční obruby zapuštěny. Chodníkové obruby jsou pak střídavě zapuštěny a vyvýšeny. Důvodem je odvedení dešťových vod ze zpevněné plochy a zabránění pojezdu nezabržděných kontejnerů mimo plochu.

Vzhledem k umístění chodníku do prostoru nezpevněné krajnice stávající komunikace, bylo nutné posunout také příkop přiléhající silničnímu tělesu. Tento je navíc zpevněn betonovou příkopovou tvárnicí. Vtokový objekt propustku nacházející se na daném příkopu bude v rámci stavby pročištěn a v nezbytně nutném rozsahu předlážděn. V prostoru stávajícího čela propustku bude navíc stabilita svahu podpořena betonovou prefabrikovanou zídkou.

Jelikož dojde výstavbou chodníku k zamezení odvádění dešťových vod z ul. Císařské do přilehlé krajnice, dojde v rámci stavby k vybudování nových uličních vpustí a zřízení liniového odvodnění formou průtočných obrubníků. V místě křížení s příjezdovou komunikací č.p.10  je navíc osazen liniový odvodňovací žlab zamezující přitékání dešťových vod na chodník. Tento je vzhledem k druhu pojížděných vozidel navržen ve třídě zatížení D400.

V trase stavby (jak chodníku, tak kontejnerového stání) se nacházejí stávající inženýrské sítě. Tyto budou před zahájením stavebních prací vytyčeny jednotlivými správci. V případě sdělovacích kabelů dojde k jejich obnažení a uložení do půlených chrániček a k připoložení rezervní chráničky. K položení chrániček dojde tak, aby přesahovaly zpevnění v minimální délce 0,50m. Rezervní prostupy budou utěsněny proti vniknutí nečistot a geodeticky zaměřeny. Jejich zához bude proveden až po odsouhlasení příslušným správcem nebo jím pověřenou osobou.

## Situační umístění a rozsah úpravy

Umístění stavby je dáno zadáním a polohou stávající komunikace III/04816. Prostor staveniště je z jedné strany lemován ul. Císařskou (III/04816) a ze strany druhé pak soukromým pozemkem - loukou. Stavbu bylo nutné koncipovat tak, aby byl zásah do soukromého pozemku minimální s v souladu s předběžnými dohodami mezi vlastníkem přilehlého pozemku a investorem stavby.

## Směrové řešení

Vzhledem k tomu, že je chodník navržen podél stávající komunikace III/04816 – ul. Císařská, respektuje směrové řešení tuto komunikaci.

## Výškové řešení

Výškové řešení respektuje podélný profil vnější hrany stávající komunikace III/04816 – ul. Císařská. Od hrany vozovky je chodník vyvýšeny o 12,5 cm. V místě napojení účelové komunikace je pak obruba snížena na 4 cm. V místě vstupů do vozovky je pak obruba snížena na 2 cm.

Podélný sklon chodníku nepřesáhne 8,33%.

Maximální podélný sklon:		2,63%

Minimální podélný sklon:		0,06%

## Šířkové uspořádání a příčné klopení

Základní šířka chodníku je uvažována 1,50m a je v celém úseku konstantní. Příčný sklon chodníku je navržen 2,0%.

Šířka pěší komunikace neklesne pod 1,50 m.

Příčný sklon pěší komunikace je 2,00 %.

## Konstrukce komunikací

Konstrukce komunikace pro pěší je navržena dle TP 170-Dodatek 1.

Chodník je lemován silniční betonovou obrubou vyvýšenou o 0,125 m s dvojřádkem ze žulové kostky 100x100x100 mm,  obojí do betonového lože C25/30 XF3.

Dlažba: betonová 200x100x60 mm, barva přírodní.

Obruby: silniční betonové 150*250mm, chodníkové betonové, 100x250 mm popř. 100x200 mm (zapuštěná obruba) do betonového lože C 25/30 XF2. Chodníkové obruby jsou doplněny dvojřádkem z žulových kostek 100x100 mm. Dvojřádek bude oproti niveletě asfaltového krytu snížen o 15 mm.

Konstrukce chodníku a kontejnerového stání je dle TP 170 navržena následovně:

D2-D-I-PIII:

Betonová dlažba			DL		ČSN 73 6131-1	       	60 mm

Pískové lože				L		ČSN 73 6126	          		30 mm

Štěrkodrť 0-32			ŠD		ČSN 73 6126	min. 		150 mm

Celkem									min. 240 mm

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pláně min. 45 MPa.

Doplnění vozovkových vrstev v místě silniční obruby je navrženo následovně:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	ČSN EN 13108-1	  50 mm

Spojovací postřik 0,3 kg/m2		PS EK		ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	ČSN EN 13108-1	  100 mm

Infiltrační postřik 1,0 kg/m2			PI EK		ČSN 73 6129

Štěrkodrť 0-32				ŠD		ČSN 73 6126      min. 150 mm

Celkem	       								    min. 300 mm

Na konstrukční pláni je požadovaná hodnota poměru únosnosti CBR > 15% při splnění podmínky dodržení předepsané míry hutnění na 100% PS a min. hodnoty modulu přetvárnosti na pláni Edef,2 = 45 MPa a na vrstvě štěrkodrti 60 MPa. Nevyhoví-li modul přetvárnosti na pláni, dojde k výměně aktivní zóny v tl. 0,30 m (aktivní zóna bude v souladu s ČSN 73 6133).

Dlažba v místě osazení reliéfní dlažby bude použita 200x200x80 s hladkým povrchem bez zkosených hran. Toto z důvodu zachování hmatového kontrastu reliéfní dlažby – rozsah viz příloha Situace.

## Zemní práce

Zemní práce souvisí zejména s provedením propojení nově budovaného tělesa chodníku a stávajícího silničního tělesa. Propojení bude provedeno zazubením dle vzorových listů VL2, MD ČR. Vybudováním nového tělesa chodníku dojde k odsunu stávajícího odvodňovacího příkopu, který bude realizován v nové odsunuté poloze.

Konečná úprava terénu spočívá v dorovnání nově upraveného terénu na terén původní. Dojde také k ohumusování tělesa v tl. 0,15m.

Rozsah zemních prací je patrný ze vzorových a charakteristických příčných řezů.

Vzhledem k nutnosti respektovat zábory pozemků a dohody týkající se majetkoprávních vztahů, bylo s ohledem na co nejmenší zásah do území přistoupeno k realizaci opěrné zdi. Tato se nachází v prostoru před vtokovým objektem propustku a je tvořena prefabrikovaným prvkem tvaru L. Její osazení je patrné ze vzorového příčného řezu a situace.

Před zahájením stavebních prací je nutno ve spoluprací se správci inženýrských sítí tyto na místě vytýčit a během realizace je pak respektovat. Nutno také respektovat podmínky správců uvedených ve vyjádřeních ke stavbě.

## Vytyčení

Viz výkres 08 Vytyčovací výkres.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů, vč. jejich užití v PD - dopravní údaje, geologický průzkum apod.

Z důvodu rozsahu a charakteru stavby nebyly provedeny žádné průzkumy (dendrologický, geotechnický apod.)

# Vztahy PK k ostatním objektům

Stavba není členěna na objekty, nemá tedy vztah k žádným jiným objektům.

# Návrh zpevněných ploch, vč. případných výpočtů

Viz kap. B.5 této technické zprávy.

Výpočty návrhu kce pěší komunikace nebyly provedeny. Konstrukce pěší komunikace byla zvolena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – Dodatek 1.

# režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Nově budovaný chodník a místo pro kontejnery jsou odvodněny příčným a podélným sklonem do vozovky, případně do zeleně. Z tohoto důvodu jsou pak na ul. Císařské doplněny nové uliční vpusti. V místech s podélným sklonem menším než 0,30% je pro odvodnění použito odvodňovacího obrubníku. Uliční vpusti i odvodňovací obrubníky jsou pak odvodněny přes plastové potrubí do přilehlého příkopu.

V místě vjezdu do č.p.10 je pak pro zamezení přítoku vod ze sjezdu osazen liniový odvodňovací žlab. Vzhledem k pojezdu je tento navrhován na zatížení D400. Rovněž tento žlab je zaústěn do prostoru přilehlého příkopu.

Příkopy uličních vpustí, odvodňovacích obrubníků i liniového žlabu jsou uvažovány plastové DN150.

- Drenáž: flexibilní plastové potrubí DN 100

- Uliční vpusti: podobrubníkové

- Přípojky vpustí PVC popř. PP DN 150

Ochrana pozemní komunikace není řešena, není zapotřebí s ohledem na charakter stavby.

# návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

## Přechodné dopravní značení

S přechodným dopravním značením je počítáno. Viz příloha F.1 Zásady organizace výstavby.

## Trvalé dopravní značení

Součástí stavby není žádné nové trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení. Dojde pouze k obnově vodícího proužku přilehlé silnice v š. 0,25 m (provedení z bílé bravy, nezvučící) a vzdálenosti 0,50 m od obruby.

Dále dojde k přesunu svislého dopravního značení, které je v kolizi s novostavbou pěší komunikace. Značení bude umístěno za vnější obrubu pěší komunikace (pozor na kolizi se zábradlím).

# zvláštní podmínky a požadavky na Postup výstavby, případně údržbu

Stavba nemá z důvodu svého charakteru a rozsahu žádné podmínky a požadavky na zvláštní postup výstavby.

Údržba bude zajištěna z hlediska budoucího vlastníka/správce jeho běžnými postupy a procesy. Stavba nemá požadavek na zvláštní údržbu.

# Vazba na případné technologické vybavení

Není řešeno. Stavba nemá vazby na technologické vybavení.

# přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průžezů

Není řešeno. Kce pěší komunikace je navržena dle TP 170 – Dodatek 1. Zásah do bet. čela propustku je ze statického hlediska bezvýznamný.

# řešení přístupu Užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace

Stavba je navržena a řešena bezbariérově dle vyhl. 398/2009 Sb.

Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Pro zajištění bezpečného pohybu osob s omezenou schopností pohybu byly uplatněny především tyto zásady:

- Šířka pěších komunikací je min. 1,50 m (bod 1.0.2 přílohy 2 vyhl. 398/2009 Sb.) – 1,50 až 2,00 m

- Podélný sklon komunikace v žádném místě nepřesahuje 8,33%

- Příčný sklon pěších komunikace je navržen 0,50% - 2,00%

Překážky v komunikaci

V rámci celé stavby nejsou nikde umístěny překážky v komunikaci

Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Vodicí linie

Jako základní řešení vodící linie pro zajištění bezpečného pohybu osob s omezenou schopností orientace je navržena realizace přirozené vodící linie, kterou tvoří obruba pěší komunikace vyvýšena o 0,07 m vůči přilehlému povrchu chodníku anebo betonová podezdívka stávajícího oplocení, která je taktéž vyvýšena minimálně o 0,07 m.

Dle bodu 1.2.1.1 přílohy 1 vyhl. 398/2009 Sb. lze přirozenou vodící linii přerušit nejvýše na délku 8,0 m, v případě delšího přerušení musí být doplněna umělou vodící linií – není uplatněno – přirozená vodící linie je souvislá v rámci celé stavby.

Varovné pásy

Varovné pásy z červené reliéfní dlažby budou v š. 0,40 m osazeny všude, kde vyvýšení vnitřní obruby mezi vozovkou a pěší komunikací klesne pod 0,08 m. Toto bude v místě vstupů do vozovky a podél sjezdů.

Signální a vizuálně nehmatné pásy nebyly uplatněny.

Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

S ohledem na charakter stavby nebyly prvky pro osoby se sluchovým postižením uplatněny.

Použití stavebních výrobků pro bezbariérové užívání

Pro bezbariérové řešení stavby budou uplatněny následující výrobky:

- Přírodní vodící linie – chodníkový betonový obrubník š. 100 mm vyvýšený o 0,07 m nad přilehlou pochozí plochu chodníku, popřípadě bet. palisáda vyvýšena taktéž o 0,07 m nad povrch chodníku

- Varovný pás – betonová reliéfní dlažba červená, rozměr 200x100x80 mm

- Dlažba pro zajištění funkčnosti hmatového kontrastu – bet. dlažba šedá hladká bez zkosených hran, rozměr 200x200x80 (spáry max. š. 4 mm, 5 ks spár mezi dlažebními prvky na jeden metr délky-rovinatost dlažby dle ČSN 74 4505) – tato dlažba se nachází v místech osazení varovného pásu – viz situace stavby

Všechny materiály musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. v aktuálním znění a dále TN TZÚS 12.03.04-06. Povrch dlažby musí dále splňovat základní požadavky na protiskluznost dle vyhl. Č. 398/2009 Sb.

Ve Studénce, leden 2019							Vypracoval: Till Tomáš