TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU A SCHODIŠTĚ NA ULICI DLOUHÁ, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku s asfaltovým povrchem v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Dlouhá a stávajícího betonového schodiště s betonovou dlažbou. Stávající chodník a schodiště jsou ve špatném technickém stavu, proto je nutná oprava pro zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltového povrchu a  podkladního betonu a kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních a chodníkových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- očištění schodiště tlakovou vodou a vysekání spar

- očištění bočních zídek schodiště tlakovou vodou

Popis prací

-  chodník má v délce 6,5 m šířku 3,3 m

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- poškozená dlažba schodiště a podesty bude nahrazena novou dlažbou

- schodiště a podesta budou přespárovány

- boční betonové zídky budou otrýskány tlakovou vodou, vyspraveny maltou, stěrkou a opatřeny ochranným nátěrem

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2020

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.