TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA ULICI VALAŠSKÁ, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Valašské. Stávající chodník má v délce 17,0 m povrch ze zámkové dlažby a zbylá část chodníku má asfaltový povrch. Ze strany komunikace jsou osazeny silniční obrubníky.

Všechny vrstvy chodníku a přilehlé části komunikace budou odstraněny a vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Do vjezdů budou osazeny silniční nájezdové obrubníky a bude osazena slepecká zámková dlažba.

V místech pro přecházení budou silniční obruby sníženy a osazena zámková dlažba slepecká

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltu, podkladního betonu, zámkové dlažby a podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- bourání betonové podezdívky bývalého oplocení a odbourání části betonu u vrátek do zahrady

- stávající beton u rod.domu bude srovnán řezem

Popis prací

- povrch nového chodníku je ze zámkové dlažby tl. 60mm se skladbou v tloušťce 350 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část stávající zámkové dlažby v délce cca 21,0 m  bude přeložena – navázání na novou dlažbu chodníku

- u vjezdů bude proveden chodník ze zámkové dlažby tl. 80mm s varovným pásem ze slepecké dlažby a bude mít skladbu v celkové tloušťce 400 mm

- mezi stávající štěrkovou plochu po vybourané zídce bývalého oplocení a chodník bude osazen chodníkový obrubník

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev

- horní hrana chodníkového obrubníku bude osazena 5 cm nad povrch chodníku

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník-vjezdy se zámkovou dlažbou tl. 80 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					80mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Ve Frenštátě p.R.  05/2020		  				Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.