ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Kudělka s r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, DIČ: CZ 278 35 511 ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Rekonstrukce učeben dílen ZŠ Jubilejní 3

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,

Jubilejní 3, příspěvková organizace

Místo stavby:        		parcela p.č. 1426, k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí

Investor:  			ZŠ Nový Jičín

Jubilejní 484/3

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebně konstrukční část

- Základní údaje stavby

- Svislé konstrukce

- Vodorovné konstrukce

- Úpravy povrchů

- Výplně otvorů

- Podlahy

- Zdravotechnika – zařizovací předměty

- Vnitřní vybavení

| Rekonstrukce učeben dílen ZŠ Jubilejní 3 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín, příspěvková organizace | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Kudělka s r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín | 01-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Základní údaje stavby:

Projekt stavby řeší projektovou dokumentaci stavebních úprav a nového vybavení učebny dílen v ZŠ Jubilejní, Nový Jičín, obdélníkového půdorysu, umístěného na parcele p.č. 1426, v  k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Stávající dílny jsou situovány v budově ZŠ vedené jako stavba občanského vybavení, a jeho umístění je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Objekt je využíván k základnímu vzdělávání dětí.

Dílna je rozdělena na jednu vstupní chodbu a 4 místnosti. Místnosti jsou děleny příčky do tl. 150mm.

Stávající objekt je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí, konkrétně na přípojku NN, vodovodní přípojku z místního vodovodu, přípojku splaškové kanalizace a přípojku dešťové kanalizace napojenou do stávající dešťové kanalizace. Vytápění objektu je řešeno ústředním teplovodním vytápěním s klasickými radiátory s napojením na centrální zdroj tepla. Ohřev TUV je řešen zásobníkovým ohřívačem.

Veškeré stavební konstrukce jsou v dobrém stavebně technickém stavu odpovídající stáří budovy. Obvodové nosné stěny tvoří ŽB skelet a vyzdívka plynosilikátovými tvárnicemi, vnitřní nenosné příčky jsou provedeny v klasické zděné technologii z děrovaných cihel – příčkovek, stropní konstrukce tvoří železobetonové panely. Vnější povrchová úprava domu je tvořena zateplovacím systémem z polystyrenu s probarvenou točenou omítkou, vnitřní povrch stěn je tvořen jemnými štukovými omítkami. Střešní konstrukce je zateplená plochá střecha s asfaltovými pásy. Schodiště je stávající betonové monolitické. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře.

Vzhledem k charakteru provozu stávající stavby nemusí interiérové prostory objektu splňovat požadavky č.398/2009Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem k použitému technickému řešení a použitým materiálům a technologiím (zděná nosná konstrukce, ŽB stropní panely, zateplená plochá střecha, minerální tepelné izolace, asfaltové střešní pásy) je možno uvažovat o běžných asanačních postupech v případě likvidace objektu a možnosti recyklace většiny těchto materiálů a možnosti jejich opětovného použití ve stavebnictví i některých dalších odvětvích hospodářství. Z tohoto hlediska realizaci i běžnou provozní údržbu objektu zajistí stavební firmy s běžnou profesní skladbou zaměstnanců a subdodavatelů.

Statistické údaje o podlahových plochách stavby:

podlahová plocha dílny	237,04 m2

Svislé konstrukce

Základovou konstrukci domu tvoří základové pásy z betonu. Stávající objekt je ze ŽB skeletu vyzděný z plynosilikátových tvárnic, vnitřní stěny jsou provedeny z plných cihel a z děrovaných příčkovek, omítnutých vápenocementovými štukovými omítkami a zateplovacím systémem z polystyrenu s probarvenou omítkou. Vnitřní nosné stěny jsou omítnuty vápenocementovými štukovými omítkami. V učebně dílen se budou bourat vnitřní příčky z dutých cihel příčkovek a budou se vyzdívat nové příčky z přesných pórobetonových tvárnic tl. 125mm, ve kterých budou nové dveřní otvory vč. překladů. Budou se vysekávat některé zárubně a ty se budou dozdívat přesnými pórobetonovými tvárnicemi tl. 150mm. Ve stávajících příčkách se budou bourat nové otvory pro dveře, bude vsazen nový ŽB překlad a nové kovové zárubně vč. nových dveří.

Vodorovné konstrukce

Vodorovné stropní konstrukce jsou tvořeny ŽB stropními panely. Z konstrukčního hlediska nebudou provedeny žádné změny.

Úpravy povrchů

Vnitřní nosné stěny jsou omítnuty vápenocementovými štukovými omítkami. Před zahájením prací je nutno provést zakrytí stávajících oken pomocí fólie. V učebně dílen budou nové příčky z přesných pórobetonových tvárnic tl. 125mm a budou provedeny dozdívky otvorů po dveřích. Na nové vyzdívky bude provedena povrchová úprava ve skladbě penetrace podkladu, armovací tkanina, lepící stěrka včetně vsazení rohových PVC lišt, vnitřní štuková omítka a malba otěruvzdornou barvou. Na stávajících konstrukcích bude provedeno oškrábání malby, vyrovnání části podkladu, penetrace, armovací tkanina, lepící stěrka včetně vsazení rohových PVC lišt, vnitřní štuková omítka a malba otěruvzdornou barvou. Část stěn bude obložena keramickým obkladem. Na stěnách budou konstrukce tabule, které budou provedeny magnetickým nátěrem. Na stropě bude oškrábána stávající malba, bude provedena penetrace podkladu, nová štuková omítka a malba.

Výplně otvorů

Všechna okna jsou plastová. Vnitřní dveře budou hladké dýhované plné a hladké dýhované plné protipožární osazeny do kovových zárubní. Budou dodány nové dřevěné prahy k novým dveřím. Budou se demontovat parapetní desky a přisekávat ostění kolem oken, omítky budou zapraveny a budou osazeny nové dřevotřískové parapety.

Podlahy

V dílnách je keramická dlažba, která bude vysekána včetně soklíků. Bude provedeno vyrovnání podkladu podlahy epoxidovou stěrkou tl. do 3mm,  do podlahy budou vyřezány dilatační spáry, penetrace, dekorativní krycí epoxidová stěrka, nové soklíky.

Zdravotechnika – zařizovací předměty

V dílnách budou demontována stávající umyvadla, vodovodní baterie a odpadní ventily, a budou osazena nová umyvadla.

Vnitřní vybavení

Součástí projektové dokumentace bude samostatná specifikace vnitřního vybavení.

Kunín, 03 – 2018					Zpracoval: Ing.arch. Tomáš Kudělka