ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 730 39 179, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:         			Rekonstrukce učeben dílen ZŠ Jubilejní 3

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín,

Jubilejní 3, příspěvková organizace

Místo stavby:        		parcela p.č. 1426, k.ú. Nový Jičín- Dolní Předměstí

Investor:  			ZŠ a MŠ Nový Jičín

Jubilejní 484/3

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	Popis území stavby

B.2.1. 	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.2. 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5. 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6. 	Základní charakteristika objektů

B.2.7. 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8. 	Zásady požárněbezpečnostního řešení

B.2.9. 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5    	Řešení vegetace a souvisejícím terénních úprav

B.6    	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7    	Ochrana obyvatelstva

B.8    	Zásady organizace výstavby

B.9    	Celkové vodohospodářské řešení

| Rekonstrukce učeben dílen ZŠ Jubilejní 3 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín, příspěvková organizace | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Kudělka s r.o., Kunín 104, 742 53 Kunín | 01-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 	Popis území stavby

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Projekt řeší drobné dispoziční úpravy uvnitř stávající budovy v areálu základní školy. Nemění se účel upravované části objektu

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Jedná se o drobné stavební úpravy uvnitř objektu, využití se nemění. Projekt je tedy v souladu

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby

Neřeší se

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Neřeší se

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny průzkumy a rozbory

- Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace apod.)

Vzhledem k charakteru projektu (vnitřní úpravy) se tento bod neřeší

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území adod.

Budova dotčená drobnými dispozičními úpravami se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vzhledem k charakteru projektu (vnitřní drobné dispoziční úpravy bez změny využití) nebude mít stavba negativní vliv na okolí. Vliv vzhledem k zachování funkce zůstává stejný

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Jedná se o drobné vnitřní dispoziční úpravy. Budou odstraněny nevyhovující vnitřní nenosné dělící příčky, obklady stěn a podlahové krytiny.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plněný funkce lesa

Neřeší se

- Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Zůstává stávající

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje podmiňující, vyvolané a související investice

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

p.č. 1426 katastrální území Nový Jičín-Dolní Předměstí

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné pásmo nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby. Nebyl prováděn stavebně technický ani stavebně historický průzkum. Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový skelet do kterého se nezasahuje. Projekt řeší drobné dispoziční změny a zasahuje pouze do nenosných dělících příček.

- Účel užívání stavby

Se nemění, nově vzniklé učebny budou i nadále sloužit pro výuku žáků základní školy.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby

Řešená část objektu je bezbariérová, nebyly uděleny žádné výjimky z užívání

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové dokumentaci

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Projekt řeší dispoziční úpravy v jihozápadním křídle stávajícího objektu základní školy. Celková projektem dotčená podlahová plocha upravených činí 244,35m2

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Vzhledem k charakteru stavebním úprav se tento bod neřeší

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Dokumentace pro stavební povolení	04-2018

Zahájení stavebního řízení		04-2018

Povolení stavby				05-2018

Zahájení stavby				06-2018

Dokončení stavby			08-2018

Kolaudace				09-2018

- orientační náklady stavby.

Odhadovaná cena stavby 2 500 000Kč

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vzhledem k charakteru interiérových úprav se tento bod neřeší

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavební úpravy spočívají v drobných dispozičních úpravách vnitřních prostor základní školy pro zlepšení podmínek výuky dílen. Materiálově byl návrh přizpůsoben stávajícím vnitřním prostorám základní školy.

B.2.3.	Celkové provozní řešení, technologie výroby

V nově vzniklých prostorách učeben dílen bude probíhat standartní výuka žáků základní školy.

B.2.4.	Bezbariérové užívání stavby

Řešená část přízemí stávajícího objektu je řešena jako bezbariérová.

B.2.5. 	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo nebezpečí. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy a bude zajištěna provozovatelem

B.2.6. 	Základní charakteristika objektů

- stavební řešení,

Všechny konstrukce byly navrženy tak, aby vyhovovali požadavkům na účel části objektu.

- konstrukční a materiálové řešení,

Veškeré stavební konstrukce jsou v dobrém stavebně technickém stavu odpovídající stáří budovy. Obvodové nosné stěny tvoří ŽB skelet a vyzdívka plynosilikátovými tvárnicemi, vnitřní nenosné příčky jsou provedeny v klasické zděné technologii z děrovaných cihel – příčkovek, stropní konstrukce tvoří železobetonové panely. Vnější povrchová úprava domu je tvořena zateplovacím systémem z polystyrenu s probarvenou točenou omítkou, vnitřní povrch stěn je tvořen jemnými štukovými omítkami. Střešní konstrukce je zateplená plochá střecha s asfaltovými pásy. Schodiště je stávající betonové monolitické. Výplně otvorů tvoří plastová okna a dveře. Nové konstrukce příček budou vyzděny z přesných pórobetonových tvárnic.

- mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, aby působící zatížení v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její časti nebo nedošlo k nepřípustnému přetvoření konstrukcí.

B.2.7. 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- technické řešení

Součástí projektu je přepojení hlavních vnitřních rozvodů elektroinstalace do upravených rozvodových skříní

- výčet technických a technologických zařízení

V části objektu dotčeném stavebními úpravami se nenachází speciální technologická zařízení

B.2.8. 	Zásady požárněbezpečnostního řešení

Drobnými dispozičními změnami nedochází ke změně koncepce požárněbezpečnostního řešení celé stavby. Původní PBŘ zůstává v platnosti.

B.2.9. 	Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavebních úprav se neřeší.

B.2.10.	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k využití nově vzniklých místností pro účely výuky žáků základní školy v dílnách je součástí projektové dokumentace světelně technický výpočet osvětlení učeben.

B.2.11.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Neřeší se

- ochrana před bludnými proudy

Neřeší se

- ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se

- ochrana před hlukem

Neřeší se

- protipovodňová opatření

Neřeší se

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Neřeší se

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa technické infrastruktury

Areál ZŠ je napojen na stávající infrastrukturu, projekt vzhledem k řešenému rozsahu několika učeben napojovací místa neřeší.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Zůstávají stávající

B.4	Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace

Zůstává stávající

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající

- doprava v klidu

Zůstává stávající

- pěší a cyklistické stezky

Zůstává stávající

B.5    	Řešení vegetace a souvisejícím terénních úprav

- terénní úpravy

Neřeší se

- použité vegetační prvky

Neřeší se

- biotechnická opatření

Neřeší se

B.6    	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Jedná se o vnitřní dispoziční úpravy bez změny využití – vliv na životní prostředí zůstává stávající

- vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Jedná se o vnitřní dispoziční úpravy bez změny využití – vliv na životní prostředí zůstává stávající

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřeší se

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Neřeší se

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Neřeší se

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Neřeší se

B.7    	Ochrana obyvatelstva

Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č. 258/2000 Sb.

Vlastní provoz objektu nemá vliv na životní prostředí. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody je také stávající. Celkově lze konstatovat, že objekt nemá negativní vliv na životní prostředí.

Odpady budou likvidovány dle místních zvyklostí na řízené skládce. Jednotlivé složky odpadů budou vytříděny. Největší podíl bude mít čistá stavební suť.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Při samotné realizaci a dokončovacích pracích výše uvedeného díla je nutné dodržovat  následující zákony, vyhlášky, nařízení a platné technologické předpisy.

Jedná se především o :

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a následujících novelizací 324/90 Sb. , 207/91 Sb. ,  352/2000 Sb.

Projektová dokumentace pro stavební řízení a provedení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci konkrétních prvků interiérového vybavení, kterou zajistí dodavatel stavby vybraný ve výběrovém řízení investorem. Změny použitých materiálů a technologií budou konzultovány s projektantem a odsouhlaseny po dohodě s investorem.

B.8    	Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stavba bude využívat stávajících rozvodů médií a hmot v areálu základní školy

- odvodnění staveniště

Neřeší se

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude využívat stávajících vjezdů do areálu základní školy a její parkovací a odstavné plochy. Staveniště bude využívat stávající vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektřiny

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru vnitřních dispozičních úprav bude vliv na okolní stavby a pozemky zanedbatelný

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k charakteru vnitřních dispozičních úprav nevyžaduje staveniště požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Staveniště nevyžaduje dočasné ani trvalé zábory pro stavbu

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru prací nejsou vyžadovány

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

17 00 00	STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

17 01 00	BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA A VÝROBKY ZE SÁDRY A AZBESTU

17 01 01	beton	O

17 01 02	cihla	O

17 01 03	keramika	O

17 01 04	sádra a stavební hmota	O

17 01 05	azbestová stavební hmota	O

17 01 99	odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený

17 02 00	DŘEVO, SKLO, PLASTY

17 02 01	dřevo	O

17 02 02	sklo	O

17 02 03	plast	O

17 03 00	AZBEST, DEHET, VÝROBKY Z DEHTU

17 03 01	asfalt s odpadem dehtu	N

17 03 02	asfalt bez dehtu	O

17 03 01	dehet a/nebo výrobky z dehtu	N

17 04 00	KOVY, SLITINY KOVŮ

17 04 01	meď, bronz, mosaz	O

17 04 02	hliník	O

17 04 03	olovo	O

17 04 04	zinek	O

17 04 05	železo a/nebo ocel	O

17 04 06	cín	O

17 04 07	směs kovů	O

17 04 08	kabely	O

17 04 99	odpad druhově blíže neurčitý nebo výše neuvedený

17 05 00	ZEMINA VYTĚŽENÁ

17 05 01	zemina a/nebo kameny	O

17 05 02	vytěžená hlušina	O

17 06 00	IZOLAČNÍ MATERIÁLY

17 06 01	izolační materiál s obsahem azbestu 	N

17 06 02	ostatní izolační materiály	O

17 07 00	SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD

17 07 01	směsný stavební a/nebo demoliční odpad	N

Vysvětlivky:	O 	-	obyčejný odpad

Z  	-	zvláštní odpad

N  	- 	nebezpečný odpad

Odpad bude likvidován	O–Z	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

N	- Chlebičov u Opavy

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce projekt neřeší

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vzhledem k charakteru vnitřních drobných dispozičních úprav se ochrana životního prostředí při výstavbě neřeší.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 9 obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavební práce budou probíhat v době letních prázdnin, kdy je provoz základní školy uzavřen a tudíž se nemusí tento bod řešit.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Neřeší se

- postup výstavby, rozhodující termíny

Stavební práce jsou naplánovány na dobu letních prázdnin základní školy a budou se podřizovat termínům školy.

B.9    	Celkové vodohospodářské řešení

Neřeší se

Kunín, 01 – 2018					Zpracoval: Michal Sikora