TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI MÁCHOVA-východ,

NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Máchova-východ dle přiložené situace. Stávající chodník je v délce 49,0 m a šířce 1,7 m s asfaltovým povrchem a v délce 4,5 m a 5,0 m v šířce 3,0 m s povrchem z litého asfaltu. Vyhledem ke stavu chodníku je nutná oprava k zajištění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Stávající betonové obrubníky jsou poškozené, špatně osazené, a proto budou nahrazeny novými betonovýmí silničními a chodníkovými obrubníky.

Pro odbourání obrubníků je nutno provést řez a vybourání 20 cm stávající asfaltové komunikace, která bude následně dočasně zasypána asfaltovým recyklátem do doby celkové opravy asfaltového povrchu komunikace.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

Šířka chodníků je měřena bez obrubníků.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího povrchu chodníku a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních, chodníkových a zahradních obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část komunikace v šířce 0,2m

Popis prací

- chodník ze zámkové dlažby tl. 60mm a bude mít skladbu v celkové tloušťce 350 mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doplněna asfaltovým recyklátem včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

Chodník se zámkovou dlažbou tl. 60 mm je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltový recyklát					150mm

kamenivo 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  02/2021

Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.