ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

________________________________________________________________________________

SPECIFIKACE PRVKŮ MŠ

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18 - SO02 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 tomas_kudelka@quick.cz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 21.11.2022 |  |  |
| OBSAH | ### SPECIFIKACE PRVKŮ MŠ |  |  |  |

Zpevněné plochy stezek, posezení – bezfalcová zámková dlažba

Bezfalcová zámková dlažba

rozměry: 				dlaždice 200x100x80mm

barva: 					přírodní šedá

hmotnost: 				1ks = 2,5 kg

odolnost:				mrazuvzdorná, vysoká pevnost a odolná proti obrusu

Výměna zámkové dlažby		11,11 m2

Nová zámková dlažba			74,10 m2

Zpevněné plochy EPDM povrch

Popis EPDM povrchu:

- trvale elastický povrch

- odolnost proti povětrnostním vlivům

- snadná údržba

- barva cihlově červená

- vodopropustný 130 l / 1 hod , EN 14877

Výměna zámkové dlažby za EPDM povrch	 60,00 m2

Nový EPDM povrch				   0,81 m2

Pískoviště s přesýpatkem

Popis pískoviště

Segmenty o délce 1,5 m se spojují prostřednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloboukem. Dno pískoviště doporučujeme opatřit vhodnou separační vrstvou (dlažba, pevná fólie) z důvodu jednoduché výměny písku. V případě segmentů napojených v přímce je nutné sloupek zabetonovat, v ostatních případech stačí zasypat zeminou z výkopu.

Materiály: 			bočnice a sedáky z tlakově impregnovaného severského smrku, 				sloupek z mimostředové SM kulatiny, U profil z přírodního hliníku, 				klobouk z HDPE

Rozměry (d x š x v)		1x (362,1 x 512 x 44 cm)

Maximální výška pádu		0,44 cm

Povrch tlumící pád		není nutný

Určeno pro děti		bez věkového omezení

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Popis přesýpátka

Rozměry zařízení (d x š x v)	2,1 x 0,9 x 1,1 m

Minimální potřebná plocha	4,8 x 3,7m

Materiály: 			Mimostředový severský smrk nebo douglaska, pískovaná 					nerezová ocel, barevné výplně pracovních ploch z vysokotlakého 				laminátu (HPL), kulové uzávěry zásobníků z gumy, krytka sloupu 				z PE, žárově pozinkované a práškově lakované kotevní prvky.

Výbava: 			1x nakladač se zásobníkem, 1x velký pult s výlevkou, 1x síta se 				zásobníkem

Určeno pro děti		od 18 měsíců

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Sluneční clona nad pískovištěm 1x

Parametry

Záruka			5let

Hmotnost		7kg

Rozměr			5x5m

Materiál		tkanina HDPE, kov

Obsah balení		napínací slunečník

Kovový sloup s posuvným okem 4x

Parametry

Barva			antracit

Rozměry		7 x 7 x 250cm, stěna sloupku tl.3,5mm

Obsah balení		posuvné oko

# Kovové sloupy budou zabetonovány betonovými patkami (beton C 16/20, aby byla zajištěna jejich

# trvalá stabilita.

Venkovní tabule na kreslení 3x

Tabule pro malování na dětském hřišti je  vhodná pro mateřské a základní školy, restaurace, obce a městské parky. Tabule je vyrobená z kvalitního dřeva, které je impregnované a stříška natřená červenou barvou. Impregnace zaručuje dlouhou životnost tohoto doplňku dětského hřiště. Pro další prodloužení životnosti  doporučujeme natírat celý výrobek zdravotně nezávadnými lazurami z naší nabídky. Součástí dodávky je i masivní zinkované betonovací kotvení, které zajistí stabilitu herního prvku a zároveń oddělí dřevo od zeminy. Nedochází zde k odhnívání  dřevěné konstrukce a výrazně se tím prodlouží životnost herního prvku.

Tabule se skládá z dřevěné konstrukce z lepených hranolů 12 x 12 cm, které jsou tlakově impregnované. Konstrukce je doplněna tabulí z voděodolné překližky, tato tabule je pro snadnější psaní křídou upravena zdrsněním a  nátěrem černou tabulovou barvou. Stříška nad tabulí je dodávána již natřená v červené barvě pro větší životnost herního prvku.

Pokud není v prostoru kde bude tabule stát kvalitní udržovaný trávník nebo hrozí jeho vyšlapání, doporučujeme zde položit pryžové zatravňovací desky Saf nebo Grass.

# Bezpečnost			certifikace dle EN 1176

# Podklad			udržovaný trávník

# Údržba				pravidelná dle EN 1176

# Celková výška			170 cm

# Rozměr			25 x 125 cm

# Vhodné pro děti		3-14 let

# Kotvení			masivní zinkované betonovací kotvy

# Materiál			dřevo + voděodolná překližka

# Velikost bezpečnostních zón	325 x 425 cm

Vyvýšené záhony bylinek 2x

Popis:

Segmenty o délce 1,5 m se spojují prostřednictvím hliníkového U profilu, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Sloupek je shora zakryt plastovým kloboukem. Dno  záhonu doporučujeme opatřit vhodnou separační vrstvou (dlažba, pevná fólie) z důvodu jednoduché výměny hlíny. V případě segmentů napojených v přímce je nutné sloupek zabetonovat, v ostatních případech stačí zasypat zeminou z výkopu.

Materiály: 			bočnice a sedáky z tlakově impregnovaného severského smrku, 				sloupek z mimostředové SM kulatiny, U profil z přírodního hliníku, 				klobouk z HDPE

Rozměry (d x š x v)		cca 150x150 cm

Maximální výška pádu		0,44 cm

Povrch tlumící pád		není nutný

Určeno pro děti		bez věkového omezení

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Zapuštěná trampolína

Popis:

Tělo trampolíny tvoří 40 cm vysoký rám z žárově pozinkované oceli zcela zapuštěný pod úroveň terénu. Skákací plochu ( D= 123 cm) představují výrobcem patentované plastové spojky na ocelových lankách. K rámu je plocha uchycena pružinami. Okraj z pryžových desek. Dodanými háky lze jednoduše plochu odpojit od pružin a prostor vyčistit.

Skákací plocha: 		průměr 1,23m,

Vnější rozměry: 		průměr 1,75m

Bezpečnostní prostor: 	průměr 4,2m

Výška pádu: 			max.0,55m

Dopadová plocha:		13,85m2

Povrch tlumící pád		trávník vyhovuje

Určeno pro děti		od 3 let

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Šestiúhelníková lavička

Lavička je šestiúhelníkového tvaru, délka jedné strany lavičky je 1,5m, jedno pole je vynecháno pro vstup do vnitřní části (ke stromu) a ostatních 5 částí na sebe bezprostředně navazuje, vzniklý vnitřní prostor mezi kmenem stromu a zadní stranou lavičky bude přibližně 1,2m

Charakter konstrukce: 	konstrukce ze smrkových hranolů, žárově pozinkované spojovací 				prvky

Rozměry: 			243 x 211x 86 cm

Povrchová úprava: 		dřevo je opatřeno povrchovou úpravou proti vlhkosti, plísním a UV 				záření

Barevnost:  			přírodní vzhled dřeva

Kotvení: 			kotvení do betonového základu pomocí úhelníků

Základová patka: 		Rozměry 800 x 200x 200 mm. Beton C12/15. Štěrkovy podsyp 					tloušťky 100mm frakce 0/32 mm do základové spáry.

Certifikace			dle ČSN EN 1176

Kolébačky

Kolébačka – var.1.

Materiály:

Tělo houpačky je vyrobeno z 19 mm silných, oboustranně strukturovaných polyetylénových desek. Materiál odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy (barvená surovina). Pružina z oceli o průměru 20 mm, povrchová úprava práškovým lakem. Podstavec slouží ke kotvení houpačky do betonového základu. Místo spojení podstavce s pružinou zůstává po zabudování dostupné pro případnou demontáž. Povrchová úprava žárovým pozinkováním

Rozměry zařízení (d x š x v) 		0,9 x 0,5 x 0,8 m

Maximální výška pádu 		0,6 m

Minimální potřebná plocha 		4 x 3,5 m

Povrch tlumící pád 			trávník vyhovuje

Určeno pro děti			od 2 let

Certifikováno				dle ČSN EN 1176

Kolébačka – var.2.

Materiály:

Tělo houpačky je vyrobeno z 19 mm silných, oboustranně strukturovaných polyetylénových desek. Materiál odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy (barvená surovina). Pružina z oceli o průměru 20 mm, povrchová úprava práškovým lakem. Podstavec slouží ke kotvení houpačky do betonového základu. Místo spojení podstavce s pružinou zůstává po zabudování dostupné pro případnou demontáž. Povrchová úprava žárovým pozinkováním

Rozměry zařízení (d x š x v) 		0,9 x 0,3 x 0,8 m

Maximální výška pádu 		0,6 m

Minimální potřebná plocha 		4 x 3,3 m

Povrch tlumící pád 			trávník vyhovuje

Určeno pro děti			od 3 let

Certifikováno			dle ČSN EN 1176

Průlezka

# Sestava s motivy lodě. Kruhová okna, kormidlo na přídi a stožár s vlajkou. Výška podest 1 a 0,5 m.

# Výbava:	1x věž PH 100 s pultovou střechou
 		1x věž PH 100 bez střechy
 		1x nerezová skluzavka standard
 		2x šikmý most
 		1x šikmý síťový výstup
 		1x šikmá plocha
 		2x bariéra s oknem pro šikmý most
 		4x bariéra HPL 
 		1x bariéra s kormidlem
 		1x vlajka

# Materiály:

# Dřevěné části z mimostředového severského smrku nebo z borovice douglasky. Zábradlí a rámy

# bariér z pískované nerezi. Síť z lan HERKULES 16 mm s ocelovým jádrem. Spojovací materiál

# nerezový a pozinkovaný. Střecha, vlajka a plošné výplně výstupů a bariér z HPL. Lodní okna z

# plexiskla. Krytky sloupů a kormidlo z PE. Skluzavka nerezová, alternativně laminátová. Kotvení žárově

# pozinkovanými prvky v betonové patce.

# Rozměry zařízení (d x š x v) 		6,0 x 1,7 x 3,0 m

# Maximální výška pádu 		1,0 m

# Minimální potřebná plocha 		8,2 x 4,7 m

# Povrch tlumící pád 			trávník vyhovuje

# Určeno pro děti			od 2 let

# Certifikováno				dle ČSN EN 1176

Zahradní domek

Zahradní domek menších rozměrů, který se hodí na každou zahradu. Výborně poslouží jako zahradní domek na nářadí, nebo jako dětský zahradní domek. S plochou 9m2 vyhoví perfektně vašim potřebám.

Zahradní domek zkonstruovaný ze severské borovice nebo ze severského smrku. Vzhledem připomíná dřevěnou chatu, která výborně poslouží jako úložiště veškerého zahradního vybavení, které máte, včetně sekačky a zahradního nábytku. Jedna věc je jistá: praktičnost přístřešku oceníte bez ohledu na roční nebo denní dobu!

Materiály			severská borovice, smrk

Dveře				159 x 185 cm

Plocha střechy 		13 m2

Plocha půdorysu		9m2

Výška okapní hrany 		194 cm

Výška hřebene			234 cm

Materiál zastřešení		palubky 19-20 mm

Přesah střechy		70 cm

Materiál podlahy		palubky 19-20 mm

Tloušťka stěny		34 mm

Sklon střechy			17°

Vnitřní rozměry		273 x 273 cm

Vnější rozměry		300 x 300 cm

Kunín, 11 – 2022						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka