# Příloha č. 1	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Nákladní vozidlo na svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou“ čestně prohlašujeme, že společnost …………………………………………………………….dodá vozidlo výrobce…………….značky(model)……………………………………………splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace vozidla

Nákladní vozidlo na svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou včetně příslušenství

Nástavba – technické parametry

Nástavba pro sběr odpadů a přepravu odpadů vč. bioodpadu s lineárním stlačováním

Odpovídá předpisům: ČSN EN 1501-01:2021

Objem sběrného prostoru pro odpad: min. 20 m3

Zásobník na odpad bez vyztužných žeber, oblé boky i střecha nástavby, plochá podlaha

Pohon nástavby od vedlejšího náhonu motoru (PTO)

Veškeré válce ovládající lisovací desky uvnitř nástavby

Sběrná nádrž plech min. tl. 4 mm, dno sběrné vany – plech vysoké tvrdosti min. 480 HB, tl min. 10 mm, boky ukládací vany – plech vysoké tvrdosti min. 480 HB, tl min. 4 mm

Výpustný otvor s uzávěrem ve spodní části násypky a v přední části nástavby

Vedení lisovací desky v postranních drahách pomocí kluzných bloků

Vedení tlačného štítu ve dvou bočních profilech nad úrovní podlahy: min. 280 mm

Zadní část nástavby s vyklápěčem ovládána pomocí hydraulických válců umístěných na střeše nástavby

Otevření zadního rámu s vyklápěčem (vhazování rozměrných předmětů)

Ovládání nástavby multifunkčním panelem obsahující i volbu druhu sváženého odpadu

Automatické centrální mazání nástavby

Drtící tlak mezi štíty: min. 20 t

Poměr stlačení: min. 1:5

Výtlačný štít vybaven pružným těsněním

Nástavba vybavena bezpečnostními stupačkami s detekcí 3 poloh, blokací zpátečky a omezením rychlosti dle aktuální normy ČSN EN 1501-1:2021

Výstražná akustická signalizace při jízdě vzad

Monitor kamery a kamerový systém splňující požadavky na viditelnost nebezpečných zón dle aktuální normy ČSN EN 1501-1:2021

Oranžové LED majáky s krytím vzadu na nástavbě: min. 2 ks

Osvětlení pracovního prostoru - pracovní světla vyzařující 1 200 až 4 000 lumenů s rovnoměrným rozložením osvětlené plochy, v poloze, která zabrání oslňování obsluhy a provozu. Dle platné normy ČSN EN 1501-1:2021

Osvětlení stran vozidla za kabinou - každá strana musí být rovnoměrně osvětlena přídavnými pracovními světly vyzařujícími maximálně 4 000 lumenů

Držák na lopatu a koště včetně nářadí

Bedna na nářadí - integrovaná

Lakování nástavby dle stupnice RAL 7042

Vyhřívání madel pro obsluhu

Záruční doba: min. 36 měsíců

Vyklapěč – technické parametry

Vyklápěč dělený, automatický, uzavřený s přípravou pro vážící systém

Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříni na bocích vyklápěče

Tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby

Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1100 l kontejnery

Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2

Provedení vyklápěče pro sběr nádob:

Nádoby plastové na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1.

Nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629.

Nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen

Čas k výsypu nádoby při rozpojení vyklapěčů: max.7 s

Čas k výsypu nádoby při spojení vyklapěčů: max.12 s

Příprava pro dynamické vážení

Lakování vyklápěče dle stupnice RAL 7042

Záruční doba: min. 36 měsíců

Vozidlo – podvozek – technické parametry

Třínápravový podvozek 6x2, poháněná prostřední náprava, poslední náprava řiditelná, odlehčovací

Rozvor: max. 3 600 mm

Celková hmotnost vozidla: max.26 000 kg

Užitečné zatížení odpadem: min. 10 000 kg

Motor o výkonu: min. 240 kW

Emisní norma EURO 6

Splňuje požadavky na nízkoemisní vozidlo dle § 3 písm. c) zákona 360/2022 Sb.

Převodovka s automatizovaným řazením pro svozová vozidla: min. 12 rychlostí

Vedlejší pohon od setrvačníku pro pohon nástavby

Výfuk vyveden dolů

Brzdy kotoučové na všech nápravách

Zastávková brzda pro popelářská vozidla dle DIN EN 1501-01, A1 v platném znění umístěna na područce řidiče

Přední náprava odpružena parabolickými pružinami, zadní nápravy odpruženy vzduchovými měchy

Pneumatiky 315/80 R22,5, na vlečené nápravě 385/65 R22,5 a jsou celoroční

Rezervní kolo: 315/80 R22,5

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy

Celoocelový přední nárazník s ochranou chladiče

Kabina třímístná: samostatná sedadla včetně potahů

Sedadlo řidiče vzduchově odpružené s vyhříváním a s bederní opěrkou

Okna řidiče i spolujezdce el. ovládaná

Světelné jednotky a mlhová světla s odbočovacím světlem

Automatická světla pro denní svícení v LED provedení

Pojistkové automaty

Autorádio s funkcí handsfree

Oranžové LED majáky s krytím na kabině: min. 2 ks

Klimatizace automatická

Tachograf

Zpětná zrcátka el. vyhřívána a nastavitelná

Vyhřívané čelní sklo

Zrcátka na obrubník vlevo i vpravo, el. stavitelná, vyhřívaná, přední zrcátko

Zvedák: min. 12 t

Tabulka A, reflexní, 2 ks – přední a zadní

Nádrž PHM min. 400 l

Lakování vozidla dle stupnice RAL 2008

Palubní zásuvka 12/24 V

Nádrž Ad Blue min. 50 l

Záruční doba: min. 36 měsíců

V …………………………………., dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby