# Příloha č. 1	Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství“ čestně prohlašujeme, že společnost …………………………………………………………….dodá vozidlo výrobce…………….značky(model)……………………………………………splňující níže definované technické parametry:

Technická specifikace vozidla

„Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství”

Nástavba – nosič kontejneru - technické parametry

Výška háku hydraulicky stavitelná 1 000 – 1 570 mm

Kapacita zdvihu min. 14 000 kg při maximálním zalomení ramene

Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm

Pro délky kontejnerů rozsahu 3 200 – 4 800 mm

Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla

Ovládání nosiče z kabiny řidiče

Vnitřní hydraulické jištění kontejnerů doplněné o pevné vnější opěry podélníků kontejnerů v jedné ose (hydraulická pístnice vnitřních zámků oproti vnějším opěrám)

Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání

Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy

Bezúdržbové uložení teleskopu

Hmotnost nosiče max. 1.400 kg

Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem

Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru

Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu

Uložení kontejneru min. 6-ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem)

Barevné provedení RAL 7021

Nástavba – jeřáb na ovládání - technické parametry

Zdvihový moment min. 14,6 mt (tunometry – výkon jeřábu)

Otáčecí moment min 1,6 mt (15,7 kNm)

Dosah min. 7,3 m / 1 900 kg

Rozsah otoč min. 420°

Výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm

Svařovaný podstavec HNJ (hydraulický nakládací jeřáb)

Možnost zalomení zalamovacího ramene-teleskopického HNJ o 15°

Zástavbová šířka vč. hydr. opěr, hadicové a sekční výbavy max. 1 000 mm

Kompletní hmotnost jeřábu (vč. podpěr) – max. 1 950 kg

Dálkové ovládání 6L - 6 funkcí lineární

Start/stop motoru na dálkovém ovládání

Přepínání jeřáb/opěra na dálkovém ovládání

Kontrola stability v rozsahu 360° zcela variabilní dle polohy podpěr

Kontinuální snímání polohy opěr 0 - 100%

Otáčky motoru pro pohon hydraulického rozvodu +/- na dálkovém ovládání

Hydraulicky výsuvné trámce opěr

Hydraulicky otočné válce o 180 °

Aktivovaná hydraulická sekce na konci ramene s řetízkem pro vysýpání kontejneru

Nosnost háku min. 8 t

Ochrana pístnice zalamovacího ramene

Chladič oleje

Redukční přetlakové ventily min. 175 bar

Vozidlo – podvozek – technické parametry

Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg

Rozvor vozidla 4 400 – 4 500 mm

Pohon 4x2

Technická nosnost přední nápravy min. 7 500 kg

Vzduchové pérování zadní nápravy

Technická nosnost zadní nápravy min. 11 500 kg

Objem nádrže na palivo min. 300 l

Objem nádrže na AdBlue min. 35 l

Zadní zábrana proti podjetí, ocel - PEVNÁ

Motor: vznětový, kapalinou chlazený

Emisní norma EURO VI

Výkon motoru min. 320 Hp

Automatická převodovka

Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce

Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla

Kabina dvoumístná

Barva kabiny bílá RAL 9010

Imobilizér

Tempomat s ovládáním na volantu

Digitální tachograf

Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v kabině

Šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min. 2 230 mm

Handsfree

Klimatizace

Elektrické ovládání bočních oken

Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání

Okno v zadní stěně kabiny

Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka

2 ks majáků na střeše kabiny, oranžové, vpředu

Povinná výbava vozidla dle zákona č. 341/2002 Sb.

Baterie min. 2 x 170 Ah

Tažné zařízení včetně vzduchových vývodů pro přívěs

Rezervní kolo volně ložené celoroční pneu

Reflexní sklopná tabule „A“ 2 ks

Schránka na nářadí min. 1 ks

V …………………………………., dne ……………………..

Podpis oprávněné osoby