Popis předmětu dodávky – specifikace přístupového systému

Vlastnosti systému:

- Systém bude využívat bezkontaktní čipy nebo karty typu EM-MARINE, dále karty ISIC/ITIC stejného typu.

- Minimálně 1000 přístupových skupin.

- Dodávka uživatelského programu jako multilicence s neomezeným počtem uživatelských stanic dle požadavku školy.

- Neomezený počet žáků / zaměstnanců.

- Časové a personální omezení vstupu přes jednotlivé čtečky.

- Nastavování časových zón s rozličnými právy pro jednotlivé čtečky.

- Zobrazování aktuální přítomnosti žáků / zaměstnanců.

- Možnost rozšiřování systému o další vstupy, případně další docházkové terminály.

- Načítací zařízení čipů nebo karet do programu.

- Systém je stavebnicový a dá se postupně rozšiřovat. To je například přístupy přes jednotlivé dveře, ovládání brány/závory pomocí čteček, GSM modulu, dálkových ovladačů, veškerá konfigurace v jednom sw.

- Možnost odblokování pomocí Master karty.

- Komunikace on-line mezi řídící jednotkou a programem

- Možnost propojení se stravovacím systémem a nastavení periodického importu žáků mezi školním,  přístupovým a stravovacím systémem.

Propojení s programem Bakaláři:

- Automatické odesílání údajů o příchodech, odchodech a přítomnosti studentů do systému Bakaláři, kde jsou využity jako informace pro zákonné zástupce studentů a pro předvyplnění třídní knihy.

- Propojení na program Bakaláři, včetně autoimportu, s propojením na Třídní a Žákovskou knih.

- V případě nahrazení programu Bakaláři, některým z dalších školních systémů (Škola OnLine, Dm software, SAS, aSc EduPage, Edookit), možnost propojení i s jinými školními systémy, pokud by škola přešla na jiný systém.

- Možnost propojení s Bakaláři v Cloud provedení.

Vlastnosti programu:

- Hierarchické členění organizačních útvarů.

- Definice přístupových oprávnění uživatelů k organizačním útvarům – 4 úrovně oprávnění (čtení, zápis, schválení, podpis).

- Automatický import osob ze systémů třetích stran.

- Zpracování přehledů a statistických vyhodnocení (např. vyhodnocení pracovních neschopností).

- Evidence čipů/karet.

- Rozdělení osob do přístupových skupin pro řízení přístupů přes jednotlivé snímače/zámky

- časové i prostorové omezení, povolení/zákaz přístupu pro jednotlivé dny v týdnu i hodiny.

- Výjimky (dočasné změny přístupového oprávnění) s časově omezenou platností na období od-do.

- Výjimky na klasické přístupové skupiny (pro zjednodušení nastavení speciálních přístupů bude možné povolit přímo na osobě nezávisle na přístupové skupině oprávnění do dalších zón).

- Přehled aktuální přítomnosti osob se zobrazením posledního známého záznamu, grafické členění podle stavů (na pracovišti, mimo pracoviště, omluven(a), bez záznamu).

- Okamžitý přehled přítomnosti osob – aktuální nebo v zadaném období/časovém intervalu v minulosti.

- Souhrnný přehled průchodů – počty průchodů přes docházkové snímače v zadaném období.

- Sledování průchodů – zobrazení detailních průchodů přes docházkové snímače v zadaném období se zobrazením názvu snímače, přes který byl průchod uskutečněn. Možnost on-line sledování – zobrazený seznam je automaticky aktualizován právě zaznamenanými novými průchody.

- Hlídání průchodu – upozornění na nový průchod vybrané osoby (zvukový signál, zobrazení upozornění, odeslání e-mailu).

- Automatický import osob ze systému Bakaláři.

- Automatický export průchodů do elektronické třídní knihy.

- Definice přístupových oprávnění uživatelů k organizačním útvarům – 4 úrovně oprávnění (čtení, zápis, schválení, podpis).

- Hierarchické členění organizačních útvarů.

- Možnost propojení se stravovacím systémem a nastavením periodického importu žáků mezi školním systémem a stravovacím systémem

Návrh řešení – přístupový systém pro šatní skříňky

Popis řešení

Navržený přístupový systém je určen pro centrální elektronické řízení přístupu k šatním skříňkám s využitím bezkontaktní identifikace osob. Řešení umožňuje bezpečné, přehledné a administrativně nenáročné ovládání velkého počtu skříněk s možností budoucího rozšíření.

Systém je navržen jako centrálně řízený, modulární a plně integrovatelný s ostatními přístupovými nebo školními systémy.

Způsob ovládání skříněk

- Každá šatní skříňka je osazena elektronickým zámkem, ovládaným prostřednictvím přístupového systému.

- Odemknutí skříňky probíhá přiložením bezkontaktní karty nebo čipu EM-MARINE.

- Jedna externí čtečka EM-MARINE je schopna obsluhovat až 5 samostatných skříněk, čímž je optimalizován počet čteček i kabeláže.

- Přístup ke konkrétní skříňce je řízen uživatelským oprávněním v softwaru.

Řídicí a komunikační architektura

- Skříňky jsou rozděleny do logických celků řízených řídicími jednotkami VOS-Control.

- Každá řídicí jednotka komunikuje on-line s centrálním softwarem.

- Systém je vybaven záložním napájením (BIG + AKU), které zajišťuje funkčnost i při výpadku elektrické energie.

- Řídicí jednotky umožňují:

  - okamžité blokování / povolení přístupů,

  - centrální správu oprávnění,

  - diagnostiku a přehled stavu systému.

Funkční vlastnosti systému

- Individuální přiřazení skříňky konkrétní osobě.

- Časové omezení přístupu (např. pouze v provozní době).

- Možnost dočasného přidělení skříňky (výjimky od–do).

- Okamžité odebrání přístupu při ztrátě karty.

- Evidence přístupů ke skříňkám (kdo / kdy).

- Možnost hromadné správy (třídy, skupiny, zaměstnanci).

Integrace a rozšiřitelnost

- Řešení je plně kompatibilní s ostatními prvky přístupového systému objektu (dveře, turnikety, vstupy).

- Možnost napojení na:

  - školní informační systém (např. Bakaláři),

  - stravovací systém,

  - docházkový systém.

- Systém umožňuje postupné rozšiřování bez nutnosti výměny stávajících komponent.

Bezpečnost a provozní spolehlivost

- Zálohované napájení řídicích jednotek.

- Odolnost proti neoprávněné manipulaci.

- Možnost servisního zásahu bez odstávky celého systému.

- Centralizovaná správa v jednom softwarovém rozhraní.

Rozsah dodávky (vazba na položkový rozpočet)

Navržené řešení odpovídá položkové skladbě:

- řídicí jednotky VOS-Control,

- záložní napájecí zdroje BIG včetně AKU,

- externí čtečky EM-MARINE pro ovládání zámků,

- dveřní jednotky VOS,

- kompletní montáž, zapojení, elektroinstalační materiál a napojení na zámky.

Shrnutí přínosů řešení

- ✔ bezpečné a přehledné ovládání 570 šatních skříněk

- ✔ minimální provozní náklady

- ✔ jednoduchá administrace

- ✔ možnost budoucího rozšíření

- ✔ jednotné řešení v rámci celého objektu