TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKOVÉHO TĚLESA NA ULICI „U JIČÍNKY“, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici U Jičínky. Stávající chodník má asfaltový povrch s betonovým podkladem. Ze strany příjezdové  komunikace jsou osazeny chodníkové obrubníky a zahradní obrubníky jsou osazeny ze stany trávníku. Stávající chodník má šířku 1,9 m (měřeno bez obrubníků) a délku 17,4 m.

Všechny vrstvy chodníku a přilehlé části komunikace budou odstraněny a vybouraný materiál bude odvezen na skládku. Při bourání zahradních obrub bude odstraněna část zeminy, budou vybrány kameny, a po osazení nových obrub bude provedeno doplnění zeminy a zatravnění plochy poškozené výstavbou.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávajícího asfaltu, podkladního betonu a podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových obrubníků chodníkových a zahradních

- před bouráním chodníkových obrub bude odstraněn dvouřádek z dlažebních kostek, vyřezána a odstraněna část místní komunikace

Popis prací

- povrch nového chodníku je ze zámkové dlažby tl. 60mm s podkladní vrstvou z kameniva dle skladby níže uvedené

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkladních vrstev

Chodník je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 50mm

Asfaltbeton ACP 16					 70mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					250mm

Celkem 		470mm

Ve Frenštátě p.R.  04/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.