TECHNICKÝ POPIS

Název akce:	OPRAVA CHODNÍKU NA ULICI ŠTURSOVA, NOVÝ JIČÍN

Místo:			Nový Jičín

Investor:		Město Nový Jičín

Masarykovo náměstí

741 01 Nový Jičín

IČO : 00298212

VŠEOBECNĚ

Předmětem TP a položkového rozpočtu je oprava chodníku v intravilánu obce Nový Jičín na ulici Štursova. Stávající chodník ze zámkové dlažby je ve špatném technickém stavu, proto je nutná oprava pro zajštění bezpečného pohybu pěších a pojezdu v případě zimní údržby.

Vybouraný materiál a přebytečná zemina budou odvezeny na skládku.

zemní práce, demolice, Popis nového stavu

Bourací práce

- odstranění stávající zámkové dlažby a  podkladního kameniva

- vytrhání stávajících betonových silničních  obrubníků

- před bouráním silnič. obrub bude vyřezána a odstraněna část místní komunikace v šířce 0,5m

- podél stávajícího oplocení budou vybourány betonové dobetonávky v šířce 10 a 20 cm

Popis prací

- chodník má v délce 23,8 m šířku 1,45m (měřeno bez obrubníků)  a v délce 14,8 má šířku 1,35 m (měřeno bez obrubníků)

- povrch zámková dlažba tl. 60mm

- příčný sklon je navržen 2% směrem ke komunikaci

- část vybourané komunikace bude doasfaltována včetně podkl.vrstev – viz skladba komunikace

- chodník a silniční obruba bude v místě pro přecházení snížena na úroveň stávající komunikace a bude vytvořen varovný pás šířky 40 cm ze slepecké dlažby

- v místě vjezdu bude uložena zámková dlažba tl. 8 cm s varovným pásem ze slepeckou dlažbou

Chodník je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					60mm

Lože 4/8						40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		350mm

Chodník v místě vjezdu je navržen ve skladbě:

Zámková dlažba					 80mm

Lože 4/8						 40mm

Štěrkodrť 0-32 					100mm

Kamenivo 16-32					180mm

Celkem 		400mm

Komunikace je navržena ve skladbě:

Asfaltbeton ACO 16 					 70mm

Asfaltbeton ACP 16					 80mm

Štěrkodrť 8-16 					100mm

Kamenivo 16-32					150mm

Celkem 		400mm

Ve Frenštátě p.R.  04/2019						Ing.Marie Zapletalová

Potoční 1717

744 01 Frenštát p.R.