Výměna oken na budově Sokolovská 9, Nový Jičín.

Technické parametry:

Výměna dřevěných stávajících oken v objektu Sokolovská 9, Nový Jičín za okna EURO dřevěná. Po usazení oken bude provedeno zednické začištění vnějšího a vnitřního ostění a bude provedeno osazení parapetů (venkovních i vnitřních).

Demontovaná okna budou odvezena a ekologicky zlikvidována.

Dané rozměry jsou orientační, dodavatel provede vlastní zaměření.  Je nutno dodržet zakreslené členění oken.

Nově navržená okna budou mít tyto parametry:

Dřevěná okna EURO v barvě lomená bílé, barva rámů krycí, smrkové dřevo, min. stavební hloubka rámů 82mm, Uw  = min.0,8W/m2K.

Okenní křídla budou osazena tepelně izolačním trojsklem Ug  = min.0,5W/m2K  s tepelně izolačním rámečkem.

Kování -  celoobvodové kování plně seřiditelné, mikroventilace, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, bezpečnostní ocelové uzávěry kování po obvodu křídla zabezpečující okno proti vylomení z exteriéru, 4 polohová klika.

Okapnice kryté dřevem.

Dvě těsnící roviny, středové a přídavné dorazové těsnění po celém obvodu v drážce křídla.

Příčky šířky 30mm nalepovací včetně meziskelních rámečků.

Těsnění - barva v závislosti na barvě okna

Parapetní desky vnitřní:

Voděodolný DTD min. tl. 16mm s nosem, povrch oděruvzdorný laminát CPL/HPL, do šířky 300 až 800mm.

Parapetní plechy venkovní:

Pozinkované lakované o min. š. 0,7 mm v barvě dle výběru investora. Přesah přes fasádu min. 40 mm. Šířka cca. 210mm. Částečně řešeno překrytkami.

Upozornění: Na schodišti je 5ks vitrážových oken, které je nutno demontovat, provést výměnu stávajícího okna  a následně vitrážové okno bude vráceno  zpět bez poškození.

Nabídková cena bude obsahovat:

- dodávku a montáž nových oken dle technických parametrů

- demontáž a likvidaci starých oken (včetně odpadu)

- dodávku a osazení vnějších a vnitřních parapetů

- zednické začištění - opatření omítkou a nátěrem ve shodném materiálu a struktuře s navazující omítkou

- výmalbu v rozsahu zasažených ploch výměnou oken - po provedení zednického začištění vnitřních špalet budou tyto vymalovány na bílo v rozsahu dotčených ploch, dotčené vnější špalety budou natřeny v barvě fasády

1, Okno dřevěné EURO 1150 x 720	3 ks

2, Okno dřevěné EURO  1200 x 600	1 ks

3, Okno dřevěné EURO  1360 x 720	3 ks

4, Okno dřevěné EURO 1700 x 720	1 ks

5, Okno dřevěné EURO 1200 x 1200	9 ks

6, Okno dřevěné EURO 1500 x 750	7 ks

7, Okno dřevěné EURO 1500 x 850	7 ks

8, Okno dřevěné EURO 1600 x 900	2 ks

9, Okno dřevěné EURO 1250 x 2000	2 ks

10, Okno dřevěné EURO 1200 x 2100	32 ks

11, Okno dřevěné EURO 1450 x 2900	1 ks

12, Sestava dřevěné EURO 2200 x 2900		1 ks

13, Okno dřevěné  EURO 1150 x 2250		1 ks

14, Okno dřevěné  EURO 900 x 1200		1 ks

15, Okno dřevěné EURO 2300 x 2700		1 ks

16, Okno dřevěné EURO 1200 x 600		2 ks