Výměna  oken  na  budově  Sokolovská  30 ,  Nový  Jičín

Technické parametry:

Výměna dřevěných stávajících oken v objektu Sokolovská 30, Nový Jičín za okna EURO dřevěná. Po usazení oken bude provedeno zednické začištění vnějšího a vnitřního ostění a bude provedeno osazení parapetů ( venkovních i vnitřních ).

Demontovaná okna budou odvezena a ekologicky zlikvidována.

Dané rozměry jsou orientační, dodavatel provede vlastní zaměření. Je nutno dodržet zakreslené členění oken.

Nově navržená okna budou mít tyto parametry:

Dřevěná okna EURO z profilu IV68 v barvě lomené bílé, barva rámů krycí, smrkové dřevo, min. stavební hloubka rámů 68mm, Uw  = min. 1,2 W/m2K.

Okenní křídla budou osazena tepelně izolačním dvojsklem Ug  = min. 1,1 W/m2K.

Kování - celoobvodové kování plně seřiditelné, mikroventilace, pojistka proti náhodnému vyklopení křídla, bezpečnostní ocelové uzávěry kování po obvodu křídla zabezpečující okno proti vylomení z exteriéru.

Okapnice kryté dřevem.

Těsnění - barva v závislosti na barvě okna.

Parapetní desky vnitřní:

Voděodolný DTD min. tl. 16 mm s nosem, povrch oděruvzdorný laminát CPL/HPL, šířky cca 600 mm.

Parapetní plechy venkovní:

Pozinkované lakované o min. tl. 0,7 mm v barvě dle výběru investora. Přesah přes fasádu min. 40 mm. Šířka cca 260 mm. Částečně řešeno překrytkami.

Nabídková cena bude obsahovat:

- dodávku a montáž nových oken dle technických parametrů

- demontáž a likvidaci starých oken (včetně odpadu)

- dodávku a osazení vnějších a vnitřních parapetů

- zednické začištění - opatření omítkou a nátěrem ve shodném materiálu a struktuře s navazující omítkou

- výmalbu v rozsahu zasažených ploch výměnou oken - po provedení zednického začištění vnitřních špalet budou tyto vymalovány na bílo v rozsahu dotčených ploch, dotčené vnější špalety budou natřeny v barvě fasády