ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:				STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VÍCEÚČELOVÉ HALY ABC V AREÁLU TJ NOVÝ JIČÍN

Místo stavby:			Parcela p.č. 1797/1, 1287, 1616, 625/1, 625/9,1616

k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Investor:			Tělovýchovná jednota Nový Jičín, o.s.

IČ: 44937504

Msgr. Šrámka 1105/19,

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

B 	Souhrnná technická zpráva

B.1 	Popis území stavby

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1 	Základní charakteristika stavby a jejího využívání

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 	Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9 	Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10	Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a

komunální prostředí

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3 	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4 	Dopravní řešení

B.5 	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6 	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7 	Ochrana obyvatelstva

B.8 	Zásady organizace výstavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

| STAVEBNÍ ÚPRAVÝ, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ HALY ABC V AREÁLU TJ NOVÝ JIČÍN |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Tělovýchovná jednota Nový Jičín,Msgr. Šrámka 19,741 01 | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 06-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | ### B |  |  |

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Pozemek p.č. 625/9 na němž je umístěna přístavba ke stávajícímu objektu haly ABC je rovinatý a v prostoru přístavby tvořený stávající betonovou zpevněnou plochou. Pozemek se nachází v zastavěném území města Nový Jičín v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí a je v majetku investora TJ Nový Jičín. Celková rozloha parcely č. 625/9 je 2782m2 a je vedena jako ostatní plocha. Pozemek je součástí sportovního areálu TJ Nový Jičín. Na tento pozemek bude umístěn také nový bezbariérový vstup pomocí rampy ze severní strany, který bude sloužit i jako únikový východ.

Pozemek p.č. 625/1 na němž je umístěna zpevněná plocha nového vstupu do stávající haly ABC je svažitý a aktuálně je v prostoru nové zpevněné plochy tvořen zatravněnou plochou. Pozemek se nachází v zastavěném území města Nový Jičín v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí a je v majetku města Nový Jičín. Celková rozloha parcely č. 625/1 je 18826m2 a je vedena jako ostatní plocha. Pozemek je součástí sportovního areálu TJ Nový Jičín a města Nový Jičín.

Pozemek p.č. 1797/1 na němž stojí stavebními úpravami a nástavbou dotčená stávající sportovní hala ABC a část jejího zázemí se nachází v zastavěném území města Nový Jičín v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí. Pozemek p.č. 1797/1 o rozloze 1321m2 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a je v majetku investora TJ Nový Jičín.

Pozemek p.č. 1287 na němž stojí stavebními úpravami a nástavbou dotčené zázemí sportovní haly ABC se nachází v zastavěném území města Nový Jičín v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí. Pozemek p.č. 1287 o rozloze 161m2 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a je v majetku města Nový Jičín.

Pozemek p.č. 1616 na němž stojí stávající kotelna pro stávající halu a zimní stadion se nachází v zastavěném území města Nový Jičín v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí. Pozemek p.č. 1616 o rozloze 60m2 je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a je v majetku města Nový Jičín.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Stávající objekt a pozemky dotčené přístavbou se nacházejí ve sportovních areálu města Nový Jičín se zimním krytým stadionem, fotbalovým stadionem a multifunkční halou ABC. Dle platného územního plánu města Nový Jičín změna č.4 se všechny dotčené pozemky nacházejí v zóně OS – občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. Projekt nemění účel užívání stávající sportovní haly pouze rozšiřuje její kapacitu zázemí, zlepšuje funkční využití haly a zlepšuje energetickou náročnost budovy.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky těchto závazných stanovisek:

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Na stavební pozemku bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření. Zaměření stávajícího stavu sportovní haly.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Nejedná se o památkově chráněné území, území s doloženými archeologickými nálezy. Všechny pozemky se nacházejí v chráněném ložiskovém území.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčené pozemky nespadají do záplavového území ani neleží na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba negativně neovlivní okolní stavby a pozemky, proto není uvažována ochrana okolí. Dešťové vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. Přístavba sportovní haly je umístěna na stávající odvodněné zpevněné ploše. Stavba neovlivní odtokové poměry.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou uvažovány žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Veškeré přístavby a nově navržené zpevněné plochy se umisťují na pozemky vedené jako ostatní plocha. Z hlediska ochrany ZPF není nutné tyto plochy vyjímat.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Objekt je napojen stávající přípojkou vodovodu, nízkého napětí, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Příjezd k objektu je zajištěn stávající areálovou komunikací na pozemku p.č. 625/9 a 625/1. Nově bude vybudovaný nový vstup pro pěší do nově plánovaného 2.NP zázemí sportovní haly z jižní strany od parkoviště zimního stadiónu. Nový bezbariérový vstup ze severní strany s rampou umožní bezbariérový vstup na hrací plochu. Nový vstup pro pěší z jižní strany od parkoviště zimního stadiónu bude řešen jako bezbariérový.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Projekt stavebních úprav, přístavby a nástavby nemá věcné a časové vazby. Nepředpokládají se žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p.č. 625/1 katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí

p.č. 625/9 katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí

p.č. 1797/1 katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí

p.č. 1287 katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí

p.č. 1616 katastrální území Nový Jičín – Horní Předměstí

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nevzniknou žádné ochranné a bezpečnostní pásma.

B.2 	Celkový popis stavby

B.2.1	Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stávající sportovní halu. Hlavní halový prostor tvoří soustava dřevěných lepených sloupů a dřevěných lepených vazníků na rozpětí cca 24m osově po 2,4m. Tato nosná konstrukce je částečně obezděna v prostoru oken a západní stěny od zázemí, zbytek hlavního halového prostoru je opláštěn dřevovláknitými deskami a palubkami. Dutý prostor mezi nosnými sloupy je vyplněn tepelnou minerální izolací. Skladba střešní konstrukce je tvořena palubkovým celoplošným záklopem, dřevěným roštem vyplněným tepelnou minerální izolací celoplošně zaklopené hobrou. Jako finální střešní krytina slouží trapézový plech. Stávající zázemí je klasická zděná stavba vyzděna z modrých plynosilikátových tvárnic založena na betonových základových pasech. Stropní konstrukce zázemí je tvořena železobetonovou deskou. Tepelná izolace je uložena v mezistřešním prostoru. Střešní konstrukce pultové střechy je tvořena klasickým dřevěným jednoduchým krovem celoplošně zaklopeným. Jako finální krytina slouží modifikovaný asfaltový pás. Vzhledem ke stáří stávající budovy je celkový stav nosných konstrukcí v odpovídajícím stavebnětechnickém stavu.

b) účel užívání stavby,

účel stavby se nemění. Jedná se o stavbu pro tělovýchovu a sportovní aktivity.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V projektové dokumentaci byly zohledněny podmínky těchto závazných stanovisek:

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

není navrhnuta žádná ochrana stavby.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

zastavěná plocha stávající haly  				1 235,94 m2

obestavěný prostor stávající haly  				13 440,85 m3

zastavěná plocha stávajícího zázemí haly  			251,03 m2

obestavěný prostor stávajícího zázemí s nástavbou haly  	2259 m3

zastavěná plocha nové přístavby  				140,62 m2

obestavěný prostor nové přístavby  				605 m3

celková zastavěná plocha					1627,59 m2

celkový obestavěný prostor					16 159,85 m3

nové zpevněné plochy 						127,96 m2

počet bytů							0

celková užitná plocha						1684,83 m2

Zázemí obsahuje pro sportovce 5 sociálních zařízení vždy po dvou šatnách pro jedno sociální zázemí. Dále jsou v zázemí umístěny šatny a sociální zázemí pro rozhodčí. Zbytek zázemí slouží jako skladovací prostory pro zařízení haly a zázemí, vrátnici  a další drobné provozní místnosti včetně nové techniky pro vytápění objektu a zásobování teplou vodou. Do hlavní sportovní haly bude vestavěna tribuna pro diváky s kapacitou do 100osob.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Elektrická energie

Zatřídění objektu pro spotřebu elektřiny je maloodběr. Napěťová soustava je 3 PEN AC 50 Hz, 400/230 V - TN/C. Ochrana proti úrazu el. proudem bude provedena dle ČSN 33 20 00 -4 -41 samočinným odpojením od zdroje. Předpokládaný instalovaný příkon činí max. 25,0 kW.

Objekt je napojen na stávající přípojku NN, napojenou do rozvodny VN přímo v prostoru sportovního areálu. RE bude umístěn ve stávající trafostanici VN v budově na parcele č. 1284 k.ú. Nový jičín – Horní Předměstí.

Světelná instalace bude navržena dle řešení interiérů s potřebnou hodnotou osvětlenosti požadovanou ČSN 36 04 50. Zásuvková instalace bude provedena dle požadavků investora. Součástí elektroinstalace bude ochrana před bleskem s jímacím zařízením na střeše objektu. Svody jímací soustavy budou propojeny s vývody zemnícího pásu FeZn 30x4 uloženém v základech objektu. Elektroinstalaci podrobně řeší samostatná část dokumentace.

Teplo

Tepelné ztráty objekty byly výpočtem stanoveny na 110kW. Garáž v přístavbě nebude vytápěna. Prostor přístavby nářaďovny bude vytápěn plynovými přímotopnými podparapetnímy tělesy o výkonu 3kW. Prostor hlavního halového prostoru bude vytápěn pomocí plynového infrazářiče o výkonu 80kW umístěného v hřebeni haly. Prostor dvoupatrového zázemí bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle o výkonu 40kW.

Příprava TUV bude probíhat v technické místnosti v 2.NP zázemí a bude provedena pomocí elektrického zásobníkového ohřevu TUV. Budou osazeny dva zásobníky o objemu 300l a 200l.

Koncepce zásobování vodou

Potřeba pitné vody pro celý objekt bude pokryta stávající vodovodní přípojkou. V prostoru kotelny areálu je osazeno stávající podružné měření pro potřeby stavbou dotčené haly.

Denní spotřeba pitné vody dle přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011					20 m3 /na návštěvníka/rok…………odhadovaný počet hráčů využívající šatny max. 50denně

Maximální spotřeba pitné vody za rok				1 000,00 m3

Rozvod pitné vody je předmětem samostatné části dokumentace.

Množství a kvalita odpadních vod

Celkové množství splaškových vod, určených k odvedení z celého objektu, je dáno předpokládanou potřebou pitné vody. Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do stávající splaškové kanalizace. Kanalizační přípojka je stávající, nové sociální zázemí bude svedeno do této přípojky.

Maximální množství splaškové odpadní vody za rok		1 000,0 m3

Množství dešťových vody zůstává stejné jelikož se odvodňovací plocha nemění. Přístavba je provedena na stávající odvodněné zpevněné ploše.

Údaje o denním a umělém osvětlení

Denní osvětlení jednotlivých místností objektu je zajištěno přímo okny nebo umělým osvětlením. Návrh umělého osvětlení bude proveden jako součást návrhu interiéru a bude proveden tak, aby zabezpečil ve smyslu ČSN 36 04 50

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Doba výstavby přibližně 2 roky a stavba není členěna na etapy.

j) orientační náklady stavby.

cca 27 000 000,- Kč

B.2.2 	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Stávající objekt sportovní haly se nachází ve sportovním areálu města  Nový Jičín, který obsahuje sportovní halu ABC, zimní a fotbalový stadion. Nástavba zázemí respektuje původní půdorysný tvar zázemí u sportovní haly. Celková výška zázemí nepřevyšuje stávající hlavní halový prostor sportovní haly. Hlavní halový prostor zůstává dominantou v okolí. Přístavba nářaďovny a garáže je přízemní a zapuštěná v terénu a nikterak nenarušuje okolní zástavbu. Maximální výšku stavby ani hlavní objem stavby neměníme.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stávající hala je obdélníkového tvaru zastřešená sedlovou střechou s mírným sklonem kopírující sklon vedlejšího zimního stadionu. Zázemí a přízemní přístavba respektuje šířku stávající haly a jsou zastřešeny pultovou střechou přiléhající k hlavnímu objemu stavby. Hlavní halový prostor tvoří soustava dřevěných lepených sloupů a dřevěných lepených vazníků na rozpětí cca 24m osově po 2,4m. Tato nosná konstrukce je částečně obezděna v prostoru oken a západní stěny od zázemí, zbytek hlavního halového prostoru je opláštěn dřevovláknitými deskami a palubkami. Dutý prostor mezi nosnými sloupy je vyplněn tepelnou minerální izolací. Skladba střešní konstrukce je tvořena palubkovým celoplošným záklopem, dřevěným roštem vyplněným tepelnou minerální izolací celoplošně zaklopené hobrou. Jako finální střešní krytina slouží trapézový plech. Stávající zázemí je klasická zděná stavba vyzděna z modrých plynosilikátových tvárnic založena na betonových základových pasech. Stropní konstrukce zázemí je tvořena železobetonovou deskou. Tepelná izolace je uložena v mezistřešním prostoru. Střešní konstrukce pultové střechy je tvořena klasickým dřevěným jednoduchým krovem celoplošně zaklopeným. Jako finální krytina slouží modifikovaný asfaltový pás. Vzhledem ke stáří stávající budovy je celkový stav nosných konstrukcí v odpovídajícím stavebnětechnickém stavu. Nástavba a přístavba bude provedena v klasické zděné technologii pomocí přesných keramických tvárnic zastřešena klasickým krovem s finální plechovou krytinou. Fasáda je tvořena kombinací silikonové jemnozrnné probarvené omítky a dřevěného obkladu.

Předmětem stavebních úprav je výměna výplní okenních a dveřních otvorů za nové plastové profily s izolačním trojsklem a v případě vstupních dveří se jedná o hliníkové vstupní sestavy. Hlavním účelem stavebních úprav je snížení energetické náročnosti objektu zateplením stávajícím stěn a střechy pomocí minerální vlny tl.160mm (150mm u střechy) pro zděné části a tl.100mm pro dřevěnou rámovou konstrukci haly. Přístavba nářaďovny a zázemí bude zděná z keramických tvarovek tl.380mm bez dodatečného zateplení, zastřešena klasickým krovem se zavěšeným podhledem vyplněným tepelnou izolací a finální krytinou v podobě falcovaného plechu. Prostor přístavby bude pouze temperován. Bude vybudován nový únikový východ z haly opatřený rampou se sklonem 1:8. U stávajícího zázemí dojde k výměně oken a dveří, drobným vnitřním dispozičním úpravám a vestavbě schodiště. Přízemí stávajícího zázemí bude zatepleno minerální vlnou tl.160mm. Na zázemí bude po odstranění stávající střešní konstrukce provedena 1 patrová nástavba vyzděna z keramických tvarovek tl.380mm se sjednoceným zateplením minerální vlnou tl.160mm. Krov nástavby bude tvořen klasickou tesařskou konstrukcí pokrytý falcovaným plechem. Podhled v nástavbě bude zavěšen na dřevěné nosné konstrukci podhledu. Do haly bude vestavěna ocelová nosná konstrukce tribuny s tesařskou konstrukcí sezení přístupná z 2.NP nástavby. Bude proveden nový vstup do nástavby 2.NP přímo z terénu pomocí nově zbudovaného krytého ocelového mostku z jižní strany.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající halový prostor poskytuje plochu pro paralelní hraní na třech plnohodnotných volejbalových hřištích popřípadě jedno plnohodnotné házenkářské hřiště. V hlavním prostoru haly bude nově vybudované hlediště pro cca 100 diváků. V přístavbě objektu se nachází nářaďovna sloužící pro uskladnění veškerých potřebných pomůcek pro hřiště a garáž pro vybavení na udržování celého sportovního areálu. V dvoupatrovém zázemí je umístěno technické zázemí pro provoz sportovní haly a sociální zařízení včetně šaten pro sportovce a rozhodčí. Součástí zázemí jsou kanceláře, klubovna TJ Nový Jičín, vrátnice a sklady.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavebních úprav objektu a jeho stávající víceúrovňové řešení s omezeným prostorem v zázemí nebude možné splnit všechny podmínky vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Samostatně bude 1.NP zázemí přístupné z terénu. Hrací plocha bude pro diváky přístupná novou rampou ze severní strany. 2.NP zázemí bude přístupná z parkoviště z jižní strany novým vstupem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. o změně vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb, § 20 a 25. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.

VYHLÁŠKU 48/1982 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

# Během provádění stavebních prací budou odpady stavební činnosti likvidovány dle stávajícího platného zákona o odpadech a předpisů s touto problematikou související.

# Jedná se o tato nařízení, předpisy a zákony:

# - Zákon o odpadech č.185/2001 Sb.

# - Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí. Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.  Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Stávající hala je obdélníkového tvaru zastřešená sedlovou střechou s mírným sklonem kopírující sklon vedlejšího zimního stadionu. Zázemí a přízemní přístavba respektuje šířku stávající haly a jsou zastřešeny pultovou střechou přiléhající k hlavnímu objemu stavby. Hlavní halový prostor tvoří soustava dřevěných lepených sloupů a dřevěných lepených vazníků na rozpětí cca 24m osově po 2,4m. Tato nosná konstrukce je částečně obezděna v prostoru oken a západní stěny od zázemí, zbytek hlavního halového prostoru je opláštěn dřevovláknitými deskami a palubkami. Dutý prostor mezi nosnými sloupy je vyplněn tepelnou minerální izolací. Skladba střešní konstrukce je tvořena palubkovým celoplošným záklopem, dřevěným roštem vyplněným tepelnou minerální izolací celoplošně zaklopené hobrou. Jako finální střešní krytina slouží trapézový plech. Stávající zázemí je klasická zděná stavba vyzděna z modrých plynosilikátových tvárnic založena na betonových základových pasech. Stropní konstrukce zázemí je tvořena železobetonovou deskou. Tepelná izolace je uložena v mezistřešním prostoru. Střešní konstrukce pultové střechy je tvořena klasickým dřevěným jednoduchým krovem celoplošně zaklopeným. Jako finální krytina slouží modifikovaný asfaltový pás. Vzhledem ke stáří stávající budovy je celkový stav nosných konstrukcí v odpovídajícím stavebnětechnickém stavu. Nástavba a přístavba bude provedena v klasické zděné technologii pomocí přesných keramických tvárnic zastřešena klasickým krovem s finální plechovou krytinou. Fasáda je tvořena kombinací silikonové jemnozrnné probarvené omítky a dřevěného obkladu.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Stávající hala je obdélníkového tvaru zastřešená sedlovou střechou s mírným sklonem kopírující sklon vedlejšího zimního stadionu. Zázemí a přízemní přístavba respektuje šířku stávající haly a jsou zastřešeny pultovou střechou přiléhající k hlavnímu objemu stavby. Hlavní halový prostor tvoří soustava dřevěných lepených sloupů a dřevěných lepených vazníků na rozpětí cca 24m osově po 2,4m. Tato nosná konstrukce je částečně obezděna v prostoru oken a západní stěny od zázemí, zbytek hlavního halového prostoru je opláštěn dřevovláknitými deskami a palubkami. Dutý prostor mezi nosnými sloupy je vyplněn tepelnou minerální izolací. Skladba střešní konstrukce je tvořena palubkovým celoplošným záklopem, dřevěným roštem vyplněným tepelnou minerální izolací celoplošně zaklopené hobrou. Jako finální střešní krytina slouží trapézový plech. Stávající zázemí je klasická zděná stavba vyzděna z modrých plynosilikátových tvárnic založena na betonových základových pasech. Stropní konstrukce zázemí je tvořena železobetonovou deskou. Tepelná izolace je uložena v mezistřešním prostoru. Střešní konstrukce pultové střechy je tvořena klasickým dřevěným jednoduchým krovem celoplošně zaklopeným. Jako finální krytina slouží modifikovaný asfaltový pás. Vzhledem ke stáří stávající budovy je celkový stav nosných konstrukcí v odpovídajícím stavebnětechnickém stavu. Nástavba a přístavba bude provedena v klasické zděné technologii pomocí přesných keramických tvárnic zastřešena klasickým krovem s finální plechovou krytinou. Fasáda je tvořena kombinací silikonové jemnozrnné probarvené omítky a dřevěného obkladu.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Viz. statický výpočet stavby, zpracovaný ing. Milan Chrobák, autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

nevyskytují se

b) výčet technických a technologických zařízení.

nevyskytují se

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řeší samostatné požárněbezpečnostní řešení, které je samostatnou přílohou projektové dokumentace.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Navrhovaný objekt byl posouzen v protokolu průkazu energetické náročnosti budovy, zpracovaným energetickým auditorem. Průkaz energetické náročnosti budovy je samostatnou přílohou projektové dokumentace. Celková vypočtená roční dodaná energie je ve výpočtu PENB. Navržené konstrukce a výplně otvorů odpovídají tepelné ochraně budov dle příslušné ČSN.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Objekt sportovní haly je navrženy v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

- §5 – rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu – rozptylové plochy v okolí objektu sportovní haly jsou dostatečně prostorné a nezastavěné a poskytují bezpečný pohyb osob. Součástí sportovního areálu města Nový Jičín jsou rozsáhlé parkovací plochy u zimního stadionu, které díky návrhu nového vstupu z jižní strany do sportovní haly může nyní být využíváno.

- §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení – Stávající objekt sportovní haly je napojen na vodovodní přípojku pro sportovní areál. V kotelně objektu je umístěný hlavní uzávěr a podružné měření pro sportovní halu. Objekt je dále napojen na plynovodní přípojku. Nově bude v kotelně objektu osazeno podružné měření plynu a hlavní uzávěr pro sportovní halu. Objekt je napojen na nízké napětí. Rozvodná skříň je umístěna v chodbě objektu. Měření je umístěno v areálové trafostanici umístěné v protější budově na p.č.1284. Objekt je dále napojen na areálovou splaškovou a dešťovou kanalizaci.

- §7 Oplocení pozemku – objekt není samostatně oplocený, jelikož je součástí většího sportovního areálu města Nový Jičín, který obsahuje krytý zimní stadion a fotbalový stadion.

- §8 Základní požadavky – navržený rodinný dům je z materiálu, které splňují základní požadavky: mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu energie a tepelnou ochranu.

- §9 Mechanická odolnost a stabilita – součástí projektové dokumentace je statické posouzení autorizovaným statikem.

- §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – navržené změny objektu nebudou ohrožovat životní prostředí nebezpečnými látkami, částicemi, emisemi, elektromagnetickým zářením, nedojde k znečištění ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy.

- §11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění – v navrhovaném objektu jsou všechny prostory osvětleny (denním nebo umělým osvětlením) , odvětrány ( přirozeným nebo nuceným odvětráním  a vytápěny s možností regulace tepla.

- §13 Proslunění – navržené okenní otvory zajistí proslunění místností.

- §14 Ochrana proti hluku a vibracím – použitá technologie stavby zajišťuje ochranu před hlukem vnějším i v rámci stavby (vzduchová neprůzvučnost stěn, příček a stropů) splňuje normové hodnoty.

- §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb – navržená stavba splňuje podmínky pro bezpečné užívání.

- §16 Úspora energie a tepelná ochrana - navržené materiály a výplně otvorů splňuji požadavky pro tepelnou ochranu. Součástí dokumentace je PENB.

- §18 Zakládání staveb - navržené založení přístavby objektu odpovídá geologickým poměrům a podzemním vodám, na základové desce je navržena ochrana – hydroizolace.

- §19 Stěny a příčky – obvodový plášť je řešen jako zděná stěna z keramických tvárnic, příčky jsou navrženy ve stejné technologii.

- §20 Stropy –  strop ve stávajícím objektu zázemí je tvořen železobetonovými panely.

- §21 Podlahy, povrchy stěn a stropů – jednotlivé konstrukce jsou navrženy, aby splňovaly normové hodnoty (tepelně technické vlastnosti, zvukovou neprůzvučnost, protiskluzovou úpravu podlah).

- §22-23 Schodiště a šikmé rampy – prostor 1.NP stávajícího zázemí je přístupný přímo z terénu. V zázemí se nachází stávající jednoramenné přímé schodiště ústící do hlavní haly. Nově bude samotná hala díky rampě zpřístupněna na severní straně zpřístupněna i osobám s omezenou schopností pohybu. Při nástavbě zázemí bude vybudováno schodiště spojující halový prostor s 2.NP zázemí. Na nově budovaném hledišti v prostoru hlavní haly bude provedeno schodiště zakomponované do rozvržení lavic na sezení. Šířka, délka a sklon schodišťových ramen odpovídá normovým hodnotám. Vztah mezi šířkou a výškou schodů odpovídá normovým hodnotám. Projektem navržené schodiště nepřekračuje maximální počet stupňů v jednom rameni. Materiálové provedení schodišťových stupňů odpovídá požadavkům na protiskluznost. Projekt splňuje požadavky na podchodnou a průchodnou výšku na schodištích.

- §24 Komíny a kouřovody – vytápění přístavby je řešeno pomocí přímotopných plynových podparapetních těles, které jsou odkouřeny přes obvodovou stěnu přístavby. Plynový infrazářič umístěný ve hřebeni hlavní střechy haly je odkouřen pomocí vícevrstvého nerezového komínu nad střechu objektu. Odkouření plynových kondenzačních kotlů z 2.NP zázemí je řešeno systémovým nerezovým komínem nad střechu objektu.

- §25 Střechy – návrh zajišťuje bezpečný odvod srážkových vod, a jsou splněny požadavky na tepelně technické vlastnosti.

- §26 Výplně otvorů – navržené okna splňují požadované normy (tepelně technické a akustické vlastnosti ), šířka hlavních vstupních dveří do objektu a do pobytových místností není menší než 800 mm.

- §27 Zábradlí – Schodiště, nový vstup do 2.NP z jižní strany a nový bezbariérový vstup do haly ze severní strany bude osazen zábradlím dle normových hodnot.

- §32 Vodovodní přípojka a vnitřní vodovody - návrh odpovídá platným normám pro provedení (hloubka uložení přípojky do nezámrzné hloubky, osazení hlavního uzávěru a vodoměru a způsob napojení).

- §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace - návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproude rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací -  návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §35 Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení-  návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §36 Ochrana před bleskem -  návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §38 Vytápění - návrh odpovídá platným normám pro provedení.

- §49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení – stávající sportovní hala splňuje požadavky na minimální světlou výšku 7000mm. Prostory šaten jsou osvětleny a odvětrány.

Úklidová místnost v 1.NP a 2.NP jsou odvětrány nad střechu objektu. Na podlaze je keramická dlažba a na stěnách keramický obklad do výšky 2100mm. Do úklidových místností je dovedena teplá a studená voda. Veškeré prostory uvnitř dispozice jsou odvětrány ventilátory nad střechu objektu. Výměna vzduchu v sociálních zařízeních je ventilátory zajištěna na 50m3/hod. Veškerá okna se zvýšeným parapetem budou doplněna o ovládací táhla pro snadnou manipulaci z úrovně podlahy (stávající šatny, sociální zařízení atd.). Sociální zařízení bude obloženo keramickým obkladem do výšky 2100mm.

Sportovní hala má vnitřní rozměry 47,22x24,14x9,3m a vnitřní objem 10 600m3. Jedná se o obdélníkový tvar se sedlovou střechou. Povrch stěn s okny je díky sloupům a zapuštěným oknům členitý a s výrazně zvětšeným povrchem stěn z masivního dřeva. Členitost povrchu stěn je podpořena i z hlediska použitých materiálů (dřevěné sloupy, okna, omítka, laťkový obklad do v.3,0m). Štítová stěna u zázemí je rozčleněna díky vestavěné tribuně. Do výšky 3,0m je použit laťkový obklad s mezerami, zvyšující plochu povrchu stěn. Opačná štítová stěna je členěna materiálově. Do 3,0m je laťkový obklad, zbytek výšky je opláštěn akustickou perforovanou biodeskou pro snížení odrazivosti zvuku. Vzhledem k použití minerální vaty jako izolantu za biodeskou je zajištěna díky perforacím i zvýšená pohltivost zvuku. Vazníková konstrukce z dřevěných lepených vazníku osové vzdálenosti 2,4m, zaklopená palubkami poskytuje dostatečnou členitost z hlediska doby dozvuku. Jedná se o sportovní halu pro TJ Nový Jičín, která neslouží jen členům spolku ale i širší veřejnosti. Normové hodnoty dle ČSN 73 0527 mají pro sportovní halu pouze obecně doporučující charakter.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Jako protiradonová opatření postačí navržená hydroizolace (po provedení a před zakrytím protiradonové izolace je nutno provést kontrolu její celistvosti a neporušenosti a prověřit plynotěsnost spojů a prostupů protiradonovou izolací). Měření radonu nebylo prováděno vzhledem k charakteru stavby.

b) ochrana před bludnými proudy,

Bludné proudy nemají na provoz a používaní sportovní haly vliv.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Jedná se o sportovní halu, nedochází  zde k otřesům ze strojního zařízení. Okolní objekty nezpůsobuji technickou seizmicitu.

d) ochrana před hlukem,

Sportovní hala je umístěna v městském sportovním areálu a je obklopena zimním krytým stadionem a fotbalovým hřištěm, kde nedochází k zátěží nadměrným hlukem, ani nebude výskyt nadměrného hluku z objektu sportovní haly.

e) protipovodňová opatření,

Nejedná se záplavové území. Stávající sportovní hala je osazena v zářezu terénu a je chráněna železobetonovou zdí, čímž je chráněna  proti přívalovým dešťům.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejedná se o poddolované území a nenachází se zde metan.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Objekt je napojen stávající přípojkou vodovodu, nízkého napětí, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Příjezd k objektu je zajištěn stávající areálovou komunikací na pozemku p.č. 625/9 a 625/1. Nově bude vybudovaný nový vstup pro pěší do nově plánovaného 2.NP zázemí sportovní haly z jižní strany od parkoviště zimního stadiónu. Nový bezbariérový vstup ze severní strany s rampou umožní bezbariérový vstup na hrací plochu. Nový vstup pro pěší z jižní strany od parkoviště zimního stadiónu bude řešen jako bezbariérový.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Objekt je napojen stávající přípojkou vodovodu, nízkého napětí, plynovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Množství odebrané vody, plynu, elektřiny a množství dešťových a splaškových vod se vzhledem k nenavýšení kapacity haly (pouze zvýšení komfortu stávajícího zázemí) nemění. Stávající dimenze přípojek by měli být dostatečné k pokrytí spotřeby.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Díky nové rampě ze severní strany bude palubovka haly bezbariérově přístupná. Nově bude vybudovaný přímý přístup z jižní strany do 2.NP, který bude řešený taky jako bezbariérový. Stávající sportovní hala neměla samostatně řešenou koncepci parkování. Sportovní areál města se sportovní halou, zimním stadionem a fotbalovým stadionem je z hlediska parkování řešen jako celek. K parkování slouží parkoviště u zimního stadionu, které bude nově díky vstupu z jižní strany lépe přístupné

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Sportovní hala je napojena na komunikace v rámci sportovního areálu. Parkoviště u zimního stadiónu je napojeno na místní komunikace.

c) doprava v klidu,

Sportovní hala využívá areálové parkoviště u zimního stadionu

d) pěší a cyklistické stezky.

Nový vstup z jižní strany je napojen na parkoviště u zimního stadionu a na pěší a cyklostezku vedenou podél sportovního areálu. Napojení na tuto pěší a cyklostezku je provedeno pomocí terénního schodiště.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Výrazné terénní úpravy pozemku kolem objektu nejsou navrženy.

b) použité vegetační prvky,

Okolí objektu bude zatravněno.

c) biotechnická opatření.

Po dostavbě přístavby objektu bude provedena výsadba trávníku a okrasné zeleně, čímž nebude docházet k vodní erozi půdy.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. je třeba vytvořit podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí (krajiny, vodních zdrojů apod.) Je třeba dbát zejména na:

-omezení hlučnosti na stavbě

-ochranu vod

-snížení prašnosti

-zamezování znečišťování ovzduší spalováním odpadů apod.

Odpady vzniklé v průběhu výstavby budou na základě smluv zneškodňovat firmy provádějící stavební práce. V případě, že smlouva nebude sepsána, odpovídá za likvidaci investor.

Dle zákona 185/2001 Sb. Je dodavatel povinen odpady třídit podle druhu nebezpečnosti a to:

Nebezpečné odpady např. plechovky od nátěrových hmot, obaly od montážních pěn, PVC apod. ukládat na místo tomu určené tak, aby nedošlo k znečištění životního prostředí. Po ukončení jednotlivých etap výstavby dodavatel zajistí zneškodnění těchto nebezpečných odpadů firmou, která má oprávnění k likvidaci.

- Odpady, které vzniknou v průběhu stavby (např. zemina vykopaná ze základových pásů a základových jam) bude uložená na skládku, která bude umístěna na pozemku investora – staveniště a bude použita k terénním úpravám. Přebytečný odpad bude po sepsání smlouvy s odběratelem odpadů odvezen na skládku.

- Odpady ocelového charakteru budou umístěny na určeném místě a po dokončení jednotlivých etap výstavby budou odvezeny na skládku, která je určena k likvidaci tohoto druhu odpadů.

- Dřevěné odpady budou uloženy na určeném místě a v průběhu stavby budou likvidovány (odvezeny na skládku, kde lze tyto odpady energeticky využívat nebo zneškodňovat např. pálením a podobně)

- Dodavatel stavby musí vést o těchto odpadech evidenci, která bude předkládána kdykoli na požádání kontrolního orgánu.

- Dodavatel stavby zajistí odvoz tříděného odpadu Kategorie O na řízenou skládku určenou k rekultivaci. Odpad kategorie N na příslušnou spalovnu nebezpečných odpadů.

- Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolní životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Návrh stavebních úprav, přístavby a nástavby stávající sportovní haly nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a bude zachovaná ekologická funkce a vazba v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Návrh stavebních úprav, přístavby a nástavby stávajícího objektu sportovní haly neovlivní prostředí a nebude mít negativní vliv na území, které není součástí chráněného území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo podkladem.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Záměr nespadá do tohoto režimu zákona.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Jedná se o sportovní halu, kde nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma a nedochází k žádným omezením a podmínkám ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Jedná se o sportovní halu – ochrana obyvatelstva není řešena. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny. Vzhledem k tomu, že rodinný dům je navržen jako dřevostavba, prašnost stavby bude oproti zděné technologii minimální. Stavba nebude svým provozem a užíváním působit negativně na okolí. Nebudou ovlivněné hygienické parametry, ochrana zdraví a životní prostředí. V dané lokalitě nebudou překračované hranice hygienických limitů. Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě navrhovaného záměru, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Při stavbě budou využívány stávající přípojky NN a vody. Betonáž základů a základové desky bude zajišťovaná dovážkou betonové směsi. Materiál na stavbu bude postupně dovážen.

b) odvodnění staveniště,

Odtokové poměry nebudou během stavby narušeny.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd ke staveništi budou sloužit komunikaci v rámci sportovního areálu

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Při výstavbě budou zvýšené emise škodlivin, které vzniknou, především v důsledku vyšší prašnosti při činnosti stavebních mechanizmů – zemní práce. Jedná se o přechodné zvýšení emisí polétavého prachu omezené dobou zemních prací, která bude trvat několik dnů, částečně upravitelné opatřeními proti snížení prašnosti. Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů, které lze eliminovat po celou dobu výstavby omezením stavebních prací na denní hodiny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Pozemky dotčené stavebním záměrem jsou bez  keřového a stromového porostu, proto nebude docházet ke kácení dřevin. Vzhledem k poloze stavby v rámci sportovního areálu bude staveniště označeno a oploceno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Nebude se zřizovat zařízení staveniště, na stavbě může být osazena mobilní stavební buňka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Není požadavek na bezbariérovou obchozí trasu.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady je možno upravovat, využívat nebo zneškodňovat pouze v zařízeních, místech k tomu určených. Při výše uvedených aktivitách nesmí být ohrožováno negativně životní prostředí.

Při samotných stavebních úpravách je povinností stavebních firem postupovat dle výše uvedených předpisů a nařízení. Součástí této průvodní zprávy je seznam možných odpadů a lokality jejich likvidace.

Po dokončení a předání díla odpovídá za nakládání s odpady původce (provozovatel) dané aktivity, při které odpad vzniká.

Seznam možných odpadů:

kód                    druh odpadu		 		             	     kategorie

17 01 01	beton								O

17 01 02	cihla								O

17 01 03	tašky a keramické výrobky					O

17 01 07	směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a		O

keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 02 01	dřevo								O

17 02 02 	sklo								O

17 04 05	železo a ocel							O

17 09 04	směsné a demoliční odpady neuvedené 			O

pod č. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01	papír a lepenka							O

20 01 02	sklo								O

20 01 40	kovy								O

20 02 02	zemina a kameny						O

20 03 01	směsný komunální odpad					O

Odpad bude likvidován	Nebezpečný - Chlebičov u Opavy

Ostatní	- ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína

Veškeré odpady budou přednostně využity na stavbě druhotným způsobem (rozdrcené keramické a betonové prvky jako podsypy, dřevěné zbytky jako palivové dřevo, atd.). V případě nemožnosti jiného využití budou odpady odvezeny k recyklaci do nejbližšího recyklačního střediska. Odpady, které není možno využít ani zrecyklovat budou odvezeny na nejbližší skládku (nebezpečného či ostatního) odpadu, kde bude zajištěna jejich likvidace.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Ornice na zastavěné části pozemku bude sejmuta v tl. 15 cm a  bude využita při jemných terénních úpravách a ozelenění nezastavěné části pozemku investora. Skryta bude pouze část v místech základových patek.

Přístavba a zpevněné plochy :				 	268,58m2

celkem: 						268,58m2 x skrývka 0,15m =  40,29 m3

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Po dobu výstavby může dojít k zvýšené hlukové zátěži a prašnosti. Toto působení bude přechodné po dobu několika týdnů. Hlučnost v tomto období bude moci být kompenzována prováděním prací v denní hodiny, emise poletavého prachu je možno alespoň částečně omezit kropením staveniště.Při výstavbě dojde na omezenou dobu k ovlivnění životního prostředí v dané lokalitě (hluk, prach).

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při realizaci díla se musí dodržovat  bezpečnost a ochraně zdraví stanovené dle nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - č. 591/2006 Sb. a zákonem 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Zhotovitel stavby předloží zadavateli stavby řešení BOZP  ( bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi ), ze kterého budou zřejmé požadavky na dodržování bezpečnosti na staveništi, stanovené v platné legislativě ( nařízení vlády,  zákon, novela, vyhláška ) v době provádění stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Vzhledem k charakteru objektu není nutné řešit vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Při výstavbě v rámci uzavřeného sportovního areálu nedochází k žádným opatřením v dopravě.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Žádné speciální podmínky nejsou uvažovány.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Upřesnění termínu bude po vydání stavebního povolení, doba výstavby cca 1 rok.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Koncepce zásobování vodou

Potřeba pitné vody pro celý objekt bude pokryta stávající vodovodní přípojkou. V prostoru kotelny areálu je osazeno stávající podružné měření pro potřeby stavbou dotčené haly.

Denní spotřeba pitné vody dle přílohy č.12 vyhlášky č.120/2011					20 m3 /na návštěvníka/rok…………odhadovaný počet hráčů využívající šatny max. 50denně

Maximální spotřeba pitné vody za rok				1 000,00 m3

Rozvod pitné vody je předmětem samostatné části dokumentace.

Množství a kvalita odpadních vod

Celkové množství splaškových vod, určených k odvedení z celého objektu, je dáno předpokládanou potřebou pitné vody. Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 do stávající splaškové kanalizace. Kanalizační přípojka je stávající, nové sociální zázemí bude svedeno do této přípojky.

Maximální množství splaškové odpadní vody za rok		1 000,0 m3

Množství dešťových vody zůstává stejné jelikož se odvodňovací plocha nemění. Přístavba je provedena na stávající odvodněné zpevněné ploše.

Kunín, 06 – 2018					Zpracoval: Michal Sikora